Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése

A Nyugat-Balaton és Zala Folyó medence hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

KEOP-1.1.1/C/13

érvényes: 2013. június 21-től

2013. augusztus

TARTALOMJEGYZÉK

1. Összefoglaló	5

2. Háttér, környezet	8

2.1 Érintett földrajzi terület bemutatása	8

2.1.1 A terület közigazgatási lehatárolása	8

2.1.2 A terület természeti környezete	8

2.1.3 Jellemző településszerkezet	9

2.2 Gazdasági-társadalmi környezet bemutatása	10

2.2.1 Demográfiai helyzet, társadalmi jellemzők	10

2.2.2 Gazdasági jellemzők	11

3. A fejlesztés szükségszerűségének ismertetése	13

3.1 Helyzetértékelés, kereslet és kínálat elemzése, tervezési alapadatok meghatározása	13

3.1.2 A keletkező hulladék előrejelzése	16

3.1.3 A hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete	18

3.1.3.1 A hulladékgazdálkodás folyamatának áttekintése	18

3.1.3.2 A hulladékgazdálkodási feladatok ellátásának intézményi kérdései	18

3.1.3.3 A hulladék keletkezésének megelőzése, mennyiségének és veszélyességének csökkentése	22

3.1.3.4 A hulladék begyűjtése	22

3.1.3.5 A hulladék kezelése	31

3.1.3.5 A hulladék begyűjtésének és kezelésének előrejelzése	34

3.1.5 Közszolgáltatási díjak helyzete és előrejelzése	36

3.1.6 A begyűjtés és hulladékkezelés során képződő anyagok és energia piacának helyzete és előrejelzése	36

3.2 A probléma meghatározása	39

3.3 Célkitűzések	42

3.3.1 A célkitűzések meghatározása	42

3.3.2 Indikátorok	45

4. Változatelemzés	46

4.2 A változatelemzés módszer	46

4.3 A projekt nélküli eset	46

4.3.1 A projekt nélküli eset leírása	46

4.3.2 Költségek, bevételek és hasznok becslése	46

4.3.3 Egyéb releváns szempontok	48

5. A kiválasztott változat részletes ismertetése	49

5.1 A kiválasztott változat részletes műszaki ismertetése	49

5.1.1 A kiválasztott változat részletes műszaki ismertetése	49

5.1.2 Output indikátorok	56

5.2 Intézményi elemzés	58

5.2.1 A beruházás tulajdonjogi kérdései	58

5.2.2 Üzemeltetési koncepció	58

5.2.2.1 A hulladékgazdálkodási rendszer működtetésének bemutatása	58

5.2.2.2 A közszolgáltató(k), üzemeltető(k) kiválasztása	60

5.2.2.3 Díjpolitika	60

5.2.2.4 A közszolgáltatók, üzemeltetők bevonása a fejlesztés finanszírozásába	61

5.2.3 ÁFA fizetése és visszaigényelhetősége a beruházás és a működtetés során	62

5.3 A projekt hatásai	63

5.3.1 A projekt jelentős hatásai	63

5.3.2 A projekt hatásai a fenntartható fejlődésre	63

5.3.2.1 A projekt környezeti fenntarthatósága a pályázó szervezetre vonatkozóan	63

5.3.2.2 A projekt környezeti fenntarthatósága a megvalósítandó változatra (a projektre) vonatkozóan	63

5.3.2.3 A környezettudatos beszerzés alkalmazása	63

5.3.2.4 A rendezvények, egyeztetések, megbeszélések stb. körülményei környezettudatosságának biztosítása	64

5.3.2.5 Másodlagos alapanyag felhasználás biztosítása	64

5.3.3 A projekt esélyegyenlőségi hatásai	64

5.3.3.1 Az esélyegyenlőségre tett, a pályázó szervezetre vonatkozó vállalások megvalósításának bemutatása	64

5.3.3.2 A projekt honlapjának infokommunikációs akadálymentesítésének bemutatása	64

5.3.3.3  A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken és a kommunikációban esélytudatosságot az esélytudatosság közvetítésének bemutatása	65

5.3.3.4 Nemek közti esélyegyenlőség a közbeszerzésekben	65

6. A kiválasztott változat pénzügyi és közgazdasági költség-haszon elemzése	66

6.1 A költség-haszon elemzés általános feltételezései	66

6.2 Pénzügyi elemzés	68

6.2.1 Pénzügyi költségek becslése	68

6.2.1.1 Beruházási költségek becslése	69

6.2.1.2 Működési költségek becslése	70

6.2.1.3 Maradványérték becslése	72

6.2.1.4 Pénzügyi költségek összegzése	73

6.2.2 Pénzügyi bevételek becslése	73

6.2.2.1 A díjak meghatározása	74

6.2.2.2 Fizetőképességi vizsgálatok (affordability)	78

6.2.2.3 A pénzügyi bevételek becslése	79

6.2.3 A projekt pénzügyi teljesítménymutatói	80

6.2.4 A megítélhető támogatási összeg meghatározása	81

6.2.4.1 A támogathatósági feltételek vizsgálata	81

6.2.4.2 A támogatási összeg meghatározása	81

6.2.5 Pénzügyi fenntarthatóság vizsgálata	82

6.2.5.1 A beruházás finanszírozása	82

6.2.5.2 A működés fenntarthatósága	82

6.2.5.3 A projekt összevont pénzáram kimutatása	82

6.3 Közgazdasági költség-haszon elemzés	85

6.3.1 A projekt közgazdasági költségeinek becslése	86

6.3.2 A projekt hasznainak becslése	87

6.3.2.1 Használónál jelentkező hasznok becslése	87

6.3.2.2 Az externális hasznok becslése	87

6.3.2.3 A hasznok összegzése	91

6.3.3 Közgazdasági teljesítménymutatók	91

6.4 Érzékenység és kockázatelemzés	92

6.4.1 Érzékenységvizsgálat	92

6.4.2 Kockázatelemzés	93

7. A projekt lebonyolítás részletei	95

7.1 A projekt irányítási struktúrája	95

7.1.1 A projektgazda bemutatása	95

7.1.2 A projektmenedzsment szervezet bemutatása	96

7.2 Megvalósíthatóság	99

7.2.1 Megvalósíthatóság értékelése a tulajdonviszonyok és az egyéb jogviszonyok alapján	99

7.2.2 Megvalósíthatóság értékelése az előkészítettség alapján	99

7.2.3 Kockázatok bemutatása és kockázatkezelési stratégia (a megvalósítás időszakára)	99

7.3 Megvalósításhoz kapcsolódó lebonyolítási tervek	110

7.3.1 Lebonyolítási ütemterv	110

7.3.2 Kommunikációs terv	112

7.3.3 Közbeszerzési/beszerzési terv	114

7.3.4 Kifizetési ütemterv	115

Rövidítések	117

A tanulmány mellékletei	118

# 1. Összefoglaló

1. táblázat: Főbb adatok

| A projekt címe: | A Nyugat-Balaton és Zala Folyó medence hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése eszközbeszerzésekkel |
| --- | --- |
| Projektgazda neve: | ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás |
| Projektgazda székhelye: | 8789 Zalabér, Rákóczi u. 2 |
| A projektgazda ÁFA visszaigénylési jogosultsága | Igen |
| Érintett települések száma (db) | 280 |
| Érintett lakosság (ezer fő) | 244,731 |
| A projekt megvalósítás tervezett kezdete (év, hó) | 2013.09.02 |
| A projekt megvalósítás tervezett befejezése (év, hó) | 2014.07.31 |
| Várható támogatás (Ft) | 934 362 000 |
| Várható teljes beruházási költség (Ft)* | 1 038 180 000 |

* Csak a pályázat keretében elszámolandó költségek, beleértve az önrészt is.

Jelen pályázat a Nyugat-Balaton és Zala Folyó medence hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése fejlesztésére vonatkozik.

1) A megoldandó probléma rövid leírása

A hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésére az Önkormányzat, az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló közszolgáltató cége és az Önkormányzati Társulás a Nyugat-balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására (továbbiakban Zalaispa Társulás) 2002/HU/16/P/PE/01 kódszámú Nyugat-Balaton hulladékgazdálkodási projekt című ISPA/KA projekt keretén belül került sor. Pályázó szervezet jelen pályázati kiírás vonatkozásában „B” típusú pályázónak minősül, mivel nem a Zalaegerszeg külön nyújtja be a pályázatot.

A Zalaispa Társulás hulladékgazdálkodási rendszere magas színvonalú a diverzifikált szelektív gyűjtési rendszernek köszönhetően országos viszonylatban is magas szelektív hulladékgyűjtési értékeket mutat a referencia évben. Jelen projekt részeként a hulladékgazdálkodási rendszer részleges kibővítésére kerül sor a házhoz menő szelektív gyűjtőterületbe bevont ingatlanok számának bővítésével, a szelektív hulladékgyűjtő szigetek számának növelésével és a költség-hatékonyságot javító informatikai fejlesztéssel. A gyűjtés hatékonyabbá tétele érdekében a 8 db gyűjtő jármű és 1 db fertőtlenítő jármű beszerzése tervezett a fenti projektelemek kiegészítéseként.

2) A változatelemzés főbb következtetései (4. pont alapján)

Mivel a projekt célja a szelektív gyűjtéshez szükséges begyűjtő-szállító kapacitások kiépítése eszközbeszerzésekkel, ezért a KEOP-1.1.1/C/13 pályázati konstrukció Megvalósíthatósági Tanulmány Útmutató alapján jelen pályázat műszaki tartalmát is figyelembe véve, változatelemzés elvégzése nem szükséges. Bővebben lásd a 4. fejezetet.

3) Kidolgozásra javasolt változat műszaki szempontból történő bemutatása

A megvalósítandó változatra vonatkozó célokat a 2. táblázatban mutatjuk be.

2. táblázat: A projekt hulladékkezelési célkitűzései 2016-ban

| Hulladékáram | Projekt célkitűzése | Támogatási stratégia célkitűzése |
| --- | --- | --- |
| Szelektíven gyűjtött hulladék aránya a keletkező hulladékhoz képest | 23,8% | 22% |
| Szerves hulladék lerakótól történő eltérítésének aránya a keletkező hulladékhoz képest | 13% | 38 %* |
| Lerakott hulladék aránya a keletkező hulladékhoz képest |  |  |
| Elsődlegesen lerakott | 76% | 38% |
| Másodlagosan lerakott | 1% | 21% |

* - teljesítése kapcsán lásd MT útmutató 3.3.2 pont

A megvalósítandó projektre vonatkozó beszerzéseket a 3. táblázatban mutatjuk be.

3. táblázat: A projektben megvalósítani tervezett létesítmények, eszközök

| Létesítmény, eszköz | Darab | Kapacitás | Kapacitás mértékegysége | Telepítés helyszíne | Egységár (Ft/db) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mobil válogatósor | 1 |  |  | Társulás területe | 60000000 |
| Kéttengelyes 16 m3-es tömörítőlapos (kommunális) | 1 |  |  | Társulás területe | 42000000 |
| Háromtengelyes 22 m3-es tömörítőlapos (kommunális) | 1 |  |  | Társulás területe | 48000000 |
| Háromtengelyes 22 m3-es tömörítőlapos (szelektív) | 2 |  |  | Társulás területe | 48000000 |
| Kompakt tömörítőlapos min. 5 m³- es, max. 6 m³-es - 4x4 (szelektív) | 1 |  |  | Társulás területe | 28000000 |
| Görgős konténerszállító gépjármű, 28 m3-es nyitott görgős konténer daruval szerelve (hulladékudvarok kiszolgálása) | 1 |  |  | Társulás területe | 39500000 |
| Kétkaros konténerszállító gépjármű 5-10 m3-es konténerek szállítására (Depónia) | 2 |  |  | Társulás területe | 32000000 |
|  |  |  |  | Társulás területe |  |
| Konténermosó és fertőtlenítő autó forgódobos kivitel háromtengelyes | 1 |  |  | Társulás területe | 69000000 |
| 120 literes edény (biohulladék) | 10000 |  |  | Társulás területe | 8000 |
| 120 literes edény (csomagolási) | 10000 |  |  | Társulás területe | 12000 |
| 1,1 m3-es (szelektív hulladék) | 500 |  |  | Társulás területe | 65000 |
| 400 literes házi komposztálóedény | 10000 |  |  | Társulás területe | 8000 |
| 2,1 m3 szelektívgyűjtő bedobónyílásos | 500 |  |  | Társulás területe | 65000 |
| 240 literes edény | 10000 |  |  | Társulás területe | 8000 |
| 32 m3-es konténer görgős (hulladékudvar) | 14 |  |  | Társulás területe | 2200000 |
| 32 m3-es konténer tetővel görgős (hulladékudvar) | 4 |  |  | Társulás területe | 1400000 |
| 12 m3-es konténer tetővel görgős (hulladékudvar) | 12 |  |  | Társulás területe | 1400000 |
| 7 m3-es billenthető konténer tetővel (hulladékudvar) | 4 |  |  | Társulás területe | 1100000 |
| 5 m3-es nyitott konténer (hulladékudvar) | 8 |  |  | Társulás területe | 600000 |
| veszélyes hulladéktároló konténer, kármentővel | 4 |  |  | Társulás területe | 4000000 |
| 500 kg–os méréstartományú hitelesített hordozható mérleg | 4 |  |  | Társulás területe | 1200000 |
| Étolaj gyűjtésére alkalmas speciális gyűjtőedény elektromos töltő és csapoló egységgel | 4 |  |  | Társulás területe | 2200000 |
| 1 db fáradt olaj gyűjtésére alkalmas speciális gyűjtőedény elektromos töltő és csapoló egységgel | 4 |  |  | Társulás területe | 220000 |
| saválló műanyag 500 literes gyűjtőláda fedéllel | 8 |  |  | Társulás területe | 400000 |
| Saválló 240 literes kerekes konténer | 8 |  |  | Társulás területe | 60000 |
| 400 literes láda elektronikai hulladék gyűjtésére | 8 |  |  | Társulás területe | 300000 |
| Irodakonténer | 4 |  |  | Társulás területe | 220000 |
| Membrános komposztáló | 1 |  |  | Társulás területe | 10000000 |
| Teleszkópos rakodógép komposztforgató adapterrel | 1 |  |  | Társulás területe | 32000000 |
| Dobrosta | 1 |  |  | Társulás területe | 25000000 |
| Aprító |  |  |  |  | 35000000 |
| Irodakonténer | 1 |  |  | Társulás területe | 2200000 |
| 4,2 m3-es zárt 6 bedobó nyílásos konténer | 5 |  |  | Társulás területe | 600000 |
| 5 m3-es nyitott csésze kiképzésű konténer | 5 |  |  | Társulás területe | 500000 |
| 3 m3-es nyitott csésze kiképzésű konténer | 3 |  |  | Társulás területe | 400000 |
| 7 m3-es nyitott csésze kiképzésű konténer | 3 |  |  | Társulás területe | 600000 |
| 5 m3-es oldalra nyíló fedeles konténer | 3 |  |  | Társulás területe | 700000 |
| 8 m3-es két oldalra nyíló magasított fedeles konténer | 3 |  |  | Társulás területe | 900000 |
| árokásós homlokrakodó a depónia munkálatainak elvégzésére | 1 |  |  | Társulás területe | 30000000 |
| Helyi monitoring ellenőrző rendszer software (depó) | 1 |  |  | Társulás területe | 4500000 |
| Beléptetési és adatrögzítési mozgóképes kamerarendszer kiépítése | 1 |  |  | Társulás területe | 4500000 |
| Járatoptimalizálás | 1 |  |  | Társulás területe | 20000000 |

4) A projekt lebonyolításának javasolt ütem- és intézkedési terve (7. pont alapján)

4. táblázat: A megvalósítás ütemezése

| Projektelem* | Elszámolható költség, Ft | Kezdete | Vége |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Immateriális javak | 0 |  |  |
| 2. Tárgyi eszközök/ingatlanok, gépek, műszaki és egyéb berendezések, felszerelések, járművek, beruházások, felújítások | 103818000 |  |  |
| Eszköz beszerzések | 100698000 | 2014. január | 2014. július |
| Projektmenedzsment | 7900000 | 2014. január | 2014. július |
| Közbeszerzés | 12400000 | 2013. július | 2014. július |
| Tanulmányok, vizsgálatok | 3000000 | 2013. július | 2013. október |
| Tájékoztatás, nyilvánosság | 7900000 | 2014. január | 2014. július |
| Egyéb projektelem |  |  |  |
| Összes nettó költség | 1038180000 |  |  |
| Nem visszaigényelhető ÁFA | 0 |  |  |
| Teljes beruházási költség | 1038180000 |  |  |

# 2. Háttér, környezet

## 2.1 Érintett földrajzi terület bemutatása

### 2.1.1 A terület közigazgatási lehatárolása

5. táblázat: A projektterület települései

| sorszám | település | lakosszám | kistérség | vizig |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Alibánfa Község Önkormányzata | 453 | Zalaegerszegi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 2. | Almásháza Község Önkormányzata | 69 | Zalaszentgróti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 3. | Alsónemesapáti Község Önkormányzata | 722 | Zalaegerszegi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 4. | Alsópáhok Község Önkormányzata | 1293 | Hévízi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 5. | Alsórajk Község Önkormányzata | 347 | Pacsai | NYUDU-KÖVIZIG |
| 6. | Alsószenterzsébet Község Önkormányzata | 66 | Lenti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 7. | Babosdöbréte Község Önkormányzata | 498 | Zalaegerszegi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 8. | Baglad Község Önkormányzata | 45 | Lenti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 9. | Bagod Község Önkormányzata | 1329 | Zalaegerszegi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 10. | Bak Község Önkormányzata | 1665 | Zalaegerszegi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 11. | Baktüttös Község Önkormányzata | 327 | Zalaegerszegi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 12. | Balatongyörök Község Önkormányzata | 1113 | Keszthely | NYUDU-KÖVIZIG |
| 13. | Balatonmagyaród Község Önkormányzata | 480 | Zalakarosi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 14. | Bánokszentgyörgy Község Önkormányzata | 642 | Letenyei | NYUDU-KÖVIZIG |
| 15. | Barlahida Község Önkormányzata | 124 | Lenti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 16. | Batyk Község Önkormányzata | 393 | Zalaszentgróti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 17. | Bázakerettye Község Önkormányzata | 826 | Letenyei | NYUDU-KÖVIZIG |
| 18. | Becsehely Község Önkormányzata | 2066 | Letenyei | NYUDU-KÖVIZIG |
| 19. | Becsvölgye Község Önkormányzata | 768 | Zalaegerszegi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 20. | Belezna Község Önkormányzata | 785 | Nagykanizsai | NYUDU-KÖVIZIG |
| 21. | Belsősárd Község Önkormányzata | 99 | Lenti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 22. | Bezeréd Község Önkormányzata | 153 | Pacsai | NYUDU-KÖVIZIG |
| 23. | Bocfölde Község Önkormányzata | 1138 | Zalaegerszegi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 24. | Bocska Község Önkormányzata | 342 | Nagykanizsai | NYUDU-KÖVIZIG |
| 25. | Bókaháza Község Önkormányzata | 305 | Keszthely | NYUDU-KÖVIZIG |
| 26. | Boncodfölde Község Önkormányzata | 348 | Zalaegerszegi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 27. | Borsfa Község Önkormányzata | 710 | Letenyei | NYUDU-KÖVIZIG |
| 28. | Böde Község Önkormányzata | 275 | Zalaegerszegi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 29. | Bödeháza Község Önkormányzata | 55 | Lenti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 30. | Börzönce Község Önkormányzata | 50 | Nagykanizsai | NYUDU-KÖVIZIG |
| 31. | Bucsuta Község Önkormányzata | 227 | Letenyei | NYUDU-KÖVIZIG |
| 32. | Csapi Község Önkormányzata | 176 | Nagykanizsai | NYUDU-KÖVIZIG |
| 33. | Csatár Község Önkormányzata | 561 | Zalaegerszegi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 34. | Cserszegtomaj Község Önkormányzata | 2797 | Hévízi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 35. | Csertalakos Község Önkormányzata | 24 | Lenti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 36. | Csesztreg Község Önkormányzata | 790 | Lenti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 37. | Csonkahegyhát Község Önkormányzata | 355 | Zalaegerszegi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 38. | Csöde Község Önkormányzata | 78 | Zalaegerszegi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 39. | Csömödér Község Önkormányzata | 580 | Lenti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 40. | Csörnyeföld Község Önkormányzata | 462 | Letenyei | NYUDU-KÖVIZIG |
| 41. | Dióskál Község Önkormányzata | 474 | Pacsai | NYUDU-KÖVIZIG |
| 42. | Dobri Község Önkormányzata | 154 | Lenti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 43. | Dobronhegy Község Önkormányzata | 137 | Zalaegerszegi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 44. | Döbröce Község Önkormányzata | 72 | Zalaegerszegi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 45. | Dötk Község Önkormányzata | 27 | Zalaszentgróti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 46. | Egeraracsa Község Önkormányzata | 300 | Pacsai | NYUDU-KÖVIZIG |
| 47. | Egervár Község Önkormányzata | 1006 | Zalaegerszegi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 48. | Eszteregnye Község Önkormányzata | 679 | Nagykanizsai | NYUDU-KÖVIZIG |
| 49. | Esztergályhorváti Község Önkormányzata | 450 | Keszthely | NYUDU-KÖVIZIG |
| 50. | Felsőpáhok Község Önkormányzata | 640 | Hévízi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 51. | Felsőrajk Község Önkormányzata | 725 | Pacsai | NYUDU-KÖVIZIG |
| 52. | Felsőszenterzsébet Község Önkormányzata | 14 | Lenti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 53. | Fityeház Község Önkormányzata | 651 | Nagykanizsai | NYUDU-KÖVIZIG |
| 54. | Fűzvölgy Község Önkormányzata | 143 | Nagykanizsai | NYUDU-KÖVIZIG |
| 55. | Gáborjánháza Község Önkormányzata | 66 | Lenti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 56. | Galambok Község Önkormányzata | 1292 | Zalakarosi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 57. | Garabonc Község Önkormányzata | 716 | Zalakarosi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 58. | Gellénháza Község Önkormányzata | 1540 | Zalakarosi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 59. | Gelse Község Önkormányzata | 1056 | Zalakarosi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 60. | Gelsesziget Község Önkormányzata | 280 | Nagykanizsai | NYUDU-KÖVIZIG |
| 61. | Gétye Község Önkormányzata | 122 | Keszthely | NYUDU-KÖVIZIG |
| 62 | Gombosszeg Község Önkormányzata | 42 | Zalaegerszegi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 63. | Gosztola Község Önkormányzata | 44 | Lenti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 64. | Gősfa Község Önkormányzata | 340 | Zalaegerszegi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 65. | Gutorfölde Község Önkormányzata | 1021 | Lenti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 66. | Gyenesdiás Község Önkormányzata | 3720 | Keszthely | NYUDU-KÖVIZIG |
| 67. | Gyűrűs Község Önkormányzata | 88 | Zalaegerszegi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 68. | Hagyárosbörönd Község Önkormányzata | 305 | Zalaegerszegi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 69. | Hahót Község Önkormányzata | 1055 | Nagykanizsai | NYUDU-KÖVIZIG |
| 70. | Hernyék Község Önkormányzata | 101 | Lenti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 71. | Hévíz Város Önkormányzata | 4375 | Hévízi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 72. | Homokkomárom Község Önkormányzata | 218 | Nagykanizsai | NYUDU-KÖVIZIG |
| 73. | Hosszúvölgy Község Önkormányzata | 158 | Nagykanizsai | NYUDU-KÖVIZIG |
| 74. | Hottó Község Önkormányzata | 356 | Zalaegerszegi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 75. | Iborfia Község Önkormányzata | 9 | Zalaegerszegi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 76. | Iklódbördőce Község Önkormányzata | 297 | Lenti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 77. | Kacorlak Község Önkormányzata | 228 | Nagykanizsai | NYUDU-KÖVIZIG |
| 78. | Kálócfa Község Önkormányzata | 149 | Lenti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 79. | Kányavár Község Önkormányzata | 110 | Lenti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 80. | Karmacs Község Önkormányzata | 783 | Keszthely | NYUDU-KÖVIZIG |
| 81. | Kávás Község Önkormányzata | 245 | Zalaegerszegi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 82. | Kehidakustány Község Önkormányzata | 1104 | Zalaszentgróti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 83. | Kemendollár Község Önkormányzata | 510 | Zalaegerszegi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 84. | Keménfa Község Önkormányzata | 79 | Zalaegerszegi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 85. | Kerecseny Község Önkormányzata | 255 | Zalakarosi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 86. | Kerkabarabás Község Önkormányzata | 271 | Lenti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 87. | Kerkafalva Község Önkormányzata | 112 | Lenti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 88. | Kerkakutas Község Önkormányzata | 125 | Lenti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 89. | Kerkaszentkirály Község Önkormányzata | 242 | Letenyei | NYUDU-KÖVIZIG |
| 90. | Kerkateskánd Község Önkormányzata | 164 | Lenti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 91. | Keszthely Város Önkormányzata | 20895 | Keszthely | NYUDU-KÖVIZIG |
| 92. | Kilimán Község Önkormányzata | 237 | Zalakarosi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 93. | Kisbucsa Község Önkormányzata | 484 | Zalaegerszegi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 94. | Kiscsehi Község Önkormányzata | 169 | Letenyei | NYUDU-KÖVIZIG |
| 95. | Kisgörbő Község Önkormányzata | 183 | Zalaszentgróti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 96. | Kiskutas Község Önkormányzata | 172 | Zalaegerszegi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 97. | Kispáli Község Önkormányzata | 280 | Zalaegerszegi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 98. | Kisrécse Község Önkormányzata | 186 | Zalakarosi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 99. | Kistolmács Község Önkormányzata | 167 | Letenyeii | NYUDU-KÖVIZIG |
| 100. | Kisvásárhely Község Önkormányzata | 47 | Zalaszentgróti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 101. | Kissziget Község Önkormányzata | 175 | Lenti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 102. | Kozmadombja Község Önkormányzata | 54 | Lenti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 103. | Kustánszeg Község Önkormányzata | 509 | Zalaegerszegi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 104. | Külsősárd Község Önkormányzata | 74 | Lenti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 105. | Lakhegy Község Önkormányzata | 490 | Zalaegerszegi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 106. | Lasztonya Község Önkormányzata | 103 | Letenyei | NYUDU-KÖVIZIG |
| 107. | Lendvadedes Község Önkormányzata | 27 | Lenti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 108. | Lendvajakabfa Község Önkormányzata | 26 | Lenti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 109. | Lenti Város Önkormányzata | 7971 | Lenti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 110. | Letenye Város Önkormányzata | 4053 | Letenyei | NYUDU-KÖVIZIG |
| 111. | Lickóvadamos Község Önkormányzata | 196 | Zalaegerszegi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 112. | Ligetfalva Község Önkormányzata | 47 | Zalaszentgróti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 113. | Lispeszentadorján Község Önkormányzata | 292 | Letenyei | NYUDU-KÖVIZIG |
| 114. | Liszó Község Önkormányzata | 404 | Nagykanizsai | NYUDU-KÖVIZIG |
| 115. | Lovászi Község Önkormányzata | 1205 | Lenti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 116. | Magyarföld Község Önkormányzata | 40 | Lenti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 117. | Magyarszentmiklós Község Önkormányzata | 276 | Nagykanizsai | NYUDU-KÖVIZIG |
| 118. | Magyarszerdahely Község Önkormányzata | 517 | Nagykanizsai | NYUDU-KÖVIZIG |
| 119. | Maróc Község Önkormányzata | 83 | Letenyei | NYUDU-KÖVIZIG |
| 120. | Márokföld Község Önkormányzata | 45 | Lenti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 121. | Miháld Község Önkormányzata | 835 | Zalakarosi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 122. | Mihályfa Község Önkormányzata | 386 | Zalaszentgróti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 123. | Mikekarácsonyfa Község Önkormányzata | 266 | Lenti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 124. | Milejszeg Község Önkormányzata | 347 | Zalaegerszegi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 125. | Misefa Község Önkormányzata | 303 | Pacsai | NYUDU-KÖVIZIG |
| 126. | Molnári Község Önkormányzata | 689 | Letenyei | NYUDU-KÖVIZIG |
| 127. | Murakeresztúr Község Önkormányzata | 1757 | Nagykanizsai | NYUDU-KÖVIZIG |
| 128. | Murarátka Község Önkormányzata | 266 | Letenyei | NYUDU-KÖVIZIG |
| 129. | Muraszemenye Község Önkormányzata | 648 | Letenyei | NYUDU-KÖVIZIG |
| 130. | Nagybakónak Község Önkormányzata | 403 | Nagykanizsai | NYUDU-KÖVIZIG |
| 131. | Nagygörbő Község Önkormányzata | 183 | Zalaszentgróti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 132. | Nagykanizsa Város Önkormányzata | 49302 | Nagykanizsai | NYUDU-KÖVIZIG |
| 133. | Nagykapornak Község Önkormányzata | 906 | Pacsai | NYUDU-KÖVIZIG |
| 134. | Nagykutas Község Önkormányzata | 439 | Zalaegerszegi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 135. | Nagylengyel Község Önkormányzata | 510 | Zalaegerszegi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 136. | Nagypáli Község Önkormányzata | 469 | Zalaegerszegi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 137. | Nagyrada Község Önkormányzata | 457 | Zalakarosi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 138. | Nagyrécse Község Önkormányzata | 1136 | Nagykanizsai | NYUDU-KÖVIZIG |
| 139. | Nemesapáti Község Önkormányzata | 530 | Zalaegerszegi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 140. | Nemesbük Község Önkormányzata | 667 | Hévízi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 141. | Nemeshetés Község Önkormányzata | 305 | Zalaegerszegi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 142. | Nemesnép Község Önkormányzata | 123 | Lenti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 143. | Nemespátró Község Önkormányzata | 322 | Nagykanizsai | NYUDU-KÖVIZIG |
| 144. | Nemesrádó Község Önkormányzata | 312 | Pacsai | NYUDU-KÖVIZIG |
| 145. | Nemesszentandrás Község Önkormányzata | 293 | Pacsai | NYUDU-KÖVIZIG |
| 146. | Németfalu Község Önkormányzata | 191 | Zalaegerszegi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 147. | Nova Község Önkormányzata | 819 | Lenti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 148. | Óhíd Község Önkormányzata | 560 | Zalaszentgróti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 149. | Oltárc Község Önkormányzata | 270 | Letenyei | NYUDU-KÖVIZIG |
| 150. | Orbányosfa Község Önkormányzata | 137 | Pacsai | NYUDU-KÖVIZIG |
| 151. | Ormándlak Község Önkormányzata | 123 | Zalaegerszegi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 152. | Orosztony Község Önkormányzata | 429 | Zalakarosi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 153. | Ortaháza Község Önkormányzata | 121 | Lenti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 154. | Ozmánbük Község Önkormányzata | 192 | Zalaegerszegi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 155. | Pacsa Község Önkormányzata | 1758 | Pacsai | NYUDU-KÖVIZIG |
| 156. | Padár Község Önkormányzata | 110 | Pacsai | NYUDU-KÖVIZIG |
| 157. | Páka Község Önkormányzata | 1068 | Lenti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 158. | Pakod Község Önkormányzata | 937 | Zalaszentgróti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 159. | Pálfiszeg Község Önkormányzata | 162 | Zalaegerszegi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 160. | Pat Község Önkormányzata | 212 | Zalakarosi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 161. | Petőhenye Község Önkormányzata | 439 | Zalaegerszegi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 162. | Petrikeresztúr Község Önkormányzata | 369 | Zalaegerszegi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 163. | Petrivente Község Önkormányzata | 352 | Letenyei | NYUDU-KÖVIZIG |
| 164. | Pókaszepetk Község Önkormányzata | 988 | Zalaegerszegi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 165. | Pórszombat Község Önkormányzata | 300 | Lenti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 166. | Pölöske Község Önkormányzata | 860 | Pacsai | NYUDU-KÖVIZIG |
| 167. | Pölöskefő Község Önkormányzata | 405 | Nagykanizsai | NYUDU-KÖVIZIG |
| 168. | Pördefölde Község Önkormányzata | 69 | Lenti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 169. | Pötréte Község Önkormányzata | 250 | Pacsai | NYUDU-KÖVIZIG |
| 170. | Pusztaapáti Község Önkormányzata | 25 | Lenti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 171. | Pusztaederics Község Önkormányzata | 180 | Zalaegerszegi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 172. | Pusztamagyaród Község Önkormányzata | 563 | Letenyei | NYUDU-KÖVIZIG |
| 173. | Pusztaszentlászló Község Önkormányzata | 599 | Zalaegerszegi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 174. | Ramocsa Község Önkormányzata | 43 | Lenti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 175. | Rédics Község Önkormányzata | 940 | Lenti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 176. | Resznek Község Önkormányzata | 291 | Lenti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 177. | Rezi Község Önkormányzata | 1166 | Hévízi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 178. | Rigyác Község Önkormányzata | 406 | Nagykanizsai | NYUDU-KÖVIZIG |
| 179. | Salomvár Község Önkormányzata | 615 | Zalaegerszegi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 180. | Sand Község Önkormányzata | 397 | Zalakarosi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 181. | Sárhida Község Önkormányzata | 792 | Zalaegerszegi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 182. | Sármellék Község Önkormányzata | 1843 | Hévízi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 183. | Semjénháza Község Önkormányzata | 618 | Letenyei | NYUDU-KÖVIZIG |
| 184. | Sénye Község Önkormányzata | 35 | Zalaszentgróti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 185. | Sormás Község Önkormányzata | 865 | Nagykanizsai | NYUDU-KÖVIZIG |
| 186. | Söjtör Község Önkormányzata | 1506 | Zalaegerszegi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 187. | Sümegcsehi Község Önkormányzata | 616 | Zalaszentgróti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 188. | Szalapa Község Önkormányzata | 191 | Zalaszentgróti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 189. | Szécsisziget Község Önkormányzata | 213 | Lenti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 190. | Szentgyörgyvár Község Önkormányzata | 314 | Keszthely | NYUDU-KÖVIZIG |
| 191. | Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata | 399 | Lenti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 192. | Szentkozmadombja Község Önkormányzata | 80 | Zalaegerszegi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 193. | Szentliszló Község Önkormányzata | 293 | Letenye | NYUDU-KÖVIZIG |
| 194. | Szentmargitfalva Község Önkormányzata | 94 | Letenye | NYUDU-KÖVIZIG |
| 195. | Szentpéterfölde Község Önkormányzata | 131 | Lenti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 196. | Szentpéterúr Község Önkormányzata | 1047 | Pacsai | NYUDU-KÖVIZIG |
| 197. | Szijártóháza Község Önkormányzata | 29 | Lenti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 198. | Szilvágy Község Önkormányzata | 200 | Lenti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 199. | Teskánd Község Önkormányzata | 1127 | Zalaegerszegi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 200. | Tilaj Község Önkormányzata | 202 | Zalaszentgróti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 201. | Tófej Község Önkormányzata | 681 | Zalaegerszegi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 202. | Tormafölde Község Önkormányzata | 332 | Lenti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 203. | Tornyiszentmiklós Község Önkormányzata | 616 | Lenti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 204. | Tótszentmárton Község Önkormányzata | 831 | Letenyei | NYUDU-KÖVIZIG |
| 205. | Tótszerdahely Község Önkormányzata | 1137 | Letenyei | NYUDU-KÖVIZIG |
| 206. | Türje Község Önkormányzata | 1650 | Zalaszentgróti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 207. | Újudvar Község Önkormányzata | 905 | Nagykanizsai | NYUDU-KÖVIZIG |
| 208. | Valkonya Község Önkormányzata | 56 | Letenyei | NYUDU-KÖVIZIG |
| 209. | Vállus Község Önkormányzata | 131 | Keszthely | NYUDU-KÖVIZIG |
| 210. | Várfölde Község Önkormányzata | 192 | Letenyei | NYUDU-KÖVIZIG |
| 211. | Várvölgy Község Önkormányzata | 1045 | Keszthely | NYUDU-KÖVIZIG |
| 212. | Vaspör Község Önkormányzata | 376 | Zalaegerszegi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 213. | Vindornyafok Község Önkormányzata | 123 | Keszthely | NYUDU-KÖVIZIG |
| 214. | Vindornyalak Község Önkormányzata | 81 | Keszthely | NYUDU-KÖVIZIG |
| 215. | Vindornyaszőlős Község Önkormányzata | 373 | Zalaszentgróti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 216. | Vonyarcvashegy Község Önkormányzata | 2291 | Keszthely | NYUDU-KÖVIZIG |
| 217. | Vöckönd Község Önkormányzata | 87 | Zalaegerszegi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 218. | Zajk Község Önkormányzata | 214 | Letenyei | NYUDU-KÖVIZIG |
| 219. | Zalabaksa Község Önkormányzata | 638 | Lenti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 220. | Zalabér Község Önkormányzata | 706 | Zalaszentgróti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 221 | Zalaboldogfa Község Önkormányzata | 363 | Zalaegerszegi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 222. | Zalacsány Község Önkormányzata | 1008 | Zalaszentgróti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 223. | Zalacséb Község Önkormányzata | 506 | Zalaegerszegi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 225. | Zalaháshágy Község Önkormányzata | 383 | Zalaegerszegi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 226. | Zalaigrice Község Önkormányzata | 124 | Pacsai | NYUDU-KÖVIZIG |
| 227. | Zalaistvánd Község Önkormányzata | 371 | Zalaegerszegi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 228. | Zalakaros Város Önkormányzata | 1846 | Zalakarosi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 229. | Zalaköveskút Község Önkormányzata | 26 | Hévízi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 230. | Zalalövő Város Önkormányzata | 3021 | Zalaegerszegi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 231. | Zalamerenye Község Önkormányzata | 166 | Zalakarosi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 232. | Zalaapáti Község Önkormányzata | 1610 | Keszthely | NYUDU-KÖVIZIG |
| 233. | Zalasárszeg Község Önkormányzata | 125 | Zalakarosi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 234. | Zalaszabar Község Önkormányzata | 541 | Zalakarosi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 235. | Zalaszántó Község Önkormányzata | 996 | Keszthely | NYUDU-KÖVIZIG |
| 236. | Zalaszentbalázs Község Önkormányzata | 812 | Nagykanizsai | NYUDU-KÖVIZIG |
| 237. | Zalaszentgrót Város Önkormányzata | 6473 | Zalaszentgróti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 238. | Zalaszentgyörgy Község Önkormányzata | 431 | Zalaegerszegi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 239. | Zalaszentiván Község Önkormányzata | 1037 | Zalaegerszegi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 240. | Zalaszentjakab Község Önkormányzata | 329 | Zalakarosi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 241. | Zalaszentlászló Község Önkormányzata | 847 | Zalaszentgróti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 242. | Zalaszentlőrinc Község Önkormányzata | 310 | Zalaegerszegi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 243. | Zalaszentmárton Község Önkormányzata | 66 | Pacsai | NYUDU-KÖVIZIG |
| 244. | Zalaszentmihály Község Önkormányzata | 973 | Pacsai | NYUDU-KÖVIZIG |
| 245. | Zalaszombatfa Község Önkormányzata | 44 | Lenti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 246. | Zalatárnok Község Önkormányzata | 681 | Zalaegerszegi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 247. | Zalaújlak Község Önkormányzata | 112 | Zalakarosi | NYUDU-KÖVIZIG |
| 248. | Zalavár Község Önkormányzata | 915 | Keszthely | NYUDU-KÖVIZIG |
| 249. | Zalavég Község Önkormányzata | 370 | Zalaszentgróti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 250. | Zebecke Község Önkormányzata | 60 | Lenti | NYUDU-KÖVIZIG |
| 251. | Bérbaltavár Község Önkormányzata | 493 | Vasvári | NYUDU-KÖVIZIG |
| 252. | Borgáta Község Önkormányzata | 140 | Celldömölki | NYUDU-KÖVIZIG |
| 253. | Celldömölk Város Önkormányzata | 10786 | Celldömölki | NYUDU-KÖVIZIG |
| 254. | Csehi Község Önkormányzata | 245 | Vasvári | NYUDU-KÖVIZIG |
| 255. | Csönge Község Önkormányzata | 362 | Celldömölki | NYUDU-KÖVIZIG |
| 256. | Egyházashetye Község Önkormányzata | 322 | Celldömölki | NYUDU-KÖVIZIG |
| 257. | Győrvár Község Önkormányzata | 606 | Vasvári | NYUDU-KÖVIZIG |
| 258. | Hegyhátszentpéter Község Önkormányzata | 111 | Vasvári | NYUDU-KÖVIZIG |
| 259. | Hosszúpereszteg Község Önkormányzata | 613 | Sárvári | NYUDU-KÖVIZIG |
| 260. | Karakó Község Önkormányzata | 186 | Celldömölki | NYUDU-KÖVIZIG |
| 261. | Keléd Község Önkormányzata | 72 | Celldömölki | NYUDU-KÖVIZIG |
| 262. | Kemenesmihályfa Község Önkormányzata | 488 | Celldömölki | NYUDU-KÖVIZIG |
| 263. | Köcsk Község Önkormányzata | 287 | Celldömölki | NYUDU-KÖVIZIG |
| 264. | Mersevát Község Önkormányzata | 564 | Celldömölki | NYUDU-KÖVIZIG |
| 265. | Nagysimonyi Község Önkormányzata | 987 | Celldömölki | NYUDU-KÖVIZIG |
| 266. | Nagytilaj Község Önkormányzata | 114 | Vasvári | NYUDU-KÖVIZIG |
| 267. | Olaszfa Község Önkormányzata | 428 | Vasvári | NYUDU-KÖVIZIG |
| 268. | Oszkó Község Önkormányzata | 655 | Vasvári | NYUDU-KÖVIZIG |
| 269. | Pácsony Község Önkormányzata | 276 | Vasvári | NYUDU-KÖVIZIG |
| 270. | Petőmihályfa Község Önkormányzata | 193 | Vasvári | NYUDU-KÖVIZIG |
| 271. | Sótony Község Önkormányzata | 618 | Sárvári | NYUDU-KÖVIZIG |
| 272 | Tokorcs Község Önkormányzata | 358 | Celldömölki | NYUDU-KÖVIZIG |
| 273. | Vasvár Város Önkormányzata | 4127 | Vasvári | NYUDU-KÖVIZIG |
| 274. | Surd Község Önkormányzata | 633 | Nagykanizsai | NYUDU-KÖVIZIG |
| 275 | Iharos Község Önkormányzata | 451 | Csurgói | NYUDU-KÖVIZIG |
| 276 | Iharosberény Község Önkormányzata | 1182 | Csurgói | NYUDU-KÖVIZIG |
| 277 | Pogányszentpéter Köszség Önkormányzata | 490 | Csurgói | NYUDU-KÖVIZIG |
| 278 | Kissomlyó Község Önkormányzata | 230 | Celldömölki | NYUDU-KÖVIZIG |
| 279 | Nemessándorháza Község Önkormányzata | 273 | Pacsai | NYUDU-KÖVIZIG |
| 280 | Jánosháza Nagyközség Önkormányzata | 2401 | Celldömölki | NYUDU-KÖVIZIG |
| 281 | Nemeskeresztúr Község Önkormányzata | 241 | Celldömölki | NYUDU-KÖVIZIG |

A lakosságszám adatok a KSH 2012. helységnévtár központi belterületi, egyéb belterületi és külterületi lakosságának összegeként került megadásra.

### 2.1.2 A terület természeti környezete

Elhelyezkedés, védett területek, geomorfológiai, geológiai és vízrajzi viszonyok bemutatása A projekt által érintett terület lefedi Zala megye jelentős részét. Szűkebb értelemben a Zalaegerszegi kistérség területének bizonyos részét érinti.

A projekt által érintett település az Nyugat-Magyarországi Peremvidék nagytájon belül a Zalai-dombvidék középtáj területén helyezkedik el. A területen a földkéreg vastagsága: 25–27 km, a litoszféráé 60–80 km. A földtörténet során kiemelkedési és lesüllyedési periódusokban váltakozott a tengeri és a szárazföldi üledékképződés a területen. A pliocén kor legfontosabb eseménye a folyóvízi feltöltésből származó kavicsterületek kialakulása. A pleisztocén során lösz fedett be nagy területeket. A felszínen szinte kizárólag a legfiatalabb korú kőzetek találhatóak, a völgytalpakon azonban kibukkanhatnak a felső pannon korúak is.

A város a Zalai-dombság északi részén fekszik, három kistáj határán. A délnyugati városrészek már átnyúlnak a Göcsej területére, így ott a változatos kitettségű, erősen szabdalt 200-250 méter magas „hegyek” jellemzőek. Az északkeleti és keleti lejtők a legmeredekebbek, dél–délnyugat felé vályoggal fedett, fokozatosan alacsonyodó, derázió és geliszoliflukció által formált lejtők ereszkednek. Az északi és középső rész a tektonikailag előre jelzett és kelet felé tölcsérszerűen kiszélesedő Felső-Zala völgyben foglal helyet. A völgy jobb oldalán mély, szűk völgyek, nehezen felismerhető teraszok, pannon agyaghoz kapcsolódó ó-holocén suvadások, baloldalt hosszabb, lankás, lösszel fedett lejtők voltak találhatóak. Az ember tevékenysége azonban majdnem teljesen átalakította őket letelepülésre alkalmasabb formákká. A keleti városrészek a Kelet-zalai-dombság Söjtöri-hátához kapcsoló kisebb meridionális vonulatokon húzódnak.

A napfénytartam 1950-2000 óra/év között alakul, ami azonos szélességi körön levő magyar területekhez viszonyítva a legkisebb érték. Ez visszavezethető az 56-62%-os évi átlagos felhőzetre, amit az atlanti hatás erőssége okoz. Szélirányok közül az észak és dél irányú leggyakoribb, összesen kb. 30%, irányuk megtartására rásegítenek a meridionális völgyek. A szélcsendes időszakok szintén gyakoriak, mintegy 25% értékkel.

Az évi csapadék mennyisége 800 mm körül alakul. A hótakarós napok átlagos száma 45 nap.

Az agyagos, vályogos részeken adottak a lehetőségek a sűrű vízhálózat kialakulásához, amely Magyarországon a legsűrűbbek közé tartozik. Ezzel összefüggésben a völgysűrűség is igen nagy mértéket mutat. Elősegítette a völgyek képződését a laza felszíni kőzet és a terület negyedidőszaki kiemelkedése is. A domborzat tagoltsága azonban nem kedvezett nagy vízfolyások kialakulásának, így a legnagyobb.A terület erózióbázisaként ez gyűjti össze a kisebb csermelyek vizét. Megemlíthető ezek közül a Válicka, amely dél felől folyik a Zalába. A város területén több kisebb-nagyobb tó található. A legjelentősebb az 1975-ben mesterségesen létrehozott Gébárti-tó. Pózva városrészben a kavicsbányák felhagyása után horgásztavakat alakítottak ki.

Kétféle növénytársulás jellemző: a völgyekben vízparti rétek, fűz- és égerligetek jellemzőek. A magasabban fekvő területeken gyertyános és kocsánytalan tölgyesek, zalai bükkösök, cseres tölgyesek találhatóak, gyakori még a szelídgesztenye előfordulása is. A város belterületén csak parkok mutatják a régi gazdag erdők emlékét. (Béke-liget, Dózsa liget, Parkerdő)

A Zalai flóratartományhoz kötődő állatállomány nem különbözik a magyar átlagtól, jellemzően nagyvadakból áll (őz, vaddisznó) és kevés különleges állatfajnak ad otthont. Gazdasági jelentőséggel bír e vadállomány, mind a vadhús, mind a bérvadászat tekintetében. Híresek a zalai szarvastrófeák, már több világbajnoki érmet kiérdemeltek.

Gyenge minőségű talajok alakultak ki a város környékén, amelyek közül a legjelentősebbek az agyagbemosódásos barna erdőtalajok. Ezen adottság miatt nagy területeket hasznosítanak még a város határain belül is szőlőhegynek, ahol az igénytelenebb fajták megteremnek.

### 2.1.3 Jellemző településszerkezet

A regionális funkcióit tekintve a régió városai közül a negyedik helyen állt 2002-ben. Az azóta bekövetkezett, elsősorban a centralizáció, és koncentráció szavakkal jellemezhető kormányzati intézményi átalakítások következményeként az egyes regionális funkciójú intézményhálózat tovább koncentrálódott Győr és Szombathely városokra Ezen vizsgálat elsősorban az itt működő cégek száma, illetve közülük az 1 és 10 milliárd Ft közötti árbevételt elértek aránya alapján került felállításra. Továbbra is itt maradt ugyanakkor a Zala megye számára nagy jelentőségű, Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal regionális központja, továbbá a megyén belül itt koncentrálódnak a regionális intézmények egyes területi szervei. Jelentős továbbá még, hogy a Regionális Munkaügyi Központ vezetését a korábbi Zala Megyei Munkaügyi Központ adja.

6. táblázat: A települések népesség kategóriák szerinti megoszlása

|  | Projekt terület |  | Ország (2005) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | lakosság | % | lakosság | % |
| Budapest | 0 | 0,0 | 1 698 106 | 16,9 |
| 100e- | 0 | 0,0 | 1 152 241 | 11,4 |
| 50e-100e | 61654 | 100,0 | 758 508 | 7,5 |
| 20e-50e |  | 0,0 | 1 179 169 | 11,7 |
| 10e-20e |  | 0,0 | 1 132 579 | 11,2 |
| 5e-10e |  | 0,0 | 969 129 | 9,6 |
| 2e-5e |  | 0,0 | 1 475 268 | 14,6 |
| 1e-2e |  | 0,0 | 940 882 | 9,3 |
| 500-1e |  | 0,0 | 489 353 | 4,9 |
| -500 | 0 | 100,0 | 281 346 | 2,8 |
| Összes | 61 654 | 100,0 | 10 076 581 | 100 |

7. táblázat:  A térség lakóövezeteinek jellemzése

|  | projekt |  | ország |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | lakosság | arány | lakosság | arány |
| külterület | 2 336 | 3,79% | 214 383 | 2,13% |
| Városias beépítés | 16 149 | 26,19% | 1 372 519 | 13,62% |
| lakótelepi | 20 411 | 33,11% | 1 959 792 | 19,45% |
| Villa | 1 406 | 2,28% | 186 309 | 1,85% |
| Családi házas | 18 820 | 30,53% | 3 933 673 | 39,04% |
| Falusias | 1 744 | 2,83% | 2 312 064 | 22,94% |
| Egyéb | 788 | 1,28% | 97 840 | 0,97% |
| Összesen | 61 654 | 100,00% | 10 076 580 | 100,00% |

A városra jellemző a magas arányú városias és családi házas beépítés, mely az összes lakót arányában együttesen több mint 63%-ot tesz ki. Magas aránnyal szerepel még a lakótelepi/társasházi lakóövezet.

## 2.2 Gazdasági-társadalmi környezet bemutatása

### 2.2.1 Demográfiai helyzet, társadalmi jellemzők

Népesedés jellegzetesnek mondható pályát futott be. A legjelentősebb népességnövekedési időszakban (60-as-70-es évek) 30%-kal nőtt meg a város lakossága, köszönhetően az ipartelepítésnek, a hozzácsatolásoknak és a bevándorlásnak. Ezen demográfiai robbanás hatására rengeteg új lakás épült, amelyekbe elsősorban fiatal falusiak költöztek.

Ma már stagnáló/fogyó népességről kell beszélnünk, ennek két tényezője a természetes fogyás és a szuburbanizáció hatása. Ellenhatásként jelentkezik a pozitív bevándorlási mérleg.

A természetes fogyás 1992-től jellemző a városra. A vándorlási különbözet az 1990-es évek közepén negatív előjelű volt. Korosztályok szerint átrendeződés játszódik le: csökken a fiatalkorúak és nő a közép- és az időskorúak aránya. 35 éves korig férfi-, afölött nőtöbblet mutatkozik.

Az 1995-ben 25-29 éves korosztály létszáma 1995–2001 között minimális növekedést, 2001–2005 között csökkenést mutatott. Ennek egyik oka lehetett az elvándorlás, valamint az ideiglenesen vagy véglegesen más településen való munkavállalás (diplomás munkaposztok hiánya).

Az elköltözők egyik fő célpontja, az országos átlaghoz igazodva, Budapest, ahol munkalehetőséget, magasabb fizetést remélnek maguknak. Az elvándorlás másik fő motivációja a csendesebb környezet, nagyobb lakás iránti igény, amelyet a várost elhagyók a közeli elővárosodó falvakban találhatnak meg. Ilyen települések például Teskánd, Nagykutas, Zalaszentiván vagy Bocfölde.

A házasságkötések és válások számának alakulása az országos tendenciákat követi: az első csökken, a második kis mértékben nő. 2009-ben 250 házasságkötés és 169 bejelentett válás történt.

A város területén lakó veleszületett vagy szerzett fogyatékossággal élő személyek - a KSH 2001. évi népszámlálási adatai szerint – száma 2 462 fő. (ebből 1 274 férfi és 1 188 nő), ez a város lakónépességének 3,9%-a, ami kedvezőbb, mint az országos arány (5,7%).

Vannak jelentős nemzeti kisebbségek, helyi szociális kutatások a cigányság arányát 3 és 7% közé teszik. Egy 2001-ben végzett vizsgálat adatai alapján a cigány népesség 20-25%-ának van állása és 70%-uk inaktív.

Az összes társadalmi csoport regisztrált munkanélkülieknek száma az 1990-es évek elején volt a legnagyobb, majd egészen 2001-ig dinamikusan csökkent. 2001-től ismét emelkedő tendenciát mutatott, majd beállt egy stagnáló értékre. A gazdasági válság idején számos munkahely szűnt meg, a munkanélküliségi ráta elérte a 12-13%-ot. A pályakezdő munkanélküliek száma az utóbbi öt évben emelkedést mutat, 2010 elején számuk 1 200 körül volt, a diplomás munkanélkülieké pedig 1 000 körül. A legkisebb eséllyel a diplomások közül a közgazdászok, a középfokú végzettséggel rendelkezők közül az irodai munkások, míg a szakképesítéssel rendelkezők közül a fodrászok és a bolti eladók tudnak elhelyezkedni.

8. táblázat: A demográfiai helyzet alapadatai

| Település neve | Lakosszám (fő) |  |  | Lakások száma (db) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Belterületen | Külterületen | Összesen | Belterületen | Külterületen | Összesen |
| Összesen | 59 318 | 2 336 | 61 654 | 22 137 | 918 | 23 055 |

A kül- és belterületi lakossági és háztartási arány megoszlásakor a KSH 2012. helységnévtár adatait használtuk fel. A belterületi adatok a központi belterület és az egyéb belterület adatok összesített adatait tartalmazzák.

9. táblázat: A projektterület demográfiai helyzetének változásait bemutató tendenciák

|  | Természetes szaporulat, illetve fogyás 1990-2001 között | Vándorlás különbözete 1990-2001 között | Természetes szaporulat, illetve fogyás 2005 (vagy a legfrissebb adat)* | Vándorlás különbözete 2005 (vagy a legfrissebb adat)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ország | -372 862 | 196 354 | -33972 | -372 862 |
| Projektterület | -890 | 343 | -1 971 | -197 |

A projektterületre kis mértékben csökkenő lakosságot prognosztizálunk, melyet a keletkező hulladék mennyiségénél figyelembe vettünk (lásd 15. táblázat)

### 2.2.2 Gazdasági jellemzők

Az 1950-es évekig elenyésző tényező volt Magyarország gazdasági életében.

A rendszerváltást követően a legtöbb nagyüzem felbomlott, romjaikon kis üzemek jöttek létre, amelyek később vagy megerősödtek, vagy eltűntek a piacról. Az 1990-es évek közepétől újabb szereplők, a multinacionális cégek jelentek meg a városban, amelyek többsége már a szakképzett, ám olcsó munkaerőre alapozott. A bérek emelkedése miatt ezek távozása várható a közeljövőben.

A legjelentősebb multinacionális cég a Flextronics International Ltd., amely 1999-ben nyitotta meg 30 hektáros ipari parkját a városban, Sárvár után másodikként az országban. A beruházás értéke 60 millió dollár volt, amelyből 30 millió dollárt az építkezésre, további 30 milliót pedig infrastruktúra-fejlesztésre használtak fel. A Flextronics ipari parkján kívül még a Ganz Ipari Park és az önkormányzati tulajdonú Zalaegerszegi Déli Ipari Park található a városban. Közel 500 millió forintos beruházás keretében a település északi határában, a 74-76-os út, illetve Ságod városrész között épül föl a negyedik, az Északi Ipari Park. A parkban helyet kap egy inkubátorház is, amelynek létrehozását az Új Magyarország Fejlesztési Terv 333 millió forinttal támogatta a 84 millió forintos városi önrész mellett.

Az 1990-es évek elején indult meg a szolgáltatási szektor megerősödése is, amely mára a város bevételeiből mintegy 75%-os részesedést tudhat magáénak. Ez az arány kifejezetten magasnak számít Magyarországon, így a városról elmondható, hogy más nyugat-magyarországi központokhoz hasonlóan kedvező gazdasági szerkezettel rendelkezik. A munkanélküliek aránya elmarad az országos átlaghoz képest, 3% körül mozog.

De a város demográfiai adottságai, a születéskor várható alacsony élettartam melletti öregedés és a romló korösszetétel kedvezőtlenek. A helyzetet tovább rontja az újonnan fellépő strukturális jellegű munkaerőhiány. A helyi szakképzési rendszer nem veszi eléggé figyelembe a munkaerőpiac képzési szükségletét. Ezt a problémát fokozza az – elsődlegesen az elérhetőségi – infrastrukturális elmaradottságának ténye, emiatt a külföldi beruházók nem kellő mértékű letelepedése. Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal adatai szerint a gazdasági társaságok 29%-nyi tulajdoni hányada volt külföldi kézben. Ugyanez kimutatás szerint az állami tulajdon 5%-os.

Közepesen fejlett nyugat-dunántúli város, az egy lakosra jutó bruttó hozzáadott értéke az országos átlag 80-90%-a, a régióátlag 75-80%-a.

Ma a környék nagy része alapvetően mező- és erdőgazdasági hasznosítású terület. Ezen belül a gazdasági tevékenységek között meghatározó a növénytermesztés, az erdőgazdálkodás és a vadgazdálkodás, amelyek termékeikkel a helyi szükségleteken kívül részben hozzájárulnak a távolabbi területek nyers termékekkel való ellátásához, illetve export igényeket is kielégít (húsipar, konzervipar, faipar). A KSH adatai szerint 2000-ben 1193-an rendelkeztek őstermelői igazolvánnyal. A városban a gazdasági ágazatok közül a kisipari tevékenységek és a helyi szolgáltatások a legjelentősebbek. A város gazdasági életében meghatározó a feldolgozóipar. A gép- és bútoripar teljesített a legjobban a feldolgozóiparon belül az elmúlt években, a feldolgozóipar termelésének nagy részét adó élelmiszeripar teljesítménye 7%-kal esett vissza. Az építőipar teljesítménye javul, a növekedés mértéke meghaladja mind a régió mind az ország átlagát. A kereskedelem lassan, de biztosan bővül, azonban csökken az egyéni vállalkozásban működtetett üzletek száma. Jellemző, hogy egyre újabb multinacionális üzletközpontok építkeznek a városban.

2008 szeptemberében az egyik legjelentősebb foglalkoztató, a Zalabaromfi számláit zárolta a CIB Bank, aminek következtében leállt a termelés, végezetül tulajdonosváltás következett be. Főleg az üzem volt beszállítói alkotta befektetői csoport Pacsán épített egy újabb csarnokot a régi kiváltására.

A kedvező természeti adottságok és az értékes kulturális örökség miatt egyre inkább húzóágazatnak számít a turizmus. A város főbb kulturális látnivalói a Göcseji Szabadtéri Néprajzi Múzeum, a Magyar Olajipari Múzeum és a Göcseji Múzeum. Sok látogatót vonz az 1975-ben épült tévétorony és az alsóerdei Azáleás-völgy is.

Az egyre inkább kiépülő fürdőszolgáltatásokat a Gébárti-tónál, az Aquacityben, az AQUATHERMA termálfürdőben és a Semira Day Spa élményfürdőben vehetik igénybe a vendégek. Problémát jelent a viszonylag kevés szálláshely, amelyet súlyosbított a Hotel Balaton 2010 tavaszán bekövetkezett csődje is.

Lakosság jövedelmi viszonyai:

Az egy háztartásra jutó térségi átlagos nettó jövedelem vonatkozásában nincsenek rendelkezésre álló adatok. A háztartási jövedelmet számítani lehet különböző egy főre vonatkozó adatokból:

- SZJA alapot képező jövedelem – a rendelkezésre álló adat 2013. évi, többféle bontásban – akár településsorosan – elérhető (forrás: KSH)

- SZJA – a rendelkezésre álló adat 2013. évi, többféle bontásban – akár településsorosan – elérhető (forrás: KSH)

- Társadalmi jövedelem – a rendelkezésre álló adat 2010. évi, az országos adatnál részletesebben nem érhető el (forrás: KSH)

- Egyéb jövedelem – a rendelkezésre álló adat 2010. évi, az országos adatnál részletesebben nem érhető el (forrás: KSH)

Az egy főre eső jövedelem számítása során a személyi adó jövedelem alapot képező jövedelemből levontuk a személyi adót. Mivel nem minden jövedelem SZJA köteles, ezért a jövedelem további korrekcióra szorult, hozzá kellett adni a társadalmi jövedelmeket (országos átlag), valamint az egyéb jövedelmekből az SZJA hatálya alá nem tartozó jövedelmeket (országos átlag). A háztartási jövedelem meghatározásához az egy főre jutó jövedelmeket megszoroztuk a háztartások átlagos lélekszámával.

|  | Összes kistérség | Egység |
| --- | --- | --- |
| SZJA alapot képező jövedelem egy főre, 2013. (Forrás: KSH) | 926 000 | Ft |
| SZJA egy főre, 2013. (Forrás: KSH) | 139 000 | Ft |
| Társadalmi jövedelem egy főre (országos adat), 2013. (Forrás: KSH) | 366 955 | Ft |
| Nem SZJA köteles egyéb jövedelem egy főre (országos adat), 2013. (Forrás: KSH) | 24 086 | Ft |
| Egy főre eső nettó jövedelem, 2013. (számított) | 1 178 041 | Ft |
| Háztartás létszáma | 2,14 | Ft |
| Számított háztartási jövedelem, 2013. folyóáron | 2 521 008 | Ft |

Gazdasági aktivitás

A KSH 2011. adatai alapján a gazdasági aktivitást a következő táblázat foglalja össze.

| Terület | Férfi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | foglalkoztatott | munkanélküli | inaktív kereső | eltartott | együtt |
| Kistérég | 13 837 | 1 344 | 6 337 | 6 484 | 28 002 |
|  | Nő |  |  |  |  |
|  | foglalkoztatott | munkanélküli | inaktív kereső | eltartott | együtt |
|  | 13 226 | 1 169 | 10 901 | 6 201 | 31 497 |
|  | Összesen |  |  |  |  |
|  | foglalkoztatott | munkanélküli | inaktív kereső | eltartott | összesen |
|  | 27 063 | 2 513 | 17 238 | 12 685 | 59 499 |

# 3. A fejlesztés szükségszerűségének ismertetése

## 3.1 Helyzetértékelés, kereslet és kínálat elemzése, tervezési alapadatok meghatározása

A projektterületen a Zalaispa projekt keretén belül épület ki a kor minimális műszaki előírásainak megfelelő hulladékgazdálkodási rendszer.

A hulladékgazdálkodási rendszer általános bemutatása

Az ISPA Projekt keretében megépült hulladékgazdálkodási létesítmények és eszközök rövid áttekintése MJV vonatkozásában:

- szigetelt hulladéklerakó

- válogatómű

- komposztáló

- hulladékudvar

Gyűjtő járművek beszerzése: 5 db

Eszközök

- Kompaktor

- Dózer

- Dobrosta

- Aprítógép

- Rakodógép

- Gyűjtőszigetek

- Konténerek

A létesítmények és eszközök részletes bemutatását a 3. fejezet megfelelő alfejezeteiben kerül sor.

Jelen projekt esetében beszerzendő eszközök az ISPA projektben beszerzett eszközökkel nem mutatnak átfedést, mivel jelen projekt eszközei eddig le nem fedett területek szolgáltatásba vonása, illetve nem ISPA-s eszközök kiváltásával a költség-hatékonyság javítása érdekében kerül sor (gyűjtő járművek)

Az ISPA projektek keretében kiépített rendszerek kapacitásait és elvárásait figyelembe véve kerültek megtervezésre a KEOP-1.1.1/C pályázati konstrukcióból támogatandó fejlesztések, így a két pályázat egymástól elkülöníthető és nem áll fenn kettős finanszírozás lehetősége sem.

Jelen projekt keretén belül az ISPA projektet részeként még nem kiépített házhoz menő szelektív (csomagolási) hulladékgyűjtő rendszer kiépítésére kerülne sor. Az ISPA projekt során a hulladékok elkülönített begyűjtését gyűjtőszigetek és hulladékudvarok segítségével tervezték meg, illetve biohulladékok házhoz menő gyűjtését építették ki.

A tervezési alapadatokként jelen projekt kapcsán a 2012. évi hulladékbevallási adatok szolgálnak.

10. táblázat: A vegyesen gyűjtött (maradék) hulladék mennyisége településsoros bontásban referencia évre vonatkozóan

| Település | Közszolgáltatásba bevont lakosok száma (fő) | Lakosság összesen (t) | A közszolgáltatás keretében a településen a lakosságtól begyűjtött hulladék mennyisége (t) | A közszolgáltatás keretében az intézményektől begyűjtött hulladék mennyisége (t) | Fajlagos éves hulladék-termelés (kg/fő/év) | A közszolgáltató által üzemeltetett létesítményekben kezelt nem települési hulladék mennyisége (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Összesen: | 61 654 | 9 447,00 | 8 892,00 | 8 326,00 | 288,3 | 7 623,70 |

Az összes lakossági hulladék a kevert települési hulladék és a lomhulladék összege, a lomhulladék mennyisége 555 tonna volt a referencia évben. A projektterületen belül logisztikai körzetek nem értelmezhetők a kevert települési hulladékok vonatkozásában. A szállítás együtemű a depónia közelsége miatt.

A 10. és 11. táblázatokban a vegyesen gyűjtött hulladék, illetve a begyűjtött lomhulladék mennyisége került beszámításra, a két táblázat nem tartalmazza a szelektív gyűjtés során (szelektív hulladékgyűjtő szigetek, hulladékudvarok) kezelt hulladék mennyiségét.

A vegyesen begyűjtött hulladék mennyisége és a közszolgáltatásba bevont lakosok száma alapján kiszámítható az egy főre jutó hulladék mennyisége, mely a referencia évben 288 kg/fő/év volt. Az országos átlagtól kis mértékben elmaradó érték a magas színvonalú szelektív hulladékgyűjtő rendszerrel és a fogyasztói szokásokkal magyarázható.

11. táblázat: A vegyesen gyűjtött (maradék) hulladék mennyisége a referenciaévben és az azt megelőző 4 évben

| Település | Közszolgáltatásba bevont lakosok száma (fő) | A közszolgáltatás keretében a településen a lakosságtól begyűjtött hulladék mennyisége (t) | A közszolgáltatás keretében az intézményektől begyűjtött hulladék mennyisége (t) | Fajlagos éves hulladék-termelés (kg/fő/év) | A közszolgáltató által üzemeltetett létesítményekben kezelt nem települési hulladék mennyisége (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 61 849 | 9 447,00 | 8 326,00 | 287 | 7 623,7 |
| 2011 | 61 970 | 9 802,90 | 8 047,10 | 288 | 7 599,2 |
| 2010 | 61 705 | 10 031,60 | 7 190,10 | 279 | 7 678,0 |
| 2009 | 61 774 | 10 292,70 | 7 310,50 | 285 | 16 063,8 |
| 2008 | 61 717 | 11 917,00 | 7 998,70 | 323 | 15 427,0 |

A vegyesen gyűjtött hulladékok mellett a 12. és 13. táblázatban mutatjuk be a projektterületen szelektíven begyűjtött hulladékok mennyiségét. A referenciaévre településsorosan, illetve összesítve az elmúlt évekre is. A szelektíven gyűjtött hulladékba a szelektív szigetekről és hulladékudvarokból begyűjtött hulladékok értendők, illetve a házhoz menő csomagolási és zöldhulladék gyűjtés.

12. táblázat: Az elkülönítetten gyűjtött (szelektív) hulladék mennyisége településsoros bontásban referencia évre vonatkozóan

| Sz. | Település | Közszolgáltatásba bevont lakosok száma (fő) | A közszolgáltatás keretében a településen a lakosságtól elkülönítetten begyűjtött hulladék mennyisége (t) | A közszolgáltatás keretében az intézményektől elkülönítetten begyűjtött hulladék mennyisége (t) | Egyéb szervezetek által elkülönítetten begyűjtött hulladékmennyiség (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  | Összesen | 61 654 | 3 034,15 | 227,60 | 0,00 |

13. táblázat: A elkülönítetten gyűjtött (szelektív) hulladék mennyisége a referenciaévben és az azt megelőző 4 évben

| Település | Közszolgáltatásba bevont lakosok száma (fő) | A közszolgáltatás keretében a településen a lakosságtól elkülönítetten begyűjtött hulladék mennyisége (t) | A közszolgáltatás keretében az intézményektől elkülönítetten begyűjtött hulladék mennyisége (t) | Egyéb szervezetek által elkülönítetten begyűjtött hulladékmennyiség (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | 61 849 | 3 034,15 | 227,60 | 0,00 |
| 2011 | 61 970 | 1535,57 | 304,83 | 0 |
| 2010 | 61 705 | 1419,322 | 198,96 | 0 |
| 2009 | 61 774 | 1007,63 | 216,64 | 0 |
| 2008 | 61 717 | 761,01 | 50 | 0 |

A negyedéves adatok átlagából megkaptuk a projektterület vegyes gyűjtésű hulladékára vonatkozó hulladékeloszlást, melyet a szelektíven gyűjtött hulladék mennyiségek segítségével korrigáltunk az összes keletkező hulladékmennyiségre (Tervezési összetétel adatok).

14. táblázat: Hulladék összetételi adatok referencia évre vonatkozóan

| Szabvány szerinti mérések eredményei |  | Szabvány szerinti mérések eredményei |  | Tervezési összetétel adatok |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Papír (80%) | 10,86% | Papír (80%) | 11,082% | Papír | 12,193% |
| Karton (5%) | 0,22% | Karton (5%) |  |  |  |
| Papír (20%) | 2,72% | Papír (20%) | 6,868% | Csomagolási papír | 7,000% |
| Karton (95%) | 4,15% | Karton (95%) |  |  |  |
| Műanyag (10%) | 1,73% | Műanyag (10%) | 1,735% | Műanyag | 1,513% |
| Műanyag (90%) | 15,61% | Műanyag (90%) | 15,611% | Csomagolási műanyag | 14,419% |
| Üveg (25%) | 1,09% | Üveg (25%) | 1,089% | Üveg | 0,920% |
| Üveg (75%) | 3,27% | Üveg (75%) | 3,266% | Csomagolási üveg | 3,358% |
| Fém (40%) | 1,33% | Fém (40%) | 1,330% | Fém | 1,124% |
| Fém (60%) | 2,00% | Fém (60%) | 1,995% | Csomagolási fém | 1,718% |
| Szerves (100%) | 27,89% | Szerves (100%) | 27,888% | Biológiailag lebomló | 29,402% |
| Kompozitok | 1,75% | Kompozitok | 29,138% | Egyéb | 1,848% |
| Textíliák | 4,63% | Textíliák |  |  | 4,281% |
| Higiéniai hulladékok | 5,94% | Higiéniai hulladékok |  |  | 5,020% |
| Nem osztályozott éghető hulladék | 2,42% | Nem osztályozott éghető hulladék |  |  | 2,789% |
| Nem osztályozott éghetetlen hulladék | 2,32% | Nem osztályozott éghetetlen hulladék |  |  | 4,014% |
| Veszélyes hulladékok | 1,96% | Veszélyes hulladékok |  |  | 1,841% |
| Finom frakció | 10,13% | Finom frakció |  |  | 8,558% |

A projektterületre magas szerves hulladék arány jellemző (biológiailag lebomló frakciók illetve papírhulladékok). Szintén magas a műanyag hulladékok értéke a kevert települési hulladékokon belül.

### 3.1.2 A keletkező hulladék előrejelzése

A keletkező hulladék előrejelzés a demográfiai adatok alapján, valamint az OHT II. és a jelen pályázat MT útmutatójában leírtak alapján került meghatározásra.

A demográfiai adatok alapján a lakónépesség száma tovább csökken a projektterületen. 2016-ig évi átlag 0,3%-os lakosságszám csökkenéssel számolunk.

A lakosságszám csökkenésből adódó keletkező hulladékmennyiség csökkenés mellett 2016-ig várhatóan (MT útmutató és Szolgáltatói tapasztalat alapján) további csökkenéssel is számolni kell a gazdasági folyamatok következtében.

2012 és 2016 között az összes keletkező hulladékmennyiség kismértékű növekedésével, míg 2016 után a keletkező hulladék mennyiségének stagnálásával számolunk.

A hulladék összetételét tekintve várható a papír és műanyag hulladékok részarányának növekedése, ezen belül is elsősorban a csomagolási hulladékok mennyiségében várható növekedés, míg az üveg, fém és zöldhulladékok hulladékok keletkező mennyiségének stagnálásával számolunk.

A biohulladékok keletkezését tekintve 2016-ig folyamatos csökkenéssel számolunk, elsősorban a konyhai és egyéb hulladékok terén, mivel a zöldterületek aránya változatlan marad, így a keletkező zöldhulladék mennyiségét is változatlannak feltételeztük.

További hulladékcsökkenés az egyéb hulladékok területén fog jelentkezni, mivel az összes keletkező hulladék mennyisége csökken, de egyes hulladékok mennyisége növekedni fog, mint a papír és műanyag, azon belül elsősorban a csomagolási hulladékok aránya. Az egyes hulladékfrakciók éves változását százalékosan a 3.1.2.-1.sz. táblázatban foglaljuk össze.

3.1.2.-1.sz. táblázat

|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lakosság csökkenésből adódó hulladék csökkenés: |  | -1,0% | -0,5% | -0,5% | 0,0% |
| hulladék csökkenés évente max: |  | 0,3% | 0,4% | 0,5% | 0,5% |
| biohulladékcsökkenés: | -1,00% | 2016-ig |  |  |  |
| zöldhulladék változása | 0,00% |  |  |  |  |
| papír növekedés: | 0,50% | 2016-ig |  |  |  |
| papír csomagolási | 0,60% | 2016-ig |  |  |  |
| műanyag | 0,40% | 2016-ig |  |  |  |
| műanyag csomagolási | 0,50% | 2016-ig |  |  |  |

15. táblázat: Keletkező hulladékmennyiségek előrejelzése hulladékfrakciónként fejlesztés nélkül, tonna

|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. papír | 4037,11 | 4057,30 | 4077,59 | 4097,97 | 4118,46 | 4118,46 | 4118,46 | 4118,46 | 4118,46 |
| 1.1. ebből csomagolási papír | 1472,38 | 1481,21 | 1490,10 | 1499,04 | 1508,03 | 1508,03 | 1508,03 | 1508,03 | 1508,03 |
| 2. műanyag | 3351,35 | 3364,76 | 3378,22 | 3391,73 | 3405,30 | 3405,30 | 3405,30 | 3405,30 | 3405,30 |
| 2.1. ebből csomagolási műanyag | 3033,07 | 3048,23 | 3063,47 | 3078,79 | 3094,19 | 3094,19 | 3094,19 | 3094,19 | 3094,19 |
| 3. üveg | 899,88 | 899,88 | 899,88 | 899,88 | 899,88 | 899,88 | 899,88 | 899,88 | 899,88 |
| 3.1. ebből csomagolási üveg | 706,41 | 706,41 | 706,41 | 706,41 | 706,41 | 706,41 | 706,41 | 706,41 | 706,41 |
| 4. fém | 597,77 | 597,77 | 597,77 | 597,77 | 597,77 | 597,77 | 597,77 | 597,77 | 597,77 |
| 4.1. ebből csomagolási fém | 361,39 | 361,39 | 361,39 | 361,39 | 361,39 | 361,39 | 361,39 | 361,39 | 361,39 |
| 5. biohulladék | 6184,69 | 6122,84 | 6061,61 | 6000,99 | 5940,98 | 5940,98 | 5940,98 | 5940,98 | 5940,98 |
| 5.1. ebből a lakosságnál keletkező zöldhulladék | 1484,32 | 1484,32 | 1484,32 | 1484,32 | 1484,32 | 1484,32 | 1484,32 | 1484,32 | 1484,32 |
| 5.2. ebből közterületen, intézményeknél keletkező zöldhulladék | 2226,49 | 2226,49 | 2226,49 | 2226,49 | 2226,49 | 2226,49 | 2226,49 | 2226,49 | 2226,49 |
| 5.3. lakosságnál keletkező egyéb, biológiailag lebomló hulladék | 2473,87 | 2412,03 | 2350,80 | 2290,18 | 2230,17 | 2230,17 | 2230,17 | 2230,17 | 2230,17 |
| 6. egyéb elkülönítetten gyűjtendő (HEEB, gumiabroncs, stb.) | 387,32 | 387,32 | 387,32 | 387,32 | 387,32 | 387,32 | 387,32 | 387,32 | 387,32 |
| 7. egyéb | 5576,62 | 5457,64 | 5464,23 | 5490,95 | 5621,23 | 5621,23 | 5621,23 | 5621,23 | 5621,23 |
| 8. Összesen (1+2+3+4+5+6+7) | 21034,75 | 20887,50 | 20866,62 | 20866,62 | 20970,95 | 20970,95 | 20970,95 | 20970,95 | 20970,95 |

* A teljes táblázat az MT CD mellékletén található meg.

### 3.1.3 A hulladékgazdálkodás jelenlegi helyzete

#### 3.1.3.1 A hulladékgazdálkodás folyamatának áttekintése

Az MT Útmutató szerinti áttekintő ábrát 33. mellékletként csatoljuk.

Megelőzés

A projektterületen a hulladékkezelési közszolgáltatási feladatokat ellátó társaság rendszeresen folytat szemléletformálási és megelőzési kampányokat.

Hulladékok begyűjtése

A hulladékok begyűjtésée zárt, pormentes felépítményű gyűjtő járművekkel kerül sor előre rögzített járattervek szerint. A vegyes gyűjtés mellett gyűjtőszigetes gyűjtés, házhoz menő zsákos gyűjtés (sárga zsák műanyag hulladékok és kék zsák papír hulladékok részére), illetve hulladékudvar keretén belüli gyűjtésre kerül sor.

Hulladékok kezelése

A projektterületen az elkülönítetten gyűjtött szerves hulladékokat a hulladékkezelő központ komposztálóján hasznosítják. A csomagolóanyagokat az üveg kivételével hagyományos válogatómű segítségével előkezelik, a válogatást követően bálázzák. A maradék, másképp nem hasznosítható hulladékokat műszaki védelem mellett ártalmatlanítják a hulladékkezelő központ depóniáján.

Kezelés (MBH, égetés)

A projektterületen az ISPA projekt részeként nem került kiépítésre mechanikai-biológiai hulladékkezelő mű, illetve égetőmű sem, illetve ilyen beruházásokra magánforrások felhasználásával sem került sor.

#### 3.1.3.2 A hulladékgazdálkodási feladatok ellátásának intézményi kérdései

A projektterületen jelenleg egy szolgáltató látja el teljes körűen a hulladékkezelési közszolgáltatási feladatokat. A szolgáltató megfelel a Ht. és az Mt. (2013. évi CXXV. Tv.) előírásainak, így további működését jogszabályi előírás nem gátolja.

Az alábbi táblázat ismerteti a pályázat benyújtásakor hatályos, az adott közszolgáltatás ellátására és ármegállapítására vonatkozó helyi önkormányzati rendeletek főbb azonosító adatait és a közszolgáltató megnevezését.

16. táblázat: Önkormányzati rendeletek a települési hulladékkezelési közszolgáltatásra vonatkozóan

| Ssz. | A közszolgáltató megnevezése | A közszolgáltató által ellátott település megnevezése | Helyi önkormányzat PIR-törzsszáma | Helyi önkormányzati rendelet megnevezése | Helyi önkormányzati rendelet száma | Letölthetőség (web-lap címe, ha van) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zalabér Kft. |  |  |  |  |  |

17. táblázat: Települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződések tartalma

| Sorszám | Közszolgáltató megnevezése | A közszolgáltató által ellátott település megnevezése | A szerződés hatálya kiterjed-e? (I/N) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | az önkormányzat tulajdonába kerülő, jövőben megvalósuló hulladékkezelő eszközök működtetésére | a települési szilárd hulladék gyűjtésére és szállítására (Hgt. 21.§ (3) bek.a) pont) (I/N)* | a települési hulladékártalmatlanító létesítmény működtetésére (Hgt. 21.§ (3) bek.c) pont)** | a begyűjtőhelyek, előkezelő és hasznosító, válogató, komposztáló telep működtetésére (Hgt. 21.§ (4.) bek.*** | a települési szilárd hulladék szelektív gyűjtésére (Hgt. 21.§ (5) bek.**** és ***** |
| 1 | Zalabér Kft. | összes település | N | I | I | I | I |

Megjegyzés: az MT sablon még a 2000. évi XLIII. Tv. alapján készült. A 2012. évi CLXXXV. Tv. elfogadását követően a jogszabályi hivatkozások az alábbiak szerint változnak:

* 2012. évi CLXXXV Tv. A hulladékról - 42.§ (1) a)- b)

** 2012. évi CLXXXV Tv. A hulladékról - 42.§ (1) e) - f)

*** 2012. évi CLXXXV Tv. A hulladékról - 42.§ (1) e) - f) (kezelőművek) és 42.§ (1) c)

**** 2012. évi CLXXXV Tv. A hulladékról - 42.§ (1) a)

Az alábbi táblázat ismerteti a projekttel érintett települések vonatkozásában a hatályos üzemeltetési koncepció szerint a 2014.01.01-től közszolgáltatóként működő társaságokat.

18. táblázat: Települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatók

| Közszolgáltató megnevezése | Képviselő | Székhely | Cégjegyzékszám | Fő tevékenységi kör megnevezése, TEÁOR-száma | Tulajdonosok | Tulajdoni arány | A társaságban a tulajdonost képviseli | Anyavállalat, vagy mögöttes tulajdonos megnevezése |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zalabér |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 3.1.3.3 A hulladék keletkezésének megelőzése, mennyiségének és veszélyességének csökkentése

A projektterületen belül megtalálhatók hulladékudvarok, melyeken a lakosság leadhatja veszélyes hulladékait.

A KEOP-1.1.1/C projekt részeként szemléletformálási kampány lefolytatására kerül sor, a helyes hulladékgazdálkodási gyakorlat elterjesztése érdekében.

#### 3.1.3.4 A hulladék begyűjtése

Kevert település hulladékok begyűjtése

A projektterületen a kevert települési hulladékok jogszabályoknak megfelelő gyűjtése (szabványosított gyűjtő járművek és szabványos edények) felhasználásával biztosított. A közel egységes eszközparkot kis részben ISPA projekt keretén belül építették ki, ezen túlmenően igen jelentős ráfordítással építették ki a Közszolgáltató eszközparkját.

Gyűjtőszigetes gyűjtés

A projektterületen ISPA források felhasználásával került kiépítésre a gyűjtőszigetes gyűjtés.

Házhoz menő gyűjtés

A közszolgáltató a város területén házhoz menő gyűjtést szervez a csomagolási és zöldhulladékok begyűjtésére. A csomagolási hulladékok gyűjtését zsákos formában végzik (külön gyűjtőzsákkal a papír és a műanyag hulladékok részére), a biohulladék gyűjtését edények felhasználásával szervezték meg.

A sárga zsákos műanyaghulladék-gyűjtés 2013 évi időpontjai:

| január | 31 |
| --- | --- |
| február | 28 |
| március | 28 |
| április | 25 |
| május | 30 |
| június | 27 |
| július | 25 |
| augusztus | 29 |
| szeptember | 26 |
| október | 31 |
| november | 28 |
| december | 19 |

A kék zsákos, kék edényes papírhulladék-gyűjtés 2013 évi időpontjai:

| január | 25 |
| --- | --- |
| február | 22 |
| március | 29 |
| április | 26 |
| május | 31 |
| június | 28 |
| július | 26 |
| augusztus | 30 |
| szeptember | 27 |
| október | 25 |
| november | 29 |
| december | 20 |

A biohulladékok átvétele hulladékgyűjtő edényben történik.

Szállítási időpontok: Az edények ürítése kettő hetente (páratlan naptári heteken), hétfői és keddi napokon történik.  Az igénylők számának növekedésével a szállítási napok a jövőben változhatnak.

Gyűjthető anyagok

A gyűjtőedényben a következő anyagok helyezhetőek el: falevél, fű, maximum 10 cm-es méretűre felaprított fás szárú növények, zöldségek és gyümölcsök hulladékai. Az ettől eltérő hulladékok (különös tekintettel a kommunális hulladék, sitt, föld, salak, hamu, fólia, üveg, fém stb.) biohulladékos edényben történő elhelyezése tilos.

A fenti anyagokkal a legkisebb mértékben is szennyezett edények nem kerülnek kiürítésre. A biohulladékok ürítése csak az erre célra biztosított és felirattal ellátott edényekből a meghirdetett szállítási napon történik meg, vagyis beltartalmuktól függetlenül nem kerülnek kiürítésre a biohulladékgyűjtő napon kihelyezett nem biohulladékgyűjtő edények, illetve a kommunális hulladékszállítási napon a biohulladék gyűjtő edények.

Lomtalanítás

A települése évente egyszer (tavaszi időszak) lomtalanítást végez a szolgáltató. A referencia évben az összes begyűjtött hulladékból 555 tonna volt a lomhulladék, mely az összes hulladék kb 3%-a volt. A lomhulladékok válogatására nem kerül sor, azokat kompaktoros tömörítés mellett ártalmatlanítják.

Családi házas övezetekben a lomtalanítás igénybejelentés alapján, házhoz menően kerül sor, a guberálások visszaszorítása érdekében. A március 14-től május 7-ig tartó időszakban összesen 931 regisztrált címre vonult ki a szolgáltató hogy elkülönítve szállítsa el a kötegelt ág- és zöld hulladékot, ill. a fémet, háztartási eszközöket, bútorokat és ruhaneműket. Társasházak esetében 3, 5, 10, 20 vagy 30 m³-es konténerek álltak rendelkezésre a nem használatos holmik számára. A kihelyezés és elszállítás időpontjáról előzetesen értesítik a társasházi közös képviselőt. A lomtalanítás során 340 db kihelyezett konténert alkalmaztak.

Veszélyes hulladékok gyűjtése

2008.07.01-től a hulladékudvarokban  folyamatosan gyűjtik a veszélyes hulladékot. A cégek, közületek, intézmények jogszabályok alapján kötelezettek veszélyes hulladékaik szakszerű elszállításáról és ártalmatlanításáról gondoskodni.

A közszolgáltató rendelkezik a megfelelő eszközökkel,  engedélyekkel és vállalja, hogy szakszerűen gondoskodik a veszélyes hulladékok elszállításáról és ártalmatlanításáról. Az elhasználódott, üzemképtelen vagy feleslegessé vált elektromos és elektronikai berendezéseket nevezzük elektronikai hulladéknak, röviden e-hulladéknak.

A gyűjtött e-hulladékok (EWC 20 01 35 és EWC 20 01 36)

- Kis- és nagyméretű háztartás eszközök: hűtő, mikrohullámú sütő, mosó- mosogatógépek, légkondicionáló berendezések, porszívó, kenyérpirító stb.

- Informatikai és távközlési berendezések: számítógépek, nyomtatók, vezetékes- és mobiltelefonok stb.

- Szórakoztató elektronikai eszközök : TV, hi-fi, viderekorder, hordozható lejátszók stb.

- Világítástechnika Elektromos és elektronikus szerszámok (kivéve az ipari berendezéseket): fúrógép, fűrészgép, szivattyú, szögbelövő stb.

- Játékok, szabadidős és sporteszközök: kézi- vagy telepített játékgépek, kerékpáros számítógépek, elektromos játékvasutak, -autók stb.

- Orvosi berendezések (kivéve a beültetett és fertőzött változatokat) Megfigyelő és irányító műszerek : füstérzékelők, termosztátok, stb.

A begyűjtött e-hulladékokat bontják majd a hasznosítható anyagokat értékesítik, a nem hasznosítható anyagokat ártalmatlanítják saját vagy szakvállalati erőforrások felhasználásával.

Hulladékudvarok

A projektterületen 4 hulladékudvar található.

A hulladékudvarok műszaki tartalma az alábbi:

- legalább 2 m magas kerítés, zárható, a teherforgalom számára is megfelelő kapuval,

- portaépület vagy konténer szociális helyiségekkel, fűtéssel,

- megfelelő kültéri és beltéri világítás,

- szilárd burkolat az udvar területét lefedően egységes kialakítással, a telep közlekedési, edénytárolási és mozgatási területein, tehergépkocsik forgalmára méretezett módon, a közlekedési útburkolati jelek felfestésével, csapadékvíz elvezetéssel, kültéri világítással,

- fedett-zárt tárolórész a begyűjtésre tervezett hulladék mennyiségére és minőségére méretezve,

- fedett-nyitott és/vagy kültéri tárolórész a begyűjtésre tervezett hulladék mennyiségére és minőségére méretezve,

- a begyűjteni tervezett hulladék mennyiségétől és minőségétől függő méretű és kialakítású, szabványos, zárt rendszerű edények (kuka, hordó, konténer), amelyek kiválasztása során gondoskodni kell arról, hogy a szállítási eszközbe történő ürítésre alkalmasak legyenek,

- 1 db 200 kg-os méréshatárú mozgatható mérleg,

- homoktároló, fűrészportároló,

- egyéb felszívató anyagok,

- tűzoltó készülékek,

- kéziszerszámok,

- egyéni védőfelszerelések,

- telefon.

A hulladékudvarokon gyűjthető hulladékok listája:

- papír és karton csomagolási hulladékok

- műanyag csomagolási hulladékok

- fa csomagolási hulladékok

- fém csomagolási hulladékok

- vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladékok

- egyéb, kevert csomagolási hulladékok

- üveg csomagolási hulladékok

- textil csomagolási hulladékok

- veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok

- veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladékok, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat

- építési, bontási hulladékok

- oldószerek, savak, lúgok

- fényképészeti vegyszerek

- növényvédő szerek

- fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok

- klór-fluor-szénhidrogéneket tartalmazó kiselejtezett berendezések

- étolaj és zsír (étkezési)

- olaj és zsír

- veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták

- festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek az előzőtől

- veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek

- mosószerek, amelyek különböznek az előzőtől

- citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek

- gyógyszerek, amelyek különböznek az előzőtől

- elemek és akkumulátorok

- veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések

- kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek az előzőtől

- veszélyes anyagokat tartalmazó fa

- fa, amely különbözik az előzőtől műanyagok

- fémek

- papír és karton

- üveg

- ruhanemű

- textíliák

- műanyagok

- biológiailag lebomló hulladékok

- talaj és kövek

- lom hulladék

19. táblázat: A keletkező hulladék begyűjtése a referencia évben, tonna

|  | vegyes gyűjtéssel gyűjtött* | lakosságtól szelektíven gyűjtött | intézményektől szelektíven gyűjtött** | lomtalanítás során gyűjtött*** | összes keletkező |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. papír | 3107,00 | 629,26 | 217,6 | 83,25 | 4037,11 |
| 1.1. ebből csomagolási papír | 1137,42 | 251,70 | 0 | 83,25 | 1472,38 |
| 2. műanyag | 3027,37 | 258,48 | 10 | 55,50 | 3351,35 |
| 2.1. ebből csomagolási műanyag | 2719,09 | 258,48 | 0 | 55,50 | 3033,07 |
| 3. üveg | 746,12 | 126,01 | 0 | 27,75 | 899,88 |
| 3.1. ebből csomagolási üveg | 552,65 | 126,01 | 0 | 27,75 | 706,41 |
| 4. fém | 535,45 | 6,82 | 0 | 55,50 | 597,77 |
| 4.1. ebből csomagolási fém | 299,07 | 6,82 | 0 | 55,50 | 361,39 |
| 5. biohulladék | 4956,45 | 1228,24 | 0 | 0,00 | 6184,69 |
| 5.1. ebből a lakosságnál keletkező zöldhulladék | 256,08 | 1228,24 | 0 | 0,00 | 1484,32 |
| 5.2. ebből közterületen, intézményeknél keletkező zöldhulladék | 2226,49 | 0 | 0 | 0,00 | 2226,49 |
| 6. egyéb elkülönítetten gyűjtendő (HEEB, gumiabroncs, stb.) | -445,55 | 732,969 | 0 | 99,90 | 387,32 |
| 7. egyéb | 5291,16 | 52,369 | 0 | 233,10 | 5576,62 |
| 8. Összesen (1+2+3+4+5+6+7) | 17218,00 | 3034,15 | 227,60 | 555,00 | 21034,75 |

*** lomtalanítási hulladék összetétel mérési adatok hiányában a következő becslés alkalmazható: csomagolási papír 15%, műanyag 10%, üveg 5%, fém 10%, egyéb 60%

A lomtalanítás során begyűjtött hulladék nem kerül szelektív válogatásra. A lakosságtól szelektíven gyűjtött oszlopban szereplő szelektív mennyiségek a szigetes gyűjtésből, illetve a hulladékudvarokon gyűjtött szelektív hulladékmennyiségekből tevődik össze. A 7. egyéb soron szereplő tétel pedig a hulladékudvarokon összegyűlt lomhulladékot takarja.

A fém hulladék szintén csak a hulladékudvarokon kerül gyűjtésre, ezek jellemzően nem csomagolási, hanem egyéb fémhulladékok. Csomagolás fémhulladékok gyűjtésére a hulladékudvarok és a műanyag frakciókat is magukba foglaló szelektív gyűjtőedények szolgálnak, illetve a hulladékudvarokon a háztartásokban keletkező egyéb nem csomagolási fémhulladékok leadására is lehetőség van.

Az alábbi táblázatban tekintjük át a projektterületen rendelkezésre álló hulladékkezelő eszközöket. Fontos kiemelnünk, hogy a gyűjtő járművek a Zala-Depó Kft. teljes szolgáltatási területét szolgálják ki, mely összesen 71 települést foglal magába.

20. táblázat: Hulladékbegyűjtő létesítmények, eszközök a referencia évben

| Megnevezés / Azonosító | Gyártány | Típus | Életkor (év) | Beszerzés éve | Állapot | Kapacitás (t/év) | Kezelt hulladék mennyisége (t/év) | Tulajdonos, tulajdoni hányad | Kiszolgált települések száma és neve | Kiszolgált lakosok száma (fő) | Felhasználás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Informatikai rendszer bemutatása

2011. évben került kialakításra egy komplett integrált vállalatirányítási programrendszer külső fejlesztő cég által.  A nyilvántartó rendszer a teljes tevékenységet lefedi a Zala-Depo Kft egyedi igényeihez került kialakításra. A felhasználói kezelésből adódó adathibák, egyéb működési zavarok esetére hot-line telefonos kapcsolat biztosított az azonnali megoldás érdekében.

A rendszer az alábbi modulokból áll:

- Szemétdíj számlázás

- Főkönyv, Pénzügy

- Bér, Munkaügy

- Hulladékkezelő, hulladéklerakó nyilvántartó

- Menetlevél feldolgozás

- Anyagrendszer

- Tárgyi eszköz

- Iktatás

- Fuvarszervezés, logisztika.

A modulok 32 bites WINDOWS-os környezetre optimalizált Delphi 6.0 fejlesztőkörnyezetben került kialakításra. A modulok közül a fuvarszervezés, logisztikafejlesztés alatt, a többi üzemszerűen működik.

A rendszer valamennyi telephelyen hozzáférhető. A speciálisan kialakított modulok ugyanarra a törzs adatállományra épülnek  és szerves egységet képeznek a többi modullal. A külső (pl. banki terminál) szoftverekkel történő kapcsolat biztosított. A külső adatszolgáltatásokat illetve bevallásokat elkészíti.

Nagy tömegű számlázásra, speciális adatok nyilvántartására alkalmas. Lehetőséget biztosít a szolgáltatási helyek járatba szervezésére, kiértékelésre és ellenőrzésre.  Az egyes modulok között az adatátadás, adatátvétel megoldott. A főkönyv az alrendszerek feladásait automatikusan fogadja.

A nagy tömegű és speciális adatállomány nyilvántartása miatt a kiértékelések, lehívható listák, elemzésekhez gyors, igény szerinti tartalmú, rendezettségű listák, jelentések készíthetők. A vezetői információs igények, controlling igényeit teljes körűen, gyorsan kiszolgálja. Mérleg és eredmény-kimutatás készítésére alkalmas. Az ügyfél-reklamációk nyilvántartására, iktatására lehetőséget ad.

#### 3.1.3.5 A hulladék kezelése

A begyűjtött hulladékok kezelésére a Zalaegerszeg Búslakapusztai Hulladékkezelő

A depóniatér 31.000 m2 szigetelt felületten rendelkezik, jelenleg 58 településről fogad hulladékot. A lerakó művelése során jellemzően 1 m-es rétegeket alakítanak ki 30-35 hosszúságban, melyet kompaktoros tömörítés mellett konszolidálnak.

A szigetelt depónián keletkező szennyezett vizek gyűjtésére csurgalékvíz-tároló medence létesült. Mérete 25,0 x 25,0 m, névleges befogadóképessége 1.200 m3. Szigetelése azonos a lerakó szigetelésével, a csurgalékvíz átemelő szivattyúk segítségével kerül a medencébe.

A hulladéklerakón geoelektromos szenzor hálózatot alakítottak ki, mely a HDPE fólia épségét ellenőrzi. A szenzor hálózat átlagosan 5x5 m-es raszterrel került kialakításra.

A csurgalékvíz gyűjtő rendszer  vízkormányzó aknákból és 280 fm hosszú dréncső hálózatból áll. A kiépített rendszerrel lehetőség van a szennyezett vizek depóniatérre történő visszalocsolására.

A telephely monitoring rendszerét a már említett geoelektromos szenzor rendszeren túl 3 db meglévő és 5 db ISPA keretén belül létesített talajvíz figyelő kút alkotja. A kutak 15-20 m közötti talpmélységgel bírnak, feladatuk a talajvíz minőségének nyomon követéséhez szükséges mintavételek lehetővé tétele, a jellemző talajvízszint megállapítása.

A hulladékkezelő központ kiszolgáló létesítménye:

- szociális épület

- járműtároló gépszín

- hídmérleg

- üzemanyagtartály töltővel

- iszap- és olajfogó műtárgy

- szennyvíztároló

- kerékmosó

- kocsi- és konténermosó

- PB-gáz tároló

A válogatómű létesítményei:

- válogató csarnok, 6 db válogató boxxal 12 állással, automata bálázóval

- bálatároló

- gépház

- melegedő

- dohányzó

- előtér

- raktár

- zuhanyzó és WC

- öltöző

- tárgyaló

- iroda

Kiegészítő létesítmények:

- gép- és eszköztároló szín

- veszélyes hulladék átmeneti tároló

- mérlegelő konténer

- komposztáló tér – nyílt téri forgatásos, vízzáró beton felülettel

- tüzivíz medence

21. táblázat: Hulladékkezelő létesítmények, eszközök a referencia évben

| Megnevezés, helyszín | Életkor | Állapot | Kapacitás (t/év) | Kezelt hulladék mennyisége (t/év) | Kiszolgált települések száma és neve | Kiszolgált lakosok száma (fő) | Könyv szerinti érték | Amortizációs kulcs | Tulajdonos | Gyártás év | Beszerzés éve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kezelő létesítmények |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kezelő eszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 3.1.3.5 A hulladék begyűjtésének és kezelésének előrejelzése

Az alábbi táblázatban mutatjuk be a referencia év és a hulladékkeletkezés előrejelzésével (15. táblázat) a hulladékgazdálkodási rendszerre vonatkozó előrejelzést a projekt nélküli esetre.

22. táblázat: Hulladékok begyűjtésének és kezelésének előrejelzése hulladékfrakciónként fejlesztés nélkül, tonna

|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Házi komposztálás | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
| 2. Szelektíven begyűjtött hulladék | 3 309,28 | 3 314,59 | 3 319,92 | 3 325,28 | 3 330,67 | 3 336,08 | 3 336,08 | 3 336,08 | 3 336,08 |
| 2.1. papír | 846,86 | 851,09 | 855,35 | 859,63 | 863,92 | 868,24 | 868,24 | 868,24 | 868,24 |
| 2.1.1. ebből csomagolási papír | 251,70 | 253,21 | 254,73 | 256,26 | 257,80 | 259,35 | 259,35 | 259,35 | 259,35 |
| 2.2. műanyag | 268,48 | 269,55 | 270,63 | 271,71 | 272,80 | 273,89 | 273,89 | 273,89 | 273,89 |
| 2.2.1. ebből csomagolási műanyag | 258,48 | 269,55 | 270,63 | 271,71 | 272,80 | 273,89 | 273,89 | 273,89 | 273,89 |
| 2.3. üveg | 126,01 | 126,01 | 126,01 | 126,01 | 126,01 | 126,01 | 126,01 | 126,01 | 126,01 |
| 2.3.1. ebből csomagolási üveg | 126,01 | 126,01 | 126,01 | 126,01 | 126,01 | 126,01 | 126,01 | 126,01 | 126,01 |
| 2.4. fém | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 |
| 2.4.1. ebből csomagolási fém | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 |
| 2.5. biohulladék | 1 228,24 | 1 228,24 | 1 228,24 | 1 228,24 | 1 228,24 | 1 228,24 | 1 228,24 | 1 228,24 | 1 228,24 |
| 2.5.1. ebből lakosságnál keletkező zöldhulladék | 1 228,24 | 1 228,24 | 1 228,24 | 1 228,24 | 1 228,24 | 1 228,24 | 1 228,24 | 1 228,24 | 1 228,24 |
| 2.5.2. ebből közterületen, intézményeknél keletkező zöldhulladék | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. egyéb elkülönítetten gyűjtendő (HEEB, gumiabroncs, stb.) | 832,87 | 832,87 | 832,87 | 832,87 | 832,87 | 832,87 | 832,87 | 832,87 | 832,87 |
| 3. Komposztálás | 1 228,24 | 1 228,24 | 1 228,24 | 1 228,24 | 1 228,24 | 1 228,24 | 1 228,24 | 1 228,24 | 1 228,24 |
| 3.1. zöldhulladék komposztálása | 1 228,24 | 1 228,24 | 1 228,24 | 1 228,24 | 1 228,24 | 1 228,24 | 1 228,24 | 1 228,24 | 1 228,24 |
| 3.2. egyéb, biohulladék komposztálása | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Vegyes gyűjtés | 17 620,47 | 17 467,92 | 17 441,70 | 17 436,34 | 17 535,29 | 17 529,87 | 17 529,87 | 17 529,87 | 17 529,87 |
| 4.1. papír | 3 190,25 | 3 206,20 | 3 222,24 | 3 238,35 | 3 254,54 | 3 250,22 | 3 250,22 | 3 250,22 | 3 250,22 |
| 4.2. műanyag | 3 082,87 | 3 095,21 | 3 107,59 | 3 120,02 | 3 132,50 | 3 131,41 | 3 131,41 | 3 131,41 | 3 131,41 |
| 4.3. üveg | 773,87 | 773,87 | 773,87 | 773,87 | 773,87 | 773,87 | 773,87 | 773,87 | 773,87 |
| 4.4. fém | 590,95 | 590,95 | 590,95 | 590,95 | 590,95 | 590,95 | 590,95 | 590,95 | 590,95 |
| 4.5. biohulladék | 3 456,45 | 3 394,60 | 3 333,37 | 3 272,75 | 3 212,74 | 3 212,74 | 3 212,74 | 3 212,74 | 3 212,74 |
| 4.6. egyéb | 6 526,08 | 6 407,09 | 6 413,68 | 6 440,40 | 6 570,69 | 6 570,69 | 6 570,69 | 6 570,69 | 6 570,69 |
| 5. Átrakott vegyes hulladék | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Előkezelőbe (pl. MBH) kerülő vegyes hulladék | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Égetett vegyes hulladék | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Jogszabálynak megfelelően közvetlenül lerakott vegyes hulladék | 17 620,47 | 17 467,92 | 17 441,70 | 17 436,34 | 17 535,29 | 17 529,87 | 17 529,87 | 17 529,87 | 17 529,87 |
| 9. Előkezelés utáni kimeneti anyagáramok kezelése | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1. stabilizált hulladék | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2. nagy fűtőértékű frakció energetikai célú hasznosításra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3. fém hasznosításra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Lerakott kezelési maradékok | 112,22 | 112,75 | 113,28 | 113,82 | 114,35 | 114,90 | 114,90 | 114,90 | 114,90 |
| 10.1. komposztálási maradék | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2. válogatási maradék | 112,22 | 112,75 | 113,28 | 113,82 | 114,35 | 114,90 | 114,90 | 114,90 | 114,90 |
| 10.2.1. papír | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.2. műanyag | 22,44 | 22,55 | 22,66 | 22,76 | 22,87 | 22,98 | 22,98 | 22,98 | 22,98 |
| 10.2.3. fém | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4. egyéb | 89,77 | 90,20 | 90,62 | 91,05 | 91,48 | 91,92 | 91,92 | 91,92 | 91,92 |
| 10.3. égetési maradék | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4. előkezelt vegyes hulladék lerakásra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Összes lerakás (8+10) | 17 732,69 | 17 580,66 | 17 554,98 | 17 550,15 | 17 649,64 | 17 644,77 | 17 644,77 | 17 644,77 | 17 644,77 |

A teljes táblázat az MT elektronikus mellékleteként kerül bemutatásra

### 3.1.5 Közszolgáltatási díjak helyzete és előrejelzése

A közszolgáltatási díjak alakulása az előző három évben az alábbi táblázatban látható.

23. táblázat: Hulladékkezelési közszolgáltatási díjak (Ft/háztartás)

| Időszak | (Ft/háztartás |
| --- | --- |
| 2011 | 17505 |
| 2012.01.01.-2012.05.14 | 17379 |
| 2012.05.14-2012.12.31. | 18549 |
| 2013.01.01.-től | 19247 |
| 2013.07.01.-től | 16144 |

### 3.1.6 A begyűjtés és hulladékkezelés során képződő anyagok és energia piacának helyzete és előrejelzése

A másodnyersanyagok piacának bemutatása

A projekt (KEOP-1.1.1C) megvalósításának köszönhetően a térségben jelentősen növekedni fog a szelektíven gyűjtött hulladékok mennyisége (anyagában újrahasznosítható anyagok). A meglévő válogatóművbe a szelektíven gyűjtött hulladékokból tiszta frakciók kerülnek elkülönítésre. A szelektíven gyűjtött hulladékok vonatkozásában elsősorban az alábbi hasznosító partnerek jönnek szóba a régióban, illetve országos szinten:

3.1.6.-1.sz. táblázat

A begyűjtés és hulladékkezelés során képződő anyagok helyzetének elemzése a várható bevételek becslésénél érdemel kiemelt figyelmet. A fajlagos értékesítési bevételeknél meg kell különböztetni az adott hulladék anyagárú értékesítési díját, illetve a termékdíjas rendszer finanszírozásából származó támogatásokat, melyek a szelektív hulladékgyűjtésnek a vegyes gyűjtéshez képest mutatkozó többletköltségeit hivatottak fedezni. (Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség által nyújtott támogatás) Az OHÜ által adott támogatásokat kizárólag a szelektív hulladékgyűjtésből származó csomagolási hulladékok esetében vettük figyelembe, az esetlegesen vegyes hulladékból mechanikai, vagy optikai módszerekkel leválasztásra kerülő hasznosítható hulladékok esetében nem.

A szelektív gyűjtés, majd megfelelő szintű válogatás, kezelés során keletkező másodnyersanyagok piaca jelenleg nagyon kiszámíthatatlan és gyorsan változó világpiaci folyamatok által vezérelt. A csomagolóanyagok anyagában történő hasznosításának érdekében leginkább biztosan tervezhető bevétel forrása a hazai szabályozásban hangsúlyos termékdíj rendszer, amely a csomagolóanyagok gyártói felelősségén alapul, és a koordináló szervezeteken illetve az azt váltó Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökségen (OHÜ) keresztül valamelyest (éves szinten) kiszámítható bevételeket jelenthet az önkormányzatok illetve a szolgáltató számára. Az OHÜ illetve az üzemeltetők minden évben saját adottságaikhoz mérten az Országos Gyűjtési és Hasznosítási Tervben foglaltaknak megfelelően, állapodnak meg a következő évben elérendő mennyiségekről, illetve a termékdíjas bevételekből kifizetendő támogatási díjtételekről. Ez a gazdasági szabályozó eszköz enyhíti a másodnyersanyag piac drasztikus ingadozásaiból eredő bizonytalanságot, részben fedezetet nyújt a vegyes és szelektív gyűjtés közötti költségek különbözetre, azonban szigorú szerződéses kötelezettségeket is jelent az előre becsült anyagáramok begyűjtési célszámainak elérésében.

A költség-haszon elemzés során figyelembe vett értékesítési és begyűjtési támogatási bevételeknél a 2013. évi OHÜ támogatásokat vettük figyelembe. A másodnyersanyagokra vonatkozó értékesítési egységárakat anyagonként (frakciónként) az alábbi táblázat mutatja:

| Hulladékáram | Másodnyersanyag Egységár (Ft/kg) | Hasznosítási díj támogatás Egységár (Ft/kg) | Egységár (Ft/kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| Csomagolási papír | 16 | 19 | 35 |
| Egyéb papír (vegyes max 40% karton) | 8 | 7,6 | 15,6 |
| Csomagolási műanyag (PET) | 95 | 80 | 175 |
| Csomagolási műanyag (PE, PP + HDPE + egyéb) | 25 | 55 | 80 |
| Egyéb műanyag | 5 | 0 | 5 |
| Csomagolási üveg | -2 | 29 | 27 |
| Egyéb üveg | -2 | 0 | -2 |
| Csomagolási fém (alu) | 175 | 38 | 213 |
| Csomagolási fém (vas) | 5 | 10 | 15 |
| Egyéb fém | 7 | 0 | 7 |

Az OHÜ által adott támogatásokat kizárólag a szelektív hulladékgyűjtésből származó csomagolási hulladékok esetében vettük figyelembe, a vegyes hulladékból mechanikai, vagy optikai módszerekkel leválasztásra kerülő hasznosítható hulladékok esetében nem.

Az üveghulladékok esetében a jelenlegi gyakorlatnak megfelelően kezelési díjat határoztunk meg, melyet az OHÜ által nyújtott támogatás ellensúlyoz csomagolási üveg hulladékok esetében.

Műanyag hulladékok esetében a PET illetve PE, PP, HDPE hulladékok egymáshoz való arányát 40 – 60%-értéken határoztuk meg. Ennek oka, hogy a hatályos jogszabályok alapján évente egy alkalommal kerül sor részletes, alfrakciókra is kiterjedő hulladékanalízisre az őszi időszak során. Egyetlen időszaki hulladékanalízis – az egész évben kezelt hulladékok mennyiségére és az évszakonként mutatkozó változásokra is figyelemmel – nem adhat pontos, átfogó képet a csomagolási hulladékok összetételére, így az általunk meghatározott arány műszaki becslésként kezelendő. Fontos továbbá kiemelni, hogy a hulladékanalízisek a lerakásra kerülő, nem pedig az elkülönítetten gyűjtött hulladékok összetételét vizsgálják.

A projekt részeként tüzelőanyag (RDF), ill. vegyes hulladékból másodnyersanyag (papír, műanyag) előállítására nem kerül sor.

## 3.2 A probléma meghatározása

A hulladékgazdálkodási rendszer kiépítésére az Önkormányzat, az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló közszolgáltató cége és az Önkormányzati Társulás a Nyugat-balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására (továbbiakban Zalaispa Társulás) 2002/HU/16/P/PE/01 kódszámú Nyugat-Balaton hulladékgazdálkodási projekt című ISPA/KA projekt keretén belül került sor. Pályázó szervezet jelen pályázati kiírás vonatkozásában „B” típusú pályázónak minősül, mivel nem a Zalaispa Társulással közösen nyújtotta be projektjavaslatát.

A gyűjtés hatékonyabbá tétele érdekében a 8 db gyűjtő jármű és 1 db fertőtlenítő jármű beszerzése tervezett a fenti projektelemek kiegészítéseként.

24. táblázat: A kötelezettségek teljesítéséhez szükséges kapacitások vizsgálata fejlesztések nélkül

|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Szelektív gyűjtés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Hasznosítandó, szelektíven gyűjtendő csomagolási hulladék, t | 1 839,2 | 1 847,1 | 1 855,1 | 1 863,1 | 1 871,1 | 1 871,1 | 1 871,1 | 1 871,1 | 1 871,1 |
| 1.1.1 Csomagolási hulladék begyűjtő kapacitás, t | 643,0 | 655,6 | 658,2 | 660,8 | 663,4 | 666,1 | 666,1 | 666,1 | 666,1 |
| 1.1.2 Csomagolási hulladék begyűjtő kapacitás hiány, t (1.1.1-1.1.) | -1 196,2 | -1 191,5 | -1 196,9 | -1 202,3 | -1 207,7 | -1 205,0 | -1 205,0 | -1 205,0 | -1 205,0 |
| 1.2 Hasznosítandó, szelektíven gyűjtendő egyéb hulladék | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 |
| 1.2.1 Egyéb hulladék elkülönített begyűjtést szolgáló kapacitás, t | 1 438,0 | 1 430,7 | 1 433,5 | 1 436,2 | 1 439,0 | 1 441,8 | 1 441,8 | 1 441,8 | 1 441,8 |
| 1.2.2 Egyéb hulladék elkülönített begyűjtést szolgáló kapacitás hiány, t (1.2.1-1.2.) | 1 366,9 | 1 359,7 | 1 362,4 | 1 365,1 | 1 367,9 | 1 370,7 | 1 370,7 | 1 370,7 | 1 370,7 |
| 2. Szerves hulladék | 10 221,8 | 10 180,1 | 10 139,2 | 10 099,0 | 10 059,4 | 10 059,4 | 10 059,4 | 10 059,4 | 10 059,4 |
| 2.1 Lerakható szervesanyag, t | 5 521,8 | 5 521,8 | 5 521,8 | 5 521,8 | 3 865,3 | 3 865,3 | 3 865,3 | 3 865,3 | 3 865,3 |
| 2.2 Le nem rakható szervesanyag, t | 4 700,0 | 4 658,3 | 4 617,4 | 4 577,2 | 6 194,2 | 6 194,2 | 6 194,2 | 6 194,2 | 6 194,2 |
| 2.3 Hasznosított papír, t | 846,9 | 851,1 | 855,3 | 859,6 | 863,9 | 868,2 | 868,2 | 868,2 | 868,2 |
| 2.4 Házi komposztálás, t | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 Komposztált mennyiség, t | 1 228,2 | 1 228,2 | 1 228,2 | 1 228,2 | 1 228,2 | 1 228,2 | 1 228,2 | 1 228,2 | 1 228,2 |
| Komposztáló kapacitás, t | 5 810,0 | 5 810,0 | 5 810,0 | 5 810,0 | 5 810,0 | 5 810,0 | 5 810,0 | 5 810,0 | 5 810,0 |
| 2.6 Mechanikai illetve biológiai előkezelés szerves kezelt része, t | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mechanikai illetve biológiai előkezelő kapacitás, t | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7 Égetésre kerülő szerves hulladék, t | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.8 Le nem rakott szervesanyag, t (2.3+2.4+2.5+2.6+2.7) | 2 075,1 | 2 079,3 | 2 083,6 | 2 087,9 | 2 092,2 | 2 096,5 | 2 096,5 | 2 096,5 | 2 096,5 |
| 2.9 A nem lerakott és a kötelezettség szerint le nem rakható szervesanyag különbsége (kapacitáshiány), t (2.8-2.2) | -2 624,9 | -2 579,0 | -2 533,8 | -2 489,3 | -4 102,0 | -4 097,7 | -4 097,7 | -4 097,7 | -4 097,7 |

*A teljes táblázat az MT CD mellékletében megtalálható.

A 24. táblázat elemeinek bemutatása

1. Szelektív gyűjtés

1.1. Hasznosítandó, szelektíven gyűjtendő csomagolási hulladék: a jogszabályi előírásoknak megfelelően 2012-től a csomagolási hulladékok 60%-ának szelektív begyűjtése kötelező országos szinten, melybe beleértendő a lakossági és a termelői/ipari hulladékok szelektív gyűjtése is. Mivel a 60%-os teljesítésbe nem csak a lakossági települési szilárd hulladék csomagolási hulladéka értendő bele és a termelői, illetve ipari oldalról a szelektív gyűjtés hatékonysága magasabb a lakossági begyűjtés hatékonyságánál, ezért a lakosság részéről történő csomagolási hulladékok begyűjtésének mértékét a jogszabályi 60%-nál alacsonyabb arányban állapítottuk meg.

Először a jogszabályban előírt szelektíven begyűjtendő csomagolási hulladék mennyiségét határoztuk meg, ez 2012-ben az összes keletkező csomagolási hulladék (5573,24 tonna a 15. táblázat alapján) 60%-a, Ezt követően egy alcsonyabb begyűjtési rátát határoztunk meg a termelői-lakossági hulladék keletkezését és a begyűjtési hatékonyságokat figyelembe véve, ezt az arányt 55%-ban határoztuk meg. A közszolgáltatás keretében begyűjtött települési szilárd hulladék csomagolási hulladékainak begyűjtési rátáját az összes keletkező csomagolási hulladék 60%-nak a 60%-a jelenti.

Tehát a szelektíven gyűjtendő összes csomagolási hulladék mennyisége 2012-ben:

5573,24 tonna x 60% x 55% = 1839,2 tonna

Ennek megfelelően kerülnek számításra a kapacitás hiányok .

1.1.1 Csomagolási hulladék begyűjtő kapacitás: a 22. táblázat alapján került meghatározásra, ez a projektterületen a szelektíven gyűjthető csomagolási hulladékok mennyisége. A gyűjtőszigetes gyűjtés és a meglévő hulladékgyűjtő járművek mellett ez a maximum mennyisége a szelektíven gyűjtött csomagolási hulladékoknak a projekt megvalósítása nélkül.

1.2 Hasznosítandó, szelektíven gyűjtendő egyéb hulladék: lakosságszám arányosan került meghatározásra, minimum 4 kg/fő mennyiséggel.

1.2.1 Egyéb hulladék elkülönített begyűjtést szolgáló kapacitás: a hulladékudvarokon begyűjtött egyéb hulladék mennyisége jelenleg és a 22. táblázat alapján a jövőbeni begyűjtés.

2. Szerves hulladék (biohulladék és papír mennyisége együttesen)

2.1 Lerakható szervesanyag: 2014-ig az 1995-ben keletkezett szerves hulladékmennyiség 50%-a, 2014 után a 35%-a rakható le a lerakón. Az MT útmutató 3.sz. melléklete alapján megadott képlettel számolva (fajlagosan keletkező hulladékmennyiség több, mint 30%-kal eltér az országos átlagtól, ezért a hulladék keletkezéssel arányos képlettel kell számolni) az alábbi mennyiségeket kapjuk:

HszP=HPHMo∗HszMo

ahol

HszP - a szerves hulladék becsült mennyisége a projektterületen 1995-ben;

HP - a projektterületen keletkező hulladékmennyiség egy adott vonatkozási évben (2012 évvégén a keletkezett hulladék mennyisége: 21.034,75 tonna)

HMo - az országban keletkező hulladékmennyiség egy adott vonatkozási évben (4.500.000 tonna 2010. évben);

HszMo - a szerves hulladék becsült országos mennyisége 1995-ben (2340 ezer tonna);

A fenti képletnek megfelelően a számítás a következő:

21034,755 tonna / 4.500.000 tonna * 2.340.000 tonna = 10938,07 tonna

A projektterületen tehát az 1995. évre becsült keletkezett szerves hulladék mennyisége: 10938,07 tonna.

## 3.3 Célkitűzések

### 3.3.1 A célkitűzések meghatározása

A célkitűzések számszerűsíthető meghatározására az MT Útmutató alapján az alábbiak szerint kerül sor.

A projekt célkitűzése a szelektív hulladékgyűjtő rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel és a gyűjtőjáratok optaimalizálása GPS alapú rendszerek beszerzésével.

25. táblázat: Hulladékok begyűjtési és kezelési célkitűzései 2015-ben, 2016-ban

|  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Projekt nélkül, t | Projekttel, t | EU irányelv célkitűzés (t)* | Támogatási stratégia célkitűzés (t) ** | Kötelezettség teljesítése projekt nélkül (Az EU irányelv, illetve TS %-ában) |  | Kötelezettség teljesítése projekt (Az EU irányelv, illetve TS %-ában) |  |
| 1. Szelektív hulladékgyűjtés | 3325,3 | 4980,0 |  | 4613,6 | 72,08% |  | 107,94% |  |
| 1.1. csomagolási hulladék | 660,8 | 1893,4 | 1871,1 |  | 35,32% |  | 101,19% |  |
| 1.2. biohulladék | 1228,2 | 1400,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. egyéb hulladék | 1436,2 | 1686,5 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Szerves hulladék lerakótól történő eltérítése | 2192,9 | 2693,4 | 6194,2 | 6396,1 | 35,40% | 34,28% | 43,48% | 42,11% |
| 2.1. papír nem csomagolási hulladék szelektív gyűjtése | 603,4 | 678,7 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. papír csomagolási hulladék szelektív gyűjtése | 256,3 | 509,7 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. biohulladék szelektív gyűjtése | 1228,2 | 1400,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. házi komposztálás | 105,0 | 105,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. Előkezelés szerves kezelt része | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. Égetés szerves része | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Lerakásra kerülő maradék hulladék | 17550,2 | 16025,8 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Elsődleges | 17436,3 | 15781,6 |  | 10904,9 | 159,89% |  | 144,72% |  |
| 3.2. Másodlagos | 113,8 | 244,1 |  | 2726,2 | 4,17% |  | 8,95% |  |
| 4. Égetésre kerülő maradék hulladék | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |

|  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Projekt nélkül, t | Projekttel, t | EU irányelv célkitűzés (t)* | Támogatási stratégia célkitűzés (t) ** | Kötelezettség teljesítése projekt nélkül (Az EU irányelv, illetve TS %-ában) |  | Kötelezettség teljesítése projekt (Az EU irányelv, illetve TS %-ában) |  |
| 1. Szelektív hulladékgyűjtés | 3330,7 | 4990,3 |  | 4613,6 |  |  | 108,16% |  |
| 1.1. csomagolási hulladék | 663,4 | 1901,4 | 1871,1 |  | 35,46% |  | 101,62% |  |
| 1.2. biohulladék | 1228,2 | 1400,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. egyéb hulladék | 1439,0 | 1688,8 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Szerves hulladék lerakótól történő eltérítése | 2197,2 | 2699,4 | 6194,2 | 7969,0 | 35,47% | 27,57% | 43,58% | 33,87% |
| 2.1. papír nem csomagolási hulladék szelektív gyűjtése | 606,1 | 681,6 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. papír csomagolási hulladék szelektív gyűjtése | 257,8 | 512,7 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. biohulladék szelektív gyűjtése | 1228,2 | 1400,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. házi komposztálás | 105,0 | 105,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. Előkezelés szerves kezelt része | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. Égetés szerves része | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Lerakásra kerülő maradék hulladék | 17649,6 | 16120,8 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Elsődleges | 17535,3 | 15875,7 |  | 7969,0 | 220,04% |  | 199,22% |  |
| 3.2. Másodlagos | 114,4 | 245,1 |  | 4403,9 | 2,60% |  | 5,57% |  |
| 4. Égetésre kerülő maradék hulladék | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |

* Európai Uniós irányelvekben megfogalmazott országos hulladékgazdálkodási kötelezettségek projektre vetített része

** Támogatási Stratégiában megfogalmazott országos hulladékgazdálkodási kötelezettségek projektre vetített része

## 3.3.2 Indikátorok

Mivel, a projekt keretén belül kizárólag a szelektív hulladékgyűjtés fejlesztésére kerül sor, ezért a lerakásra vonatkozó 59 tömeg%-os arány és a szerves eltérítési arány teljesítése pályázatunkra nem vonatkozik.

26. táblázat: A mutatók megnevezése (KEOP-1.1.1/C szerint a KEOP-1.1.1/B utolsó hatályos, elfogadott CBA-ban szereplő 2012. évi referencia év adatai alapján)

| A mutató megnevezése | Mértékegység | Kiindulási érték | Dátum | Célérték | Dátum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eredménymutatók |  |  |  |  |  |
| Lerakással ártalmatlanításra kerülő hulladék aránya az összes keletkező hulladék mennyiségéhez képest | % | 84% | 2011 | 77% | 2016 |
| Hasznosított, szelektíven gyűjtött csomagolási hulladék aránya a keletkező összes csomagolási hulladék mennyiségéhez képest | % | 12% | 2011 | 34% | 2016 |
| A lerakásra nem kerülő szerves hulladék aránya az összes keletkező szerves hulladék mennyiségéhez képest | % | 20% | 2011 | 26% | 2016 |

27. táblázat: A KEOP-1.1.1/C projekt indikátorai a KEOP Akciótervében meghatározott struktúra szerint

| A mutató megnevezése | Kiindulási érték 2011 | Célérték |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 |  |
| Eredménymutatók: A képződő települési szilárd hulladék mennyisége a kezelés módja szerint [kg/fő/év]: |  |  | Változás |
| Anyagában hasznosított (komposztáltat is beleértve) | 53,68 | 78,52 | 24,84 |
| Energetikailag hasznosított | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Égetett | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lerakott (biológiai előkezelés nélkül) | 285,80 | 259,93 | -25,87 |

28. táblázat: A hulladékok kezelési célkitűzései 2016-ban (KEOP-1.1.1/C projekt)

| Hulladékáram | Projekt célkitűzése | Támogatási stratégia célkitűzése |
| --- | --- | --- |
| Szelektíven gyűjtött hulladék aránya a keletkező hulladékhoz képest | 23,8% | 22% |
| Szerves hulladék lerakótól történő eltérítésének aránya a keletkező hulladékhoz képest | 13% | 38 %* |
| Lerakott hulladék aránya a keletkező hulladékhoz képest |  |  |
| Elsődlegesen lerakott | 76% | 38% |
| Másodlagosan lerakott | 1% | 21% |

# 4. Változatelemzés

Tekintettel arra, hogy jelen projekt célja kizárólag a begyűjtő-szállító kapacitásokhoz szükséges eszközök biztosítása (900 db edény és 60 gyűjtősziget) ill. költség-hatékonysági okokból gyűjtő járművek cseréjére kerül sor, ezért az MT Útmutató hivatkozott szakasza alapján változatelemzés elvégzése nem előírt. (lásd még részletesen 3.3.1 szakasz)

Az MT Útmutatónak megfelelően a begyűjtési körzetek optimalizációját a projekt megvalósítási szakaszában fogják elvégezni a kiépítésre kerülő GPS alapú rendszer segítségével.

## 4.2 A változatelemzés módszer

Projektünkre nem vonatkozik.

## 4.3 A projekt nélküli eset

### 4.3.1 A projekt nélküli eset leírása

A projekt nélküli esetben a jelenlegi hulladékkezelési gyakorlat marad érvényben, azaz a már meglévő létesítményeket a 3.1. fejezetben bemutatottak szerint üzemeltetik tovább.

A projekt nélküli esetben újabb létesítmények építése, vagy a hulladékgazdálkodási szolgáltatások bővítése sem tervezett, mivel ezek megvalósításához a Társulás nem rendelkezik megfelelő anyagi háttérrel. Természetesen a KEOP-1.1.1/B projekt üzemeltetéséhez szükséges pótlások megvalósulnak, így a rendszer azonos színvonalon üzemeltethető.

A projekt nélküli eset definiálása, egyes pénzügyi adatainak becslése fejlesztési különbözet meghatározása érdekében volt szükséges.

### 4.3.2 Költségek, bevételek és hasznok becslése

Beruházási költség

A projekt nélküli esetben nem merül fel beruházási költség.

Pótlási költség

A projekt nélküli esetben a meglévő rendszeren belüli eszközök és létesítmények pótlásai merülnek fel, melyeket lásd a CBA-ban.

Működési költség

A projekt nélküli eset nettó működési költségei 2013. évi áron az alábbi táblázatban láthatók. A költségek fix és változó részre kerültek megbontásra az Üzemeltető adatszolgáltatása alapján.

A projekt nélküli eset működési költségei a meglévő hulladék közszolgáltatási rendszer állapotának költségein alapulnak. A projekt nélküli eset működési költségének részletes ütemterve a CBA-ban látható.

A részletes ütemtervben a fix költségek időben változatlanok, a változó költségek az alábbi táblázatban megnevezett releváns mennyiségek alakulásának megfelelően változnak.

4.3.2.-2. táblázat

| Változó költség | Releváns mennyiség |
| --- | --- |
| Szelektív gyűjtés | Szelektíven begyűjtött |
| Vegyes gyűjtés | Vegyesen gyűjtött |
| Válogatás | Szelektíven begyűjtött |
| Komposztálás | Komposztálóra kerülő |
| Előkezelés | MBH-ra kerülő |
| Égetésre átadás | Könnyű frakció |
| Lerakás | Lerakásra kerülő |

4.3.2.-3. táblázat: A projekt nélküli eset működési költségei és a költségek fajlagos mutatói 2013. évi áron (2015-ben)

Bevétel

A projekt nélküli eset értékesítési bevétele az OHÜ-től kapott támogatásokkal, 2013. évi árszinten az alábbi táblázatban látható.

A projekt nélküli eset értékesítési bevételei a meglévő hulladék közszolgáltatási rendszer állapotának várható bevételein alapulnak. A projekt nélküli eset értékesítési bevételeinek részletes ütemterve a CBA-ban látható.

A részletes ütemtervben a bevételek a releváns mennyiségek alakulásának megfelelően változnak.

4.3.2.-4. táblázat: A projekt nélküli eset értékesítési bevételei (2015-ben)

A számítás tehát:

É = Értékesítési bevétel

A = Begyűjtött mennyiség

B = Válogatási veszteség

C = Értékesítési egységár

a = anyagkategória aránya adott csoporton belül

b = Válogatási veszteség az adott anyagkategóriára az összes válogatási veszteségen belül

É = (A x a - B x b) x C

A költség-hatékonysági elemzésnek a KHE Útmutató alapján a hulladék közszolgáltatási díjbevétel nem része, ezért a díjak és díjbevételek részletes vizsgálatára nem került sor. A díjak és bevételek részletes vizsgálata a kiválasztott változatra vonatkozó pénzügyi és költség-haszon elemzés keretében (ld. 6. fejezet) történik.

Maradványérték

Projekt nélküli esetben a KHE Útmutatónak megfelelően maradványértéket nem vettünk figyelembe.

### 4.3.3 Egyéb releváns szempontok

A projekt nélküli eset vonatkozásában egyéb releváns szempontok nincsenek.

# 5. A kiválasztott változat részletes ismertetése

## 5.1 A kiválasztott változat részletes műszaki ismertetése

### 5.1.1 A kiválasztott változat részletes műszaki ismertetése

A következő fejezetben a projekt keretén belül beszerzésre kerülő eszközök üzemeltetését mutatjuk be.

- rész: Edényzet beszerzése

- gyűjtőedényzet 10000 db 240 literes űrtartalom

- komposztláda 10000 db- lakossági szerves hulladék otthoni gyűjtésére, komposzt előállítására szolgálnak 400 literes

- gyűjtőedényzet biohulladék gyűjtéshez 10000 db 120 literes űrtartalom

- gyűjtőedényzet csomagolási gyűjtéshez 10000 db 120 literes űrtartalom

- gyűjtőedényzet szelektív hulladék gyűjtéshez 500 db 1,1 m3 –es

- gyűjtőedényzet szelektív hulladék gyűjtéshez (bedobónyílásos) 500 db 2,1 m3

- rész: Gépjárművek beszerzése

- Kéttengelyes 16 m3-es tömörítőlapos (kommunális) 1db

- Háromtengelyes 22 m3-es tömörítőlapos (kommunális) 1db

- Háromtengelyes 22 m3-es tömörítőlapos (szelektív) 2 db

- Kompakt tömörítőlapos min. 5 m³- es, max. 6 m³-es - 4x4 (szelektív) 1db

- Görgős konténerszállító gépjármű, 28 m3-es nyitott görgős konténer daruval szerelve (hulladékudvarok kiszolgálása) 1db

- Kétkaros konténerszállító gépjármű 5-10 m3-es konténerek szállítására (Depónia) 1db

- Konténermosó és fertőtlenítő autó forgódobos kivitel háromtengelyes1db

- rész: Hulladékudvar konténerek - 4 db hulladékudvar - beszerzése

- 32 m3-es konténer görgős (hulladékudvar) 14 db

- 32 m3-es konténer tetővel görgős (hulladékudvar) 4 db

- 12 m3-es konténer tetővel görgős (hulladékudvar) 12 db

- 7 m3-es billenthető konténer tetővel (hulladékudvar) 4 db

- 5 m3-es nyitott konténer (hulladékudvar) 8 db

- rész: Edények és konténerek veszélyes hulladékhoz 4 db hulladékudvar- beszerzése

- veszélyes hulladéktároló konténer, kármentővel 4 db

- 500 kg–os méréstartományú hitelesített hordozható mérleg 4 db

- Étolaj gyűjtésére alkalmas speciális gyűjtőedény elektromos töltő és csapoló egységgel 4 db

- 1 db fáradt olaj gyűjtésére alkalmas speciális gyűjtőedény  elektromos töltő és csapoló egységgel 4 db

- saválló műanyag 500 literes gyűjtőláda fedéllel 8 db

- Saválló 240 literes kerekes konténer 8 db

- 400 literes láda elektronikai hulladék gyűjtésére 8 db

- irodakonténer 4 db

- rész: Komposztáló kialakítása - Zalakaros és körzete

- Membrános komposztáló 1db

- Teleszkópos rakodógép komposztforgató adapterrel 1 db

- Aprító 1db

- Dobrosta 1 db

- Irodakonténer 1 db

- rész: Lerakó eszközpark fejlesztés – Zalabér - beszerzés

- 4,2 m3-es zárt 6 bedobó nyílásos konténer 5 db

- 5 m3-es nyitott csésze kiképzésű konténer 5 db

- 3 m3-es nyitott csésze kiképzésű konténer 3 db

- 7 m3-es nyitott csésze kiképzésű konténer 3 db

- 5 m3-es oldalra nyíló fedeles konténer3 db

- 8 m3-es két oldalra nyíló magasított fedeles konténer 3 db

- árokásós homlokrakodó a depónia munkálatainak elvégzésére 1 db

- rész: járatoptimalizálás

Depóniák és ürítési pontok jellemzőinek kezelése

- Tetszőleges számú depónia és ürítési pont kezelése

- Depóniák és ürítési pontok nyitvatartási idejének kezelése

Szolgáltatási területet alkotó pontok (ügyfelek) jellemzőinek kezelése

- Tetszőleges számú pont (ügyfél) kezelése

- Látogatási idő (időablak) kezelése

- Ponttól (ügyféltől) elszállítandó hulladék mennyiségének kezelése

- Szolgáltatási terület pontjaihoz (ügyfelek) rögzített, elvárt célgép specialitás felvételének lehetősége

Célgépekkel kapcsolatos jellemzők kezelése

- Tetszőleges számú célgép kezelésének lehetősége

- Célgépenként a kiindulási és érkezési depónia megadásának lehetősége

- Indulási és érkezési időablak kezelése

- Tetszőleges számú célgép-kapacitás kezelése célgépenként

- Célgépenkénti fixköltség kezelése

- Egységnyi szállítmány (hulladék) szállítási költségének kezelése célgépenként

- Egységnyi megtett távolságra számított költség kezelése célgépenként

- Speciális célgép-jellemzők kezelése

További követelmények

- Szolgáltatási zónák opcionális felvétele és célgépek zónához történő rendelése

- Pihenőidők figyelembevétele célgépenként

- Túlórakezelés célgépenként

Optimalizáció jellemzői

- Költségminimalizáló optimalizáció támogatása

- Távolságot valamint időköltséget figyelembe vevő tervezés támogatása

- Teljes- és célgépenkénti költség megállapítása

- Teljes és célgépenként teljesített távolság megállapítása

- Ürítési pontok érintésének megállapítása célgépenként

- Pontszerű, vonalszerű, területszerű áthaladási többletköltségek és teljes tiltások kezelése

További követelménynek

- Teljes Magyarországra kiterjedő, 36 hónapnál nem régebbi térkép (térképi adatbázis) használata

- Hatályos KRESZ-szabályoknak megfelelő útvonaltervezés támogatása

  - Egyirányú utcák figyelembe vétele

  - Kanyarodási szabályok figyelembe vétele

  - Sebességkorlátozások figyelembe vétele

  - Behajtási szabályok figyelembe vétele

- Útburkolati jellemzők kezelése

- Fizetős útszakaszok kezelése

- Historikus forgalmi adatok (sebességadatok) alapján történő tervezés támogatása

- Valós idejű forgalmi adatok alapján történő tervezés támogatása

- Útvonalhierarchia-alapú útvonaltervezés támogatása

- Geokódolás támogatása

- Tetszőleges számú, útvonalszakaszra értelmezett tiltás rögzítésének támogatása

Az optimalizáció eredménytermékeivel kapcsolatos követelmények a szállító felé

A szállítónak az alábbi eredménytermékeket kell átadnia az alábbi formában:

- Járatterv célgépenként térképes formában

- Járatterv célgépenként táblázatos formában riport jelleggel

- Összesített kimutatás (futott kilométer, idő, ürítések)

Hulladékkezelés - beszerzése

- Mobil válogatósor 1db

A legfontosabb adatok a járatoptimalizálás elvégzéséhez:

- Szolgáltatási terület (szerződött ügyfelek címei és edényzetméret)

- Gyűjtési időpont

- Optimalizálhatóság szabadságfoka: szabadon -, konzultáció alapján -, vagy egyáltalán nem optimalizálható

- Gyűjtési gyakoriság

- Átvételi végpontok, depóniák haszonanyag feldolgozók, komposztálók, előkezelők

- Géppark jellemzői

- Területi sajátosságok (jellemzően magasság-, szélesség- és súlykorlátozások)

- Egyéb adatok: edényzet átlagos telítettsége (múltbéli adatok)

30. táblázat: A fejlesztés eredményei évenkénti bontásban, tonna

|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Házi komposztálás | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
| 2. Szelektíven begyűjtött hulladék | 3309,3 | 3314,6 | 4371,2 | 4980,0 | 4990,3 | 4990,3 | 4990,3 | 4990,3 | 4990,3 |
| 2.1. papír | 846,9 | 851,1 | 1019,40 | 1188,41 | 1194,35 | 1194,35 | 1194,35 | 1194,35 | 1194,35 |
| 2.1.1. ebből csomagolási papír | 251,7 | 253,2 | 298,02 | 509,67 | 512,73 | 512,73 | 512,73 | 512,73 | 512,73 |
| 2.2. műanyag | 268,5 | 269,6 | 844,55 | 1085,35 | 1089,70 | 1089,70 | 1089,70 | 1089,70 | 1089,70 |
| 2.2.1. ebből csomagolási műanyag | 258,5 | 269,6 | 612,69 | 985,21 | 990,14 | 990,14 | 990,14 | 990,14 | 990,14 |
| 2.3. üveg | 126,0 | 126,0 | 224,97 | 305,96 | 305,96 | 305,96 | 305,96 | 305,96 | 305,96 |
| 2.3.1. ebből csomagolási üveg | 126,0 | 126,0 | 141,28 | 268,44 | 268,44 | 268,44 | 268,44 | 268,44 | 268,44 |
| 2.4. fém | 6,8 | 6,8 | 149,44 | 167,38 | 167,38 | 167,38 | 167,38 | 167,38 | 167,38 |
| 2.4.1. ebből csomagolási fém | 6,8 | 6,8 | 72,28 | 130,10 | 130,10 | 130,10 | 130,10 | 130,10 | 130,10 |
| 2.5. biohulladék | 1228,2 | 1228,2 | 1300,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 |
| 2.5.1. ebből lakosságnál keletkező zöldhulladék | 1228,2 | 1228,2 | 1300,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 |
| 2.5.2. ebből közterületen, intézményeknél keletkező zöldhulladék | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5.3 egyéb lakossági |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. egyéb elkülönítetten gyűjtendő (HEEB, gumiabroncs, stb.) | 832,9 | 832,9 | 832,9 | 832,9 | 832,9 | 832,9 | 832,9 | 832,9 | 832,9 |
| 3. Komposztálás | 1228,2 | 1228,2 | 1300,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 |
| 3.1. zöldhulladék komposztálása | 1228,2 | 1228,2 | 1228,2 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 |
| 3.2. egyéb, biohulladék komposztálása | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Vegyes gyűjtés | 17 620,5 | 17 467,9 | 16 390,4 | 15 781,6 | 15 875,7 | 15 875,7 | 15 875,7 | 15 875,7 | 15 875,7 |
| 4.1. papír | 3 190,3 | 3 206,2 | 3 058,2 | 2 909,6 | 2 924,1 | 2 924,1 | 2 924,1 | 2 924,1 | 2 924,1 |
| 4.2. műanyag | 3 082,9 | 3 095,2 | 2 533,7 | 2 306,4 | 2 315,6 | 2 315,6 | 2 315,6 | 2 315,6 | 2 315,6 |
| 4.3. üveg | 773,9 | 773,9 | 674,9 | 593,9 | 593,9 | 593,9 | 593,9 | 593,9 | 593,9 |
| 4.4. fém | 591,0 | 591,0 | 448,3 | 430,4 | 430,4 | 430,4 | 430,4 | 430,4 | 430,4 |
| 4.5. biohulladék | 4 851,4 | 4 789,6 | 4 656,6 | 4 496,0 | 4 436,0 | 4 436,0 | 4 436,0 | 4 436,0 | 4 436,0 |
| 4.6. egyéb | 6526,1 | 6407,1 | 5018,7 | 5045,4 | 5175,7 | 5175,7 | 5175,7 | 5175,7 | 5175,7 |
| 5. Átrakott vegyes hulladék | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Előkezelőbe (pl. MBH) kerülő vegyes hulladék | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. Égetett vegyes hulladék | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. Jogszabálynak megfelelően közvetlenül lerakott vegyes hulladék | 17620,5 | 17467,9 | 17441,7 | 15781,6 | 15875,7 | 15875,7 | 15875,7 | 15875,7 | 15875,7 |
| 9. Előkezelés utáni kimeneti anyagáramok kezelése | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.1. stabilizált hulladék | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.2. nagy fűtőértékű frakció energetikai célú hasznosításra | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9.3. fém hasznosításra | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. Lerakott kezelési maradékok | 112,2 | 112,7 | 113,3 | 244,1 | 245,1 | 245,1 | 245,1 | 245,1 | 245,1 |
| 10.1. komposztálási maradék | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.2. válogatási maradék | 112,2 | 112,7 | 113,3 | 244,1 | 245,1 | 245,1 | 245,1 | 245,1 | 245,1 |
| 10.2.1. papír | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,2 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| 10.2.2. műanyag | 22,4 | 22,5 | 22,7 | 48,8 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 |
| 10.2.3. fém | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,2 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| 10.2.4. egyéb | 89,8 | 90,2 | 90,6 | 109,9 | 110,3 | 110,3 | 110,3 | 110,3 | 110,3 |
| 10.3. égetési maradék | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10.4. előkezelt vegyes hulladék lerakásra | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. Összes lerakás (8+10) | 17732,7 | 17580,7 | 17555,0 | 16025,8 | 16120,8 | 16120,8 | 16120,8 | 16120,8 | 16120,8 |

A projekt vizsgált időtávjára vonatkozó teljes táblázat az MT mellékleteként elektronikusan formában kerül benyújtásra

31. táblázat: Szelektív gyűjtési rendszerben begyűjtött mennyiség részletezése, tonna

|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Gyűjtősziget, konténer | 302,25 | 304,24 | 481,59 | 655,54 | 658,35 | 658,35 | 658,35 | 658,35 | 658,35 |
| 1.1 papír | 121,14 | 122,84 | 190,16 | 222,11 | 224,31 | 224,31 | 224,31 | 224,31 | 224,31 |
| 1.1.1 ebből csomagolási papír | 100,68 | 101,29 | 119,21 | 188,58 | 189,71 | 189,71 | 189,71 | 189,71 | 189,71 |
| 1.2 műanyag | 65,17 | 65,48 | 84,46 | 151,95 | 152,56 | 152,56 | 152,56 | 152,56 | 152,56 |
| 1.2.1 ebből csomagolási műanyag | 72,37 | 75,48 | 110,29 | 216,75 | 217,83 | 217,83 | 217,83 | 217,83 | 217,83 |
| 1.3 üveg | 115,93 | 115,93 | 206,97 | 281,48 | 281,48 | 281,48 | 281,48 | 281,48 | 281,48 |
| 1.3.1 ebből csomagolási üveg | 115,93 | 115,93 | 129,98 | 246,96 | 246,96 | 246,96 | 246,96 | 246,96 | 246,96 |
| 1.4 fém | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1 ebből csomagolási fém | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 biohulladék | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 egyéb elkülönítetten gyűjtendő (HEEB, gumiabroncs, stb.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Házhoz menő gyűjtés | 1776,06 | 1779,23 | 2426,70 | 2787,06 | 2793,88 | 2793,88 | 2793,88 | 2793,88 | 2793,88 |
| 2.1 papír | 482,71 | 485,12 | 581,06 | 713,05 | 716,61 | 716,61 | 716,61 | 716,61 | 716,61 |
| 2.1.1 ebből csomagolási papír | 143,47 | 144,33 | 169,87 | 305,80 | 307,64 | 307,64 | 307,64 | 307,64 | 307,64 |
| 2.2 műanyag | 187,94 | 188,69 | 675,64 | 814,02 | 817,27 | 817,27 | 817,27 | 817,27 | 817,27 |
| 2.2.1 ebből csomagolási műanyag | 180,94 | 188,69 | 490,16 | 738,91 | 742,60 | 742,60 | 742,60 | 742,60 | 742,60 |
| 2.3 üveg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1 ebből csomagolási üveg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 fém | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1 ebből csomagolási fém | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 biohulladék | 1105,42 | 1105,42 | 1170,00 | 1260,00 | 1260,00 | 1260,00 | 1260,00 | 1260,00 | 1260,00 |
| 2.6 egyéb elkülönítetten gyűjtendő (HEEB, gumiabroncs, stb.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Hulladékudvaron gyűjtött | 1003,37 | 1003,52 | 1177,78 | 1232,93 | 1233,24 | 1233,24 | 1233,24 | 1233,24 | 1233,24 |
| 3.1 papír | 25,41 | 25,53 | 30,58 | 35,65 | 35,83 | 35,83 | 35,83 | 35,83 | 35,83 |
| 3.1.1 ebből csomagolási papír | 7,55 | 7,60 | 8,94 | 15,29 | 15,38 | 15,38 | 15,38 | 15,38 | 15,38 |
| 3.2 műanyag | 5,37 | 5,39 | 16,89 | 32,56 | 32,69 | 32,69 | 32,69 | 32,69 | 32,69 |
| 3.2.1 ebből csomagolási műanyag | 5,17 | 5,39 | 12,25 | 29,56 | 29,70 | 29,70 | 29,70 | 29,70 | 29,70 |
| 3.3 üveg | 10,08 | 10,08 | 18,00 | 24,48 | 24,48 | 24,48 | 24,48 | 24,48 | 24,48 |
| 3.3.1 ebből csomagolási üveg | 10,08 | 10,08 | 11,30 | 21,47 | 21,47 | 21,47 | 21,47 | 21,47 | 21,47 |
| 3.4 fém | 6,82 | 6,82 | 149,44 | 167,38 | 167,38 | 167,38 | 167,38 | 167,38 | 167,38 |
| 3.4.1 ebből csomagolási fém | 6,82 | 6,82 | 72,28 | 130,10 | 130,10 | 130,10 | 130,10 | 130,10 | 130,10 |
| 3.5 biohulladék | 122,82 | 122,82 | 130,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| 3.6 egyéb elkülönítetten gyűjtendő (HEEB, gumiabroncs, stb.) | 832,87 | 832,87 | 832,87 | 832,87 | 832,87 | 832,87 | 832,87 | 832,87 | 832,87 |
| 4. Intézményi gyűjtés | 227,60 | 227,60 | 285,16 | 304,43 | 304,78 | 304,78 | 304,78 | 304,78 | 304,78 |
| 4.1 papír | 217,60 | 217,60 | 217,60 | 217,60 | 217,60 | 217,60 | 217,60 | 217,60 | 217,60 |
| 4.1.1 ebből csomagolási papír | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 műanyag | 10,00 | 10,00 | 67,56 | 86,83 | 87,18 | 87,18 | 87,18 | 87,18 | 87,18 |
| 4.2.1 ebből csomagolási műanyag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 üveg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 ebből csomagolási üveg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 fém | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 ebből csomagolási fém | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 biohulladék | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 egyéb elkülönítetten gyűjtendő (HEEB, gumiabroncs, stb.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

A projekt vizsgált időtávjára vonatkozó teljes táblázat az MT mellékleteként elektronikusan formában kerül benyújtásra

34. táblázat: A tervezett létesítmények bemutatása

| Létesítmény | Mértékegység | Létesítmény helye | 1. év | Beruházás utolsó éve | Összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* a bővülő szelektív hulladékgyűjtés részeként a válogatóművek mellett új tároló csarnokok építése indokolt a

* a tervezett létesítményeket külön-külön, a telepítés helyének megadásával kell feltüntetni

** típusonként (pl. szelektív gyűjtéshez)

*** a pályázati felhívás C1. pontjával összhangban

### 5.1.2 Output indikátorok

35. táblázat: Output indikátorok

| Létesítmény | Az indikátor megnevezése | Mérték-egység | Kiindulási érték | Dátum | Célérték | Dátum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Output indikátor |  |  |  |  |  |
| Hulladékudvarok | Hulladékudvarok száma a projektterületen | db | 2 | 2012 | 2 | 2016 |
| Újrahasználati központok | Újrahasználati központok száma a projektterületen | db | 0 | 2012 | 0 | 2016 |
| Házhoz menő hulladékgyűjtés | Házhoz menő gyűjtéssel begyűjtött szelektív hulladék mennyisége | tonna | 0 | 2012 | 2794 | 2016 |
| Házi komposztálás | Házi komposztálók száma | db | 3500 | 2012 | 3500 | 2016 |
|  | Házilag komposztált zöldhulladék mennyisége | tonna | 105 | 2012 | 105 | 2016 |
| Szelektív hulladék gyűjtés | Szelektíven begyűjtött csomagoló anyag mennyisége az összes keletkező csomagoló anyaghoz képest | % | 11,54% | 2012 | 33,11% | 2016 |
|  | Szelektív hulladékgyűjtő szigetek száma | db | 52 | 2012 | 112 | 2016 |
| Komposztáló | Komposztált biológiailag lebomló hulladék mennyisége az összes keletkező hulladékhoz képest | % | 5,84% | 2012 | 6,68% | 2016 |
| Lerakó | Elsődlegesen lerakásra kerülő hulladék mennyisége az összesen keletkező hulladékhoz képest | % | 84,27% | 2012 | 76,46% | 2016 |
|  | Másodlagosan lerakásra kerülő hulladék mennyisége az összesen keletkező hulladékhoz képest | % | 0,53% | 2012 | 1% | 2016 |

## 5.2 Intézményi elemzés

### 5.2.1 A beruházás tulajdonjogi kérdései

A beszerzésre kerülő eszközök Társulás tulajdonába kerülnek, aktiválásukra és használatukra a projekt zárójelentésének elfogadását követően kerülhet sor.

### 5.2.2 Üzemeltetési koncepció

#### 5.2.2.1 A hulladékgazdálkodási rendszer működtetésének bemutatása

A 2014.01.01-től érvényes új szabályozás értelmében 2014. január 1-től a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás állami/önkormányzati irányítás alá kerül, és csak olyan cég végezheti, amely legalább 51 százalékban állami vagy önkormányzati tulajdonban van.

2014. január 1-jétől közszolgáltató csak olyan gazdálkodó szervezet lehet, amely:

- az állam vagy a települési önkormányzat vagy az önkormányzati társulás többségi tulajdonában van, és nonprofit jelleggel működik,

- hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik,

- hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkezik,

- az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ) által kiadott minősítő okirattal rendelkezik, és

- mindezen feltételek teljesítését követően közszolgáltatási szerződést kötött a települési önkormányzattal.

A 2013 júniusában módosításra kerülő Ht. átmeneti rendelkezései szerint kizárólag ezeknek a feltételeknek a teljesítésével lehet teljes jogú közszolgáltatóvá válni. Ezeket a feltételeket azonban csak a fenti sorrendben lehet teljesíteni.

A települési önkormányzatokra vonatkozó szabályok:

A Ht. előírja, hogy települési önkormányzatnak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján kell biztosítania. A települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására a közszolgáltatóval írásbeli szerződést köt. A települési önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására csak egy hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést köthet. A települési önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést csak az OHÜ által minősített, valamint hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezettel köthet.

A Ht. 2013 júniusában módosításra kerülő átmeneti rendelkezései értelmében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést minden települési önkormányzatnak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel és az OHÜ kiállított minősítő okirattal rendelkező gazdálkodó szervezettel legkésőbb 2013. december 31.-ig  meg kell kötnie

Ez alól azok a közszolgáltatók sem jelentenek majd kivételt, amelyek már működnek és érvényes közszolgáltatási szerződéssel rendelkeznek. Ebből következik, hogy minden települési önkormányzatnak új közszolgáltatási szerződést kell kötnie.

Az átmeneti rendelkezések 2013 júniusától azt is előírják hogy amennyiben a Ht. hatálybalépésekor működő hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó gazdálkodó szervezet hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel 2013. június 30-ig nem rendelkezik, a települési önkormányzatoknak 30 napon belül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést 6 hónapos határidővel fel kell mondania. (Erre vonatkozó tájékoztató levél már megküldésre került minden Társulási tagunknak.) Ez azt jelenti, hogy ebben az esetben a közszolgáltatónak a szerződés felbontását követő 6 hónapig változatlanul gondoskodnia kell szolgáltatás biztosításáról.

2014. január 1. napjától hulladékgazdálkodási közszolgáltató csak nonprofit formában üzemelhet.

#### 5.2.2.2 A közszolgáltató(k), üzemeltető(k) kiválasztása

36. táblázat: A projekt keretében megvalósuló fejlesztések tervezett működési formái

| Sorszám | (tervezett) Szerződés címe | Tárgya | Szerződő felek | Szerződés jellege | Szerződő fél kiválasztás módja | Szerződés időtartama | Kapcsolódás jelenlegi szerződéshez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | üzemeltetési | kijlölés | mindenkori közszolgáltatási szerződés alapján | Igen |

#### 5.2.2.3 Díjpolitika

A meglévő hulladékgazdálkodási rendszerben alkalmazott díjpolitika részletesen a 3.1.3.2 fejezetben látható. A projekt megvalósulása esetén tervezett díjpolitika részletesen a 6.2.2.1 fejezetben látható.

A meglévő és a tervezett díjpolitika egyaránt megfelel a 64/2008. (III. 28.) Korm. rendeletben lefektetett elveknek, követelményeknek, közöttük lényegi eltérés nincs.

#### 5.2.2.4 A közszolgáltatók, üzemeltetők bevonása a fejlesztés finanszírozásába

37. táblázat: A jövőbeli üzemeltetők bevonása az önerő finanszírozásába

| Sorszám | Megnevezés |  | Igen | Nem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A projekt megvalósításához szükséges önerő finanszírozásába az üzemeltető/közszolgáltató/vagyonkezelő bevonásra kerül |  |  | X |
| 2 | Az 1. kérdésre adott „Igen” válasz esetén az üzemeltetőtől, közszolgáltatótól, vagyonkezelőtől elvárt finanszírozási forrás összege (e Ft) |  |  |  |
| 3 | Az 1. kérdésre adott „Igen” válasz esetén az üzemeltető/közszolgáltató/vagyonkezelő a finanszírozást |  |  |  |
|  | a) a közszolgáltatási jog ellenértékének megfizetésével |  |  |  |
|  |  | aa) nyílt közbeszerzési eljárás nyerteseként biztosítja |  |  |
|  |  | ab) a Kbt.2/A.§-a alapján kijelölt egy, vagy több közszolgáltató hitelből biztosítja |  |  |
|  |  | ab) a 4/2011. (I.28) Korm. rendelet 117.§ (5) bekezdése alapján a jelenlegi egy, vagy több közszolgáltató hitelből biztosítja |  |  |
|  |  | ac) a Kbt.2/A.§-a alapján kijelölt egy, vagy több közszolgáltató a megtakarításaiból biztosítja |  |  |
|  |  | ad) a 4/2011. (I.28) Korm. rendelet 117.§ (5) bekezdése alapján a jelenlegi egy, vagy több közszolgáltató a megtakarításaiból biztosítja |  |  |
|  | b) vagyonkezelői jog ellenértékeként |  |  |  |
|  |  | ba) nyílt pályázat útján kiválasztott nyertes egy, vagy több vagyonkezelő biztosítja |  |  |

38. táblázat: A csatolt képviselő-testületi határozatok az üzemeltetési koncepció elfogadásáról

| Sorszám | Önkormányzat megnevezése | Határozat száma* | Határozat kelte (év, hó, nap)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

*benyújtására legkésőbb a Támogatási Szerződés megkötéséig kerül sor.

### 5.2.3 ÁFA fizetése és visszaigényelhetősége a beruházás és a működtetés során

A projektet megvalósító Projektgazda az ÁFA-t visszaigényelheti, ezért a beruházási költség ÁFA-ja visszaigénylésre kerül, minden költségtétel esetében. A projekt költségvetésében benyújtott elszámolható költség nettó költség, ÁFA-t nem tartalmaz.

Az üzemeltetési koncepció alapján a projekt megvalósulása után a közszolgáltatást végző Üzemeltető szintén ÁFA alany, így az ÁFA a működtetés során is visszaigénylésre kerül.

## 5.3 A projekt hatásai

### 5.3.1 A projekt jelentős hatásai

### 5.3.2 A projekt hatásai a fenntartható fejlődésre

#### 5.3.2.1 A projekt környezeti fenntarthatósága a pályázó szervezetre vonatkozóan

A szervezet az adatlapon a szervezetre vonatkozó környezeti fenntarthatósági szempontok közül a Fenntarthatósági program (Local Agenda 21) elkészítését vállalja.

A fenntarthatósági szempontok és megfontolások szervezeti tevékenységébe történő integrálhatóságának érdekében a Konzorcium vállalja fenntarthatósági program (Local Agenda 21) elkészítését, melyben a szervezet saját maga számára határoz meg erőfeszítéséket a fenntarthatóság szempontjainak érvényesítésére. Az ebben foglaltak fő célja az, hogy a Konzorcium a természeti környezet fejlesztésével összhangban tervezi az épített környezet, infrastrukturális rendszer, energiaellátás, közlekedés, hulladékkezelés, agrárium stb. jövő orientált alakítását.

Konzorcium vállalja, hogy Local Agenda 21 programokat a támogatási szerződés aláírását követő 6 hónapon belül előterjesztésként a települések számára előkészíti. Az előkészítés során a lakossági és gazdasági részvételt - a LA21 tervezési metódusának megfelelően - közösségi tervezés révén törekszik elérni.

#### 5.3.2.2 A projekt környezeti fenntarthatósága a megvalósítandó változatra (a projektre) vonatkozóan

A szervezet az adatlapon a projektre vonatkozó környezeti fenntarthatósági szempontok közül a következőket vállalja:

Partnerség építés a projekttervezés és végrehajtás során: szervezet vállalja, hogy az érintettek bevonásával határozza meg a célokat, a megoldandó problémákat, és a célközönséget folyamatosan bevonja a projekt tervezésébe, monitoringjába, értékelésébe.

#### 5.3.2.3 A környezettudatos beszerzés alkalmazása

A környezettudatos közbeszerzés érvényesítését a közbeszerzési tanácsadóval kötött szerződésben előírja.

A környezettudatos beszerzés megvalósítása érdekében a Konzorcium a következő szempontokat kívánja érvényesíteni:

- a vállalkozók kiválasztása során előnyben részesítik azokat, akik Környezetközpontú Irányítási Rendszerrel, ISO 14001 vagy EMAS tanúsítvánnyal rendelkeznek

- a projekt kivitelezéséhez szükséges anyagokat lehetőség szerint helyi termelőktől és gyártóktól kívánják beszerezni

- a vállalkozó kiválasztásakor előnyben részesítik azt, aki magasabb kategóriájú EURO szabványoknak megfelelő járműveket biztosít a szállítás során

#### 5.3.2.4 A rendezvények, egyeztetések, megbeszélések stb. körülményei környezettudatosságának biztosítása

A kötelező tájékoztatást végző szervezet közbeszereztetése során kiemelt fontosságot kap a környezettudatos rendezvények, események stb. szervezése, valamint a kommunikációs tervben bemutatásra kerülnek a rendezvények, egyeztetések stb. körülményeinek környezettudatossági szempontjai.

A Konzorcium a rendezvények, egyeztetések, megbeszélések stb. körülményeinek környezettudatosságát az alábbiakkal kívánja biztosítani:

- amennyiben lehetséges az egyeztetéseket nem személyesen hajtják végre, hogy csökkentsék az utazások számát egyeztetések,

- megbeszélések elektronikus úton a papír felhasználás csökkentésének érdekében tájékoztató anyagokhoz újrahasznosított papír használata,

- lehetőség szerint két oldalas nyomtatással rendezvények stb. során

- a szelektív hulladékgyűjtés biztosítása

- jegyzetek készítéséhez, fax küldéséhez/fogadásához egyoldalas nyomtatványok felhasználása

#### 5.3.2.5 Másodlagos alapanyag felhasználás biztosítása

A projekt alapvető célja a másodnyersanyagok előállítása a lakossági hulladék szelektív gyűjtésével, illetve a begyűjtött hulladék előkezelésével. A projekt során a válogatáson átesett szelektív hulladékból tiszta frakciókat hoznak létre, melyek már hasznosíthatók nyersanyagként. A komposztálás során keletkező komposztot a mezőgazdaságban lehet felhasználni, vagy a hulladéklerakón takaróanyagnak, illetve a betelt hulladéklerakó rekultiválására szintén felhasználható.

Pályázó szervezet vállalja, hogy a projekt során keletkező dokumentumokat – amennyiben azok nyomtatása elkerülhetetlen - újrahasznosított papírra nyomtatja, legalább 10 kg mennyiségig, amennyiben a papírfelhasználás mértéke eléri ezt a szintet.

### 5.3.3 A projekt esélyegyenlőségi hatásai

#### 5.3.3.1 Az esélyegyenlőségre tett, a pályázó szervezetre vonatkozó vállalások megvalósításának bemutatása

Esélyegyenlőségi terv: Pályázó szervezet vállalja, hogy a projekt során történő beszerzések során beszállítóitól elvárja esélyegyenlőségi terv meglétét, elkészítését.

Esélyegyenlőségi munkatárs alkalmazása: Pályázó szervezet vállalja, hogy a projekt megvalósítása során Pályázó szervezetnél esélyegyenlőségért felelős munkatársat alkalmaz a fenntartási időszak végéig.

A projektgazda rendelkezik esélyegyenlőségi koncepcióval

#### 5.3.3.2 A projekt honlapjának infokommunikációs akadálymentesítésének bemutatása

A Konzorcium a projekt honlapjának kialakítása során az alábbi szempontokat kívánja érvényesíteni az akadálymentesítés érdekében:

Észlelhetőség:

Szöveges alternatívát kell biztosítani bármilyen nem-szöveges formátumú tartalomhoz;

Alternatívákat kell biztosítani az idő-alapú médiához;

Az előtér és háttér megkülönböztethető kontrasztú kell, hogy legyen;

A szöveg és a képként reprezentált szöveg vizuális megjelenítése esetében

a kontrasztarány minimum 4,5:1 kell legyen;

A szöveg és a képként reprezentált szöveg vizuális megjelenítése során kontrasztarány legalább 7:1 kell legyen.

Működtethetőség:

Minden funkciónak elérhetőnek kell lennie a billentyűzetről;

Időzítést kikapcsolhatóvá kell tenni;

Biztosítani kell, hogy nem jelenítenek meg olyan tartalmat, ami három alkalomnál többször villan fel egy másodperc alatt.

Érthetőség:

Elérhetővé kell tenni a szokatlan vagy szűk értelemben használt szavak és mondatok, illetve rövidítések konkrét definícióját;

Biztosítani kell a hibamegelőzést és a támogatott javítást a bevitelben (ha van).

#### 5.3.3.3  A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken és a kommunikációban esélytudatosságot az esélytudatosság közvetítésének bemutatása

A Konzorcium a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken és a kommunikációban esélytudatosságot kíván megvalósítani. Ennek érdekében az alábbi feltételeket biztosítják:

- a rendezvényekre és egyeztetésekre civil szervezetek (beleértve a kisebbségi civil szervezeteket is) meghívása és számukra véleménynyilvánítási lehetőség megteremtése

- mozgássérültek számára nyilvános események megközelíthetőségének biztosítása (például: parkolóhelyek biztosítása, megfelelő nagyságú mozgásterület szabadon hagyása)

- igény esetén nyelv- és/vagy jeltolmács biztosítása

- gyengénlátók számára is jól olvasható tájékoztató anyagok terjesztése

#### 5.3.3.4 Nemek közti esélyegyenlőség a közbeszerzésekben

A 20011. évi CVIII. Tv. a közbeszerzésekről előírásai alapján az ajánlatkérőnek esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítania az ajánlattevők számára.

# 6. A kiválasztott változat pénzügyi és közgazdasági költség-haszon elemzése

6.-1. táblázat

| Munkalap megnevezése | Munkalap tartalma |
| --- | --- |
| Beruházás_PNE Beruházás_Projekt | A fájl külön munkalapokon tartalmazza a projekt nélküli eset és a kiválasztott változat - beruházási költség és - pótlási költség adatait, - számított amortizációját és - maradványértékét. |
| Működés_PNE Működés_Projekt | A fájl külön munkalapokon tartalmazza a projekt nélküli eset és a kiválasztott változat - működési költség számításának megalapozó adatait, - az értékesítési bevétel számításokat - a szolgáltatási díjbevétel számításokat - a fizetőképességi számításokat (csak a kiválasztott változat esetében) |
| Pénzügyi Gazdasági Támogatás Fenntarthatóság_fejl.különbözet Fenntarthatóság_teljes | A fájl külön munkalapokon tartalmazza a megelőző munkalapokra való hivatkozással a - pénzügyi mutatók és a - közgazdasági mutatók kiszámítását - támogatási arány kiszámítását - fenntarthatósági számításokat a - fejlesztési különbözetre (benne a maradványérték számítást a jövedelemtermelő képesség alapján) és a - teljes költségre. |
| 40. és stb. (számozott sablon és egyéb táblázatok) | A fájl külön munkalapokon tartalmazza az RMT Sablonnak megfelelő táblázatokat és az RMT-ben megjelenő több egyéb táblázatot, a megelőző munkalapokra való hivatkozással. |

## 6.1 A költség-haszon elemzés általános feltételezései

A költség-haszon elemzés során alkalmazott általános feltételezések a következők:

Általános elemzési módszer

Az értékelés során alkalmazott általános elemzési módszer: a diszkontált cash-flow-n alapuló módszer a fejlesztési különbözet alapján. A fejlesztési különbözet módszerének alkalmazásához meghatároztuk a projekt nélküli változatot. Mivel jelen projekt „A” típusú pályázatként kerül benyújtásra (jelenleg megvalósítás alatt álló KEOP-1.1.1./B projekttel rendelkezik), így a projekt nélküli változat az MT útmutató 4.3. fejezete alapján a KEOP-1.1.1./B projekt kiválasztott, megvalósítandó változata. A projekt beruházási, működési költségeit, bevételeit és hatásait a projekt nélküli változathoz viszonyítva állapítottuk meg, a teljes vizsgált referencia időszakra.

A projekt nélküli eset lényegében az elemzési időtávra vonatkozóan megadott olyan részletes helyzetleírás, amely a projekt elmaradása esetén következne be. Mivel a költség-haszon elemzés kizárólag a pályázatban szereplő projekt hatásait vizsgálja, el kell különíteni azon hatásokat, amelyek a projekt elmaradása esetén is bekövetkeztek volna. Ezeket mutatja be a projekt nélküli eset. A pályázati projekt beruházási költségéből, működési költségéből, valamint bevételéből az elemzés során levontuk azon összegeket, amelyek várhatóan a projekt nélküli forgatókönyv esetén is jelentkeznének.

Árfolyam

Az elemzés adatai forintban szerepelnek.

Referencia időszak

A hulladékgazdálkodási projektek esetében előírt 30 éves vizsgálati időtáv került alkalmazásra (mely tartalmazza a beruházási időszakot is, a pályázat benyújtásától).

Tervezési árszint, infláció

Az elemzés reálértéken – 2013. évi árszinten – történt. Az elemzés során relatív árváltozásokat nem feltételeztünk.

Pénzügyi diszkontráta

A vonatkozó EU és hazai útmutatók által javasolt 5%-os reál pénzügyi diszkontráta került alkalmazásra.

Közgazdasági diszkontráta

A vonatkozó EU és hazai útmutatók által javasolt 5,5%-os reál gazdasági diszkontráta került alkalmazásra.

Az ÁFA kezelésének kérdése

Mivel az ÁFA csupán transzferjellegű fizetés, az ÁFA a közgazdasági elemzésnek – beleértve a változatelemzést – nem része. Ennek megfelelően a közgazdasági elemzésben a költségeket és bevételeket nettó módon (ÁFA nélkül) szerepeltettük. A pénzügyi elemzésben azonban szerepeltetni kell az ÁFA-t attól függően, hogy a vizsgált szereplő jogosult-e az ÁFA visszaigénylésére. A projektet megvalósító Pályázó az ÁFA-t visszaigényelheti, ezért a beruházási költség ÁFA-ja nem szerepel a pénzügyi elemzésben, és nem tartalmazzák az ÁFA-t a pénzügyi elemzésben szereplő egyéb költség és bevétel adatok sem.

Az ÁFA egyedül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjak megfizethetőségi vizsgálata során került figyelembe vételre.

Az amortizáció kezelése

A diszkontált cash-flow alapú pénzügyi megtérülési számításoknak az amortizációs költség közvetlenül nem része, mivel az amortizációs költség nem jelent közvetlen készpénzkiadást.

A saját forrás finanszírozásának módja

A saját forrás finanszírozását a Pályázó tagönkormányzatai önerőből biztosítják.

Intézményi kérdések

A projekt megvalósítója a projektben résztvevő települések által létrehozott jogi személyiségű Pályázó lesz. A projekt keretében beszerzett eszközök a jogi személyiségű Pályázó tulajdonába kerülnek.

Be nem hajtható követelések

A témában folytatott egyeztetések (CBA munkacsoport, KvVM 2010. február), valamint az egyeztetések írásos összefoglalója (Költség-haszon elemzés útmutató (KHE) kapcsán tartott egyeztető megbeszélés eredményei - összefoglaló) alapján a nemfizetési ráta az üzemeltető kockázata, nem a projekté, a potyautasok költségét az EU és a Magyar Állam nem finanszírozza, tehát a bevételek meghatározása során a be nem hajtható követelések arányára nem lehet tekintettel lenni, a projektek finanszírozási hiány számítása során a teljes bevételt kell szerepeltetni. További EU elvárás, hogy az elemzésekben nem használható többféle bevétel, tehát a fenntarthatóság vizsgálata során is a teljes bevételt kell szerepeltetni.

## 6.2 Pénzügyi elemzés

A pénzügyi elemzés általános célja, a projekt cash-flow előrejelzésének segítségével a megfelelő megtérülési mutatók – a pénzügyi nettó jelenérték (FNPV) és a pénzügyi megtérülési ráta (FRR) – kiszámítása, valamint a projekt pénzügyi fenntarthatóságának vizsgálata.

A pénzügyi elemzés gyakorlatilag a beruházás pénzáramait bemutató táblázatok összeállításából áll, beleértve a beruházási költségeket, a működési költségeket (üzemeltetés, fenntartás, pótlás), a bevételeket, a finanszírozás forrásait és a halmozott nettó pénzáramot.

A beruházás pénzáramaira épülve történik a projekt pénzügyi mutatóinak meghatározása és a projekt pénzügyi fenntarthatóságának vizsgálata.

Az elemzés keretében változatlan árakkal dolgozó pénzügyi modell készült a beruházás és a működtetés éveire. A pénzügyi elemzés során a fejlesztési különbözet módszerét alkalmaztuk. A projekt pénzügyi fenntarthatóságának vizsgálata a fejlesztési különbözeten túlmenően a projekt teljes költsége vonatkozásában is megtörtént.

A pénzügyi modell tartalmazza:

- a számítások során alkalmazott feltételezéseket;

- a fejlesztések elszámolható és nem elszámolható (a projekt esetében nincsenek), időben ütemezett beruházási költségeit változatlan áron forintban;

- a fejlesztések zavartalan működtetéséhez szükséges pótlások/felújítások ütemtervét;

- a fejlesztések prognosztizált működési és fenntartási költségeit;

- a fejlesztések finanszírozási költségeit;

- a fejlesztések finanszírozási tervét (önkormányzati/Pályázói, állami és EU szerepvállalás, stb.).

### 6.2.1 Pénzügyi költségek becslése

A költségeket 2013. évi árakon, reálértéken becsültük a 2013-2042. közötti projekt időszakra vonatkozóan.

A projekt költségeinek kezelése:

- A projekt pénzügyi költségei között a pénzügyi mutatók kiszámítása során a fejlesztési különbözet módszerét alkalmazva csak a többletköltségeket szerepeltettük.

- A projekt fenntarthatóságának vizsgálata a projekt fejlesztési különbözetére és a projekt teljes költségére is elkészült.

#### 6.2.1.1 Beruházási költségek becslése

A projekt beruházási költsége az RMT Sablonnak megfelelő bontásban az alábbi táblázatban látható. A teljes beruházási költség elszámolható, a projektnek nincsenek nem elszámolható beruházási költségei.

39. táblázat: Pénzügyi beruházási költségek

|  | 1. év | 2. év | Összesen |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Immateriális javak |  |  |  |
| vagyoni értékű jogok |  |  |  |
| szellemi termékek megszerzése |  |  |  |
| 2. Tárgyi eszközök/ingatlanok, gépek, műszaki és egyéb berendezések, felszerelések, járművek, beruházások, felújítások |  |  |  |
| Eszköz beszerzések |  |  | 1006980000 |
| műszaki, egyéb berendezés |  |  |  |
| gépek |  |  |  |
| járművek |  |  |  |
| kisértékű tárgyi eszköz |  |  |  |
| Projektmenedzsment |  |  | 7900000 |
| általános menedzsment |  |  |  |
| pénzügyi tanácsadó |  |  |  |
| jogi szakértő |  |  |  |
| műszaki szakértő |  |  |  |
| informatikai szakértő (informatikai fejlesztés esetén) |  |  |  |
| Közbeszerzés |  |  | 12400000 |
| közbeszerzési tanácsadó |  |  |  |
| közbeszerzési dokumentáció |  |  |  |
| Tanulmányok, vizsgálatok |  |  | 3000000 |
| RMT |  |  |  |
| CBA/KHE |  |  |  |
| informatikai fejlesztés előkészítését megalapozó műszaki terv |  |  |  |
| egyéb tanulmány |  |  |  |
| Tájékoztatás, nyilvánosság |  |  | 79000000 |
| Összes nettó költség |  |  |  |
| Nem visszaigényelhető ÁFA |  |  |  |
| Teljes beruházási költség |  |  | 103818000 |

A projekt tervezői szemléletű beruházási költsége az alábbi táblázatban látható.

6.2.1.1.-1. táblázat: A projekt beruházási költségeinek tervezői szemléletű bontása

#### 6.2.1.2 Működési költségek becslése

A projekt működési költségének fejlesztési különbözete a 40. táblázatban látható. A részletes – minden év adatát tartalmazó – táblázat a mellékletben látható. Az üzemeltetési és karbantartási költségek értéke negatív, mivel a projekt nélküli esethez képest megtakarítás jelentkezik. A működési költségek 2016. után már nem változnak, mert a mennyiségek is állandók.

A projektben tervezett eszközök alapján becsült működési költség tervezési szemléletű bontása az alábbi táblázatban látható. A működési és fenntartási többletköltségek részletesen, tevékenységek szerint kerültek megtervezésre, fix és változó költség bontásban.

A költségek hosszú távú idősorának megtervezése érdekében a költségeket fix és változó részre bontottuk. Fix költségnek tekintettük az edényazonosító chip, a járatoptimalizálás és a karbantartás költségeit, és változó költségnek az energia költséget.

A részletes ütemtervben a fix költségek időben változatlanok, a változó költségek a releváns mennyiségek alakulásának megfelelően változnak

6.2.1.2-1. táblázat: A kiválasztott változat működési költségei és a költségek fajlagos mutatói, 2015. év

A működési költség fejlesztési különbözete az alábbi táblázatokban látható.

6.2.1.2-2. táblázat: A kiválasztott változat működési költségeinek fejlesztési különbözete, 2015. év

40. táblázat: Pénzügyi működési költségek hulladékgazdálkodási folyamat szerint

A hulladékgazdálkodási rendszer projekt megvalósulása esetén várható teljes működési költsége az alábbi táblázatban látható.

6.2.1.2.-3. táblázat: Pénzügyi működési költségek hulladékgazdálkodási folyamat szerint, teljes költség

#### 6.2.1.3 Maradványérték becslése

Maradványérték a beruházási és pótlási költségek vonatkozásában került meghatározásra. A maradványérték számítása a projekt jövőbeli várható jövedelemtermelő képessége alapján történt, örökjáradék számítással (évente egyenlő nagyságú, végtelen számú pénzösszegek sorozatának jelenértéke). Az örökjáradék alapját képező évente egyenlő nagyságú pénzáram számítása: a projekt vizsgált időtávra vonatkozó átlagos pénzügyi bevétele, csökkentve az azonos időszakra vett átlagos pénzügyi működési költségével és pénzügyi pótlási költségével. A maradványérték ezzel a módszerre csak a teljes rendszerre vonatkozóan számítható, létesítményenként nem. A projekt maradványértékének fejlesztési különbözete: 27.338 eFt.

A projekt maradványértéke az RMT Sablonnak megfelelő bontásban az alábbi táblázatban látható.

41. táblázat: Pénzügyi maradványérték

|  | Jelenérték | 30. év |
| --- | --- | --- |
| - Megelőzés költségei |  |  |
| - Házi komposztálás |  |  |
| - Gyűjtési költségek gyűjtési módok szerint |  |  |
| - Hulladékudvar |  |  |
| - Gyűjtősziget |  |  |
| - Járművek |  |  |
| - Edényzet |  |  |
| - Kezelési költségek létesítmények szerint |  |  |
| - Válogató |  |  |
| - Komposztáló |  |  |
| - Előkezelő (mechanikai ill. biológiai) |  |  |
| - Átrakó |  |  |
| - Lerakó |  |  |
| - Egyéb kezelést végző létesítmények |  |  |
| - Összesen | 6 325 | 27 338 |

#### 6.2.1.4 Pénzügyi költségek összegzése

A projekt pénzügyi költségeinek (fejlesztési különbözet) összegzése az RMT Sablonnak megfelelő bontásban az alábbi táblázatban látható. (Megjegyzés: az üzemeltetési költség a lerakási járulék összegével kapcsolatos változásokat is tartalmazza.) A részletes – minden év adatát tartalmazó – táblázat a mellékletben látható.

42. táblázat: A költségek becslésének eredményei

### 6.2.2 Pénzügyi bevételek becslése

A teljes hulladékgazdálkodási rendszer bevétele a projekt megvalósulása után hulladék közszolgáltatási díjbevételből és értékesítési bevételből áll. Egyéb bevételek nincsenek.

A díjbevétel alakulása

- A projekttel létrehozott eszközök működtetésének fedezéséhez szükséges bevétel

A működési bevételeknek fedezniük kell a projekttel létrehozott eszközök üzemeltetési és fenntartási költségeit, valamint pótlási költségeit, továbbá a projekt megvalósításának finanszírozási költségeit. Jelen projekt működési költség megtakarítást eredményez, míg a projekt megvalósításnak finanszírozási költségei nincsenek, így ezek fedezéséhez nem szükséges díjemelés. A pótlások fedezéséhez szükséges bevételt – amennyiben szükséges - fokozatosan növekvő díjakkal lehet generálni.

- Fizetendő lerakási járulék fedezetéhez szükséges bevétel

A fizetendő lerakási járulékot a felmerülés évében teljes mértékben be kell építeni a díjakba a fenntarthatóság megőrzése érdekében, tekintetbe véve a hatályos jogszabályokat (melyek alapján 2013-2014-ben nem lehetséges a lerakási járulék beépítése).

Az értékesítési bevételek az értékesített hulladék mennyiségének alakulása szerint változnak a vizsgált időszakban.

Az elemzésben feltüntetett bevételek támogatásokat nem tartalmaznak.

#### 6.2.2.1 A díjak meghatározása

A projekt működtetéséhez nem szükséges a hulladék közszolgáltatási díjak emelése. A projekt megvalósulása után alkalmazott díjpolitika megfelel a 2012. évi CLXXXV. törvényben és a 64/2008. (III. 28.) Korm. rendeletben lefektetett elveknek, követelményeknek.

Díjpolitika

Alapelv

A díjpolitika alapelve a „szennyező fizet” elve.

Általános szabályok

- A települési szilárd hulladék kezelésére irányuló közszolgáltatási díj (továbbiakban: közszolgáltatási díj) a Pályázó ellátott településein egységesen és egyforma összegben kerül meghatározásra.

- A közszolgáltatási díj legalább egyéves díjfizetési időszakra kerül meghatározásra.

- A közszolgáltatási díj egytényezős (távlatilag kéttényezős is lehet).

- A közszolgáltatási díj – a vegyes hulladék mennyiségével arányosan – úgy kerül meghatározásra, hogy

  - A közszolgáltatást működtető szolgáltató hatékony működéséhez szükséges folyamatos költségek és ráfordítások megtérülésének, valamint a közszolgáltatás fejleszthető fenntartásához szükséges költségek és ráfordítások fedezetének biztosítására alkalmas legyen, azaz fedezze:

  - a 2012. évi CLXXXV. törvény szerinti céltartalék összegét.

  - a folyamatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatás indokolt költségeit

      - a hulladékbegyűjtés, -szállítás, -ártalmatlanítás, -hasznosítás gyakorlásához szükséges, a hulladékkezelő létesítménynek, eszköznek a közszolgáltatással kapcsolatos üzemeltetési költségét és ráfordítását, ideértve a fenntartással és karbantartással felmerülő költségeket és ráfordításokat is;

      - a számlázás és díjbeszedés költségét;

  - a környezetvédelmi kötelezettségek teljesítésének indokolt költségeit (azaz a környezetvédelmi kiadás és ráfordítás, különösen a környezetvédelmi hatósági eljárásért fizetett illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj, a jogszabályon alapuló környezetvédelmi kötelezettségek teljesítése érdekében végzett beruházások, illetve mérések és vizsgálatok költségét);

  - a közszolgáltatás tartós ellátásához, fejlesztéséhez szükséges indokolt költségeket (azaz az a)1. pont szerinti létesítmények, eszközök elhasználódásából eredő, azok felújítását, pótlását, korszerűsítését, bővítését, rekonstrukcióját szolgáló kiadásokat és ráfordításokat);

  - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény bezárásának, rekultivációjának, utógondozásának és monitoringjának indokolt költségeit.

  - Ösztönözzön a költséghatékony hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra, a közszolgáltatás hatékonyságának javítására, a kapacitások hatékony igénybevételére, a közszolgáltatás minőségének folyamatos javítására, valamint a környezetterhelés csökkentésére.

- Közszolgáltatási díjcsökkentő tényezőként kerül figyelembe vételre a közszolgáltatás teljesítése folyamatában keletkező melléktermékek hasznosításából vagy hasznosítás céljára történő átadásból származó bevétel.

- Közszolgáltatási díjat csökkentő költségvetési, illetőleg önkormányzati támogatások nincsenek, illetve nem kerülnek figyelembe vételre.

- A szelektív gyűjtésben részt vevőnek - a hulladéknak a begyűjtőhelyen (pl. hulladékgyűjtő udvar, gyűjtősziget) történő átadásáért - díj nem kerül felszámításra.

- A közszolgáltatási díj az általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételek alapján kerül meghatározásra.

- Az egységnyi díjtételek - elkülönítve – tartalmazzák a hulladék begyűjtésének, szállításának, szelektív gyűjtésének és az utógondozásra, illetve monitorozásra is kiterjedő ártalmatlanításának költségeit.

- A közszolgáltató köteles a közszolgáltatási díj megállapítása érdekében díjkalkulációt készíteni. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe nem tartozó tevékenységet is végző közszolgáltató az egyes tevékenységeire olyan elkülönült nyilvántartást vezet, amely biztosítja az egyes tevékenységek átláthatóságát, valamint kizárja a keresztfinanszírozást, továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás nyújtása érdekében végzett tevékenységét éves beszámolója kiegészítő mellékletében oly módon mutatja be, mintha azt önálló vállalkozás keretében végezte volna. A tevékenység elkülönült bemutatása legalább önálló mérleget és eredménykimutatást jelent.

- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg.

- A közszolgáltató a Hivatalnak minden olyan tájékoztatást és adatot megad, amely a Hivatal hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal kapcsolatos díjelőkészítő és díjfelügyeleti tevékenységéhez szükséges. A közszolgáltató a Hivatal által megjelölt tartalommal, formában és határidőn belül eleget tesz tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségének.

A közszolgáltatási díj meghatározásának részletes szabályai

- Az egytényezős közszolgáltatási díj esetében az egységnyi díjtétel a 4.1 pontban meghatározott költségek és ráfordítások, valamint a várható szolgáltatási mennyiség hányadosaként kerül megállapításra.

- A 13. pont szerint várható szolgáltatási mennyiség a településeken szolgáltatást igénybe vevők számának és a fajlagos hulladékmennyiségnek a szorzata. A fajlagos hulladékmennyiség meghatározása a 11. pont szerinti díjkalkuláció része, amelyet az előző évi tényleges szolgáltatási mennyiség alapján kell számítani.

- A fizetendő közszolgáltatási díj az egységnyi díjtétel és a díjfizetési időszakban ürített hulladékmennyiség szorzata.

- Az ürített hulladékmennyiség az edényszám, az ürítési szám és a térfogatban meghatározott hulladékmennyiség szorzata.

A projekt megvalósítása esetén szükséges közszolgáltatási díjak meghatározása során azt a szükséges díjtöbbletet, ill. díjat határoztuk meg, ami a projekt többletköltségeinek és a hulladékgazdálkodási rendszer költségeinek fedezéséhez szükséges, az értékesítési bevételek levonása után, a díjpolitika 13-16. pontjai alapján, figyelembe véve a díjak megfizethetőségét és a fokozatos díjemelés elvét is. A majdani díjat mindazonáltal, a 2012. évi CLXXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően – a közszolgáltató adatszolgáltatása alapján a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által készített javaslat alapján – a miniszter rendeletben állapítja meg.

A projekt működtetéséhez – azaz a működési költségek fedezéséhez – nem szükséges díjemelés, mert a projekt működési költség megtakarítást eredményez. Nem igényel díjemelést a később esedékes pótlások finanszírozási szükséglete sem. A hulladék közszolgáltatási díj lerakási járulék nélkül számított összege várhatóan nettó 24 652 Ft/háztartás/év lesz.

A lerakási járulékot fedező díjrésszel együtt (amennyiben az a későbbiekben a díjakba beépíthető lesz) a vizsgált működési időszakban a hulladék közszolgáltatási díj összege várhatóan nettó 27.371-28.885 Ft/háztartás/év között alakul. A projekt megvalósulásával a fizetendő lerakási járulék összege kismértékben csökken.

A díjak meghatározása során a fentiek alapján tehát elsősorban a pénzügyi fenntarthatóságot tartottuk szem előtt, és olyan mértékű díjemeléseket alkalmaztunk, melyekkel a fenntarthatóság biztosítható (ld. 6.2.5.3 fejezet). A projekt esetében ez nem igényelt díjemelést.

Az RMT Sablon szerint a hulladék közszolgáltatási díj meghatározásának bemutatására a 43. táblázat szolgál (43. Táblázat: Közszolgáltatási díj meghatározása). Megítélésünk szerint a 43 táblázat több okból sem alkalmas a közszolgáltatási díj meghatározására:

- A projekt szempontjából a díjak meghatározásának követendő módszere véleményünk szerint, összhangban a KHE Útmutatóval az alábbi: Díjak (ezzel bevételek) meghatározása, figyelemmel a projekt fenntarthatóságára és a díjak megfizethetőségére. Az így meghatározott díjak az amortizáció valamilyen szintű beépítését eredményezik. Ezzel szemben a táblázat a költségekből és ráfordításokból, melynek része az amortizáció, vezeti le a díjat.

- A táblázat gyakorlati szempontból téves következtetések levonását eredményezheti, mivel a díjakat a begyűjtött hulladék mennyiségére vetíti, miközben a lakossági díjak kivetése a gyakorlatban a hulladékgyűjtő edényzet mérete alapján történik, tehát a ténylegesen gyűjtött hulladék mennyiségétől függetlenítve.

- A díjtömeg táblázat alapján történő meghatározása nem tudja figyelembe venni a díjak megfizethetőségét és a fokozatos díjemelés elvét.

- A táblázat a rendszertelenül jelentkező pótlási költségeket mint indokolt éves összegű fejlesztést (3.1.-es sor) építteti be a díjtömeg meghatározásába. Ennek során nem kezelhető, ha a nagyobb összegű pótlások miatt a pénzügyi fenntarthatóság rövid lejáratú hitelek felvételével biztosítható.

A fentiek ellenére a táblázat kitölthető volt a tervezett költségek és bevételek alapján (bár a 8. és 11. sor a meglévő eszközökre vonatkozó olyan információkat is kér (amortizáció és annak meglévő díjba történő beépítettsége), melyek még a projekt nélküli eset meghatározásakor sem szükségesek, és a teljes CBA vonatkozásában irrelevánsak, mivel az elemzés a projekt fejlesztési különbözetének vizsgálatára épül), de tervezési alapként nem használható, csak ellenőrzési segédletként.

A táblázat egyes részeinek kitöltése különböző szemlélettel történt:

- A „Díjtömeg számítás” és a „Fajlagos díjak számítása” a projekt teljes költsége és értékesítése bevétele alapján került meghatározásra.

- Az „Értékcsökkenés beépítésének ellenőrzése” a projekt fejlesztési különbözete és teljes költsége alapján is kitöltésre került.

43. táblázat: Közszolgáltatási díj meghatározása

#### 6.2.2.2 Fizetőképességi vizsgálatok (affordability)

Az infrastrukturális projektek bevételeinek tervezésénél figyelembe kell venni, hogy a háztartások teherviselő képessége általában behatárolt. Mivel a háztartások rendelkezésére álló jövedelmek között jelentős szóródás van, külön vizsgálni kell az alsó jövedelemkategóriába tartozó háztartások terheinek alakulását.

Az egy háztartás által fizetendő éves hulladék közszolgáltatási díj (kiadás) átlagosan a háztartás rendelkezésére álló éves nettó jövedelem 0,7-1,3%-ig terjedhet a releváns Útmutatók alapján.

A hulladék kiadások és nettó jövedelmek arányának meghatározásához a következő adatokra van szükség:

- Egy háztartás éves hulladék közszolgáltatási kiadása (Ft/háztartás/év) ÁFA-val növelten – a nettó kiadás meghatározását ld. a 6.2.2.1. fejezetben.

- Egy háztartásra jutó átlagos nettó jövedelem

Az egy háztartás jutó átlagos nettó jövedelem vonatkozásában nincsenek rendelkezésre álló adatok. A háztartási jövedelmet számítani lehet különböző egy főre vonatkozó adatokból:

- SZJA alapot képező jövedelem – a rendelkezésre álló adat 2011. évi, többféle bontásban – akár településsorosan – elérhető (forrás: KSH)

- SZJA – a rendelkezésre álló adat 2011. évi, többféle bontásban – akár településsorosan – elérhető (forrás: KSH)

- Társadalmi jövedelem – a rendelkezésre álló adat 2011. évi, a 7 statisztikai régióra vonatkozó adatoknál részletesebben nem érhető el (forrás: KSH)

- Egyéb jövedelem – a rendelkezésre álló adat 2011. évi, a 7 statisztikai régióra vonatkozó adatoknál részletesebben nem érhető el (forrás: KSH)

A jövedelem számítását az öt érintett kistérség (Kiskunhalasi, stb.) vonatkozásában végeztük el. Az egy főre eső jövedelem számítása során a személyi adó jövedelem alapot képező jövedelemből levontuk a személyi adót. Mivel nem minden jövedelem SZJA köteles, ezért a jövedelem további korrekcióra szorult, hozzá kellett adni a társadalmi jövedelmeket (országos átlag), valamint az egyéb jövedelmekből az SZJA hatálya alá nem tartozó jövedelmeket (országos átlag). A háztartási jövedelem meghatározásához az egy főre jutó jövedelmeket megszoroztuk a háztartások átlagos lélekszámával. Végezetül a jövedelmet 2013. évi árszintre hoztuk a 2011-2013. között tény, ill. becsült inflációval és reáljövedelem változással. A vizsgált referencia időszakban a nettó jövedelem esetében reálnövekedést nem vettünk figyelembe.

Az alsó jövedelmi tizedbe tartozó népesség jövedelme kb. 37%-a az átlagos nettó jövedelemnek az országos átlag adatok alapján (KSH, 2007.). Ezt az arányt alapul véve, a hulladék kiadások és a nettó jövedelmek aránya az alsó jövedelmi tizedbe tartozók esetében eléri a 3,7-5,0 %-ot.

A KHE Útmutató alapján a hulladék kiadások és az átlagos nettó jövedelmek aránya 0,7-1,3% között lehet. A projekt megvalósulásával a hulladék kiadások és a jövedelmek aránya.

#### 6.2.2.3 A pénzügyi bevételek becslése

A szolgáltatási díjbevételek számítását a 2015. évre vonatkozó számítások alapján mutatjuk be.

6.2.2.3.-1. táblázat: A szolgáltatási díjbevételek számítása

A projekt értékesítési bevételeinek számítása (anyagfajtánkénti egységárak, 2015. évi mennyiségek és bevételek) az alábbi táblázatban láthatók. A részletes ütemtervben a bevételek a releváns mennyiségek alakulásának megfelelően változnak.

6.2.2.3.-2. táblázat: Az értékesítési bevételek számítása

A projekt pénzügyi bevételeinek (fejlesztési különbözet) összegzése az RMT Sablonnak megfelelő bontásban az alábbi táblázatban látható. A részletes – minden év adatát tartalmazó – tartalmazó táblázat a mellékletben látható.

44. táblázat: Pénzügyi bevételek

### 6.2.3 A projekt pénzügyi teljesítménymutatói

A projekt pénzügyi teljesítménymutatóinak számítása EU támogatás nélküli esetben és a befektetett – hazai – tőkére vetítve az RMT Sablonnak megfelelő bontásban az alábbi táblázatokban látható. A részletes – minden év adatát tartalmazó – táblázat a mellékletben látható.

A projekt pénzügyi nettó jelenértéke negatív, mind EU támogatás nélkül, mind EU támogatás mellett.

45. táblázat: A megtérülési mutatók EU támogatás nélküli esetben

(a teljes táblázat a 42. mellékletben található)

46. táblázat: A megtérülési mutatók a projektgazda által befektetett tőkemegtérülésére

(a teljes táblázat a 42. mellékletben található)

### 6.2.4 A megítélhető támogatási összeg meghatározása

#### 6.2.4.1 A támogathatósági feltételek vizsgálata

A projekt jogosult támogatásra, mert teljesülnek a támogathatósági követelmények. A projekt mutatóinak értékét zárójelben közöljük:

- a közgazdasági költség-haszon elemzés (6.3. fejezet) alapján a társadalmi hasznosság igazolható

  - társadalmi nettó jelenérték (ENPV: 191 MFt) pozitív,

  - társadalmi megtérülési ráta (ERR: 7,2%) magasabb, mint az alkalmazott társadalmi diszkontráta,

  - haszon-költség arány (EBCR: 1,15) nagyobb, mint 1.

- a pénzügyi elemzés alapján igazolható, hogy csak a megvalósuláshoz szükséges mértékű támogatást kapja a projekt, túl-támogatás nem történik.

  - a pénzügyi nettó jelenérték (FNPV/K: -195 MFt) negatív,

  - a pénzügyi belső megtérülési arány (FRR/K: -10,3%) alacsonyabb, mint az alkalmazott 5%-os pénzügyi diszkontráta;

- a pénzügyi elemzés pénzáram elemzése alapján igazolható, hogy a projekt keretében létrehozott eszközök működtetése, a szolgáltatási színvonal pénzügyileg fenntartható.

  - a halmozott működési pénzáram egyik vizsgált évben sem negatív.

#### 6.2.4.2 A támogatási összeg meghatározása

A támogatás egységesen 95% a Pályázati Felhívás értelmében.

47. táblázat: A támogatás számítása jövedelemtermelő nem nagyprojektnél

48. táblázat: A támogatás számítása nem jövedelemtermelő nem nagyprojektnél és 1 millió EUR alatti projektnél

| 47. táblázat: A támogatás számítása jövedelemtermelő nem nagyprojektnél |  |  |
| --- | --- | --- |
| Megnevezés | % | Ft |
| 1. Diszkontált teljes pénzügyi beruházási költség (DIC) |  | 950 521 542 |
| 2. Diszkontált pénzügyi bevétel (a) |  | 0 |
| 3. Diszkontált üzemeltetési és karbantartási költség (b) |  | -112 979 760 |
| 4. Diszkontált pótlási költség (c) |  | 54 317 820 |
| 5. Diszkontált maradványérték (d) |  | 36 390 213 |
| 6. Diszkontált nettó pénzügyi bevétel (DNR = a-b-c+d) |  | 95 052 153 |
| 7. Elszámolható ráfordítás maximuma (Max EE=DIC-DNR) |  | 855 469 389 |
| 8. Finanszírozási hiány ráta (R=MaxEE/DIC) | 90,000000% |  |
| 9. Elszámolható költség (EC) |  | 1 038 180 000 |
| 9.1. A PF C1. Támogatható tevékenységek 1-5. pontja összesen |  | 1 038 180 000 |
| 10. A támogatható tevékenységre vonatkozó maximális támogatási arány (Rmax) |  |  |
| 10.1. A PF C1. Támogatható tevékenységek 1-5. pontja | 95% |  |
| 11. Döntési összeg, KEOP támogatás (DA=EC*R, de R nem lehet magasabb az adott támogatható tevékenységre vonatkozó maximális támogatási aránynál, Rmax-nál) |  | 934 362 000 |
| 11.1. A PF C1. Támogatható tevékenységek 1-5. pontja összesen |  | 934 362 000 |
| 12. Projekt elszámolható költségére vonatkozó átlagos támogatási arány (DA/EC=11. sor/9. sor) | 90,000000% |  |
| 13. Nem elszámolható pénzügyi beruházási költség (NEC) |  | 0 |
| 13.1. A PF C1. Támogatható tevékenységek 1-5. pontja összesen |  | 0 |
| 13.2. A PF C2 pontja alapján nem támogatható tevékenységek |  |  |
| 14. Önerő összesen (ICT-EC*R=EC-EC*R+NEC) |  | 103 818 000 |
| 14.1. A PF C1. Támogatható tevékenységek 1-5. pontja összesen |  | 103 818 000 |
| 14.2. A PF C2 pontja alapján nem támogatható tevékenységek |  | 0 |
|  | EU tám. | 794 207 700 |
|  | Hazai tám. | 140 154 300 |

### 6.2.5 Pénzügyi fenntarthatóság vizsgálata

#### 6.2.5.1 A beruházás finanszírozása

A beruházás pénzügyileg fenntartható.

A projektnek nem elszámolható költségei nincsenek.

#### 6.2.5.2 A működés fenntarthatósága

A működés pénzügyileg fenntartható, mert a működési bevételek fedezik a felmerülő összes működési költséget a vizsgált teljes időszakban. A referencia időszakon túlnyúló élettartamú eszközök pótlási költsége fedezetének időarányos része megteremtődik a vizsgált időszak végére, tehát a projekt hosszú távú működése biztosított.

A működtetés üzemeltetési koncepciója az 5.2.2 fejezetben, az üzemeltetési/fenntartási időszakra készített kockázatkezelési stratégia pedig a 7.2.3 fejezetben kerül bemutatásra.

#### 6.2.5.3 A projekt összevont pénzáram kimutatása

A számításban a projekt fejlesztési különbözetét vettük figyelembe. A számítások szerint a projekt pénzügyileg fenntartható, mivel a halmozott pénzáram egyik évben sem negatív.

A fenntarthatóság biztosításához áthidaló hitel felvétele szükséges egyes nagy értékű pótlásokat tartalmazó években (2024. és 2034.), a pótlás részbeni finanszírozásához, melynek összege 215 MFt, ill. 645 MFt. Az áthidaló hitelek adósságszolgálata a projekt bevételeiből biztosítható.

Az áthidaló hitelek esetében a következő feltételezéseket alkalmaztuk:

6.2.5.3.-1. táblázat: Az áthidaló hitelek kondíciói

| Futamidő, év | 5, ill. 15 |
| --- | --- |
| Türelmi idő, év | nincs |
| Éves reálkamat | 4,31%* |
| Törlesztési gyakoriság | éves |
| Első törlesztés időpontja | felvétel évét követő év |

* Az alkalmazott feltételezés megfelel több hasonló – a KSZ által elfogadott – hulladékgazdálkodási KEOP projektben használt reálkamatlábnak. Az alkalmazott reálkamatláb 1%+7%, azaz összesen 8% nominális kamatláb alapján került meghatározásra. Az 1% az EURIBOR feltételezett értéke a 2012. évi adatok alapján, a 7% a figyelembe vett kamatrés.

Az alkalmazott feltételezés szerint a rövid lejáratú hitelek felvétele az adott év végén történik, emiatt az adósságszolgálat a következő éveket terheli. A tőketörlesztés és a kamatfizetés fenti kondíciók alapján történő meghatározásához az MS Excel beépített pénzügyi függvényeit alkalmaztuk:

- Tőketörlesztés:	PRÉSZLET

- Kamatfizetés:	RRÉSZLET

A projekt pénzügyi fenntarthatósága biztosításának másik módja lehet, ha a több eszköz egy időben tervezett nagy összegű pótlása nem egyszerre, egy év alatt, hanem több éven keresztül kerül megvalósításra. A gyakorlatban erre valószínűleg lehetőség lesz, de a konkrét ütemezhetőség csak az eszközök jövőbeni tényleges elhasználódása függvényében alakítható ki.

49. táblázat: Projekt pénzügyi fenntarthatósága

Mivel áthidaló hitel felvétele nélkül a projekt pénzügyi fenntarthatósága a fejlesztési különbözet alapján nem lenne biztosítható (a nettó halmozott pénzáram több évben negatív lenne), a pénzügyi fenntarthatóságot a teljes rendszerre is megvizsgáltuk, mégpedig 6% be nem hajtható követelés keletkezése mellett (a be nem hajtható követelésekre vonatkozó historikus adatok a 3.1.5. fejezetben láthatók). (Megjegyzés: A 2013.01.02-től hatályos hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 52. § (1) alapján a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek, továbbá a díjhátralék adók módjára történő behajtását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal végzi. Véleményünk szerint ezek a rendelkezések a jövőben jelentősen csökkenthetik a be nem hajtható követelések arányát a hulladék közszolgáltatás területén.)

A számítások alapján a teljes rendszer pénzügyi fenntarthatósága biztosított, mert a nettó halmozott pénzáram egyik évben sem negatív. A pótlások megvalósításához nincs szükség áthidaló hitelek felvételére sem.

6.2.5.3.-2. táblázat: Projekt pénzügyi fenntarthatósága be nem hajtható követelések esetén – teljes rendszer

(a teljes táblázat a 42. mellékletben található)

## 6.3 Közgazdasági költség-haszon elemzés

A költség-haszon elemzés – túllépve a pénzügyi elemzés keretein – a projekt hozzájárulását vizsgálja a régió vagy az ország jólétéhez. Célja annak megállapítása, hogy a projektet érdemes-e megvalósítani a társadalom szempontjából. Ennek érdekében a projektek pénzügyi költségeit és hasznait társadalmi értékükön kell figyelembe venni, és számításba kell venni az összes olyan költséget/kárt, illetve haszon elemet, melyek a pénzügyi elemzésben nem szerepeltek, de a társadalmat érintik.

A költség-haszon elemzés során a pénzügyi költségeken és hasznokon a következő korrekciókat kell elvégezni:

- Fiskális korrekciók (adók/támogatások és egyéb transzferek kiigazításai).

E fázis célja a pénzügyi költségek és bevételek megtisztítása a transzferektől, azon elemektől, melyek nem jelentenek valós társadalmi költséget, vagy hasznot, csak a társadalom egyes csoportjai közti pénzmozgást.

- Piaci árak átalakítása elszámolási árakká, hogy a társadalmi költségeket és hasznokat is tartalmazzák.

Tökéletlen piacok esetén a piaci árak nem értékelik megfelelően az erőforrásokat, nem fejezik ki azok társadalmi költségét, vagy hasznát. Egyes erőforrásoknak nincs is piaca. E fázis célja meghatározni a projekt valós társadalmi költségeit és hasznait, a piaci árról elszámolási árra való átalakítással.

- Külső-gazdasági hatások kiigazításai (externális korrekciók).

E fázis a célja, meghatározni azokat a külső hasznokat vagy külső költségeket, melyeket a pénzügyi elemzés nem vesz figyelembe (pl. a környezeti hatásokból származó költségek és hasznok). Számos nagy projekt, különösen az infrastruktúra területén lévők, előnyösek lehetnek olyanok részére is, akik a projekt által generált társadalmi bevétel közvetlen ráfordítását végzők körén kívül állnak.

Lehetőség szerint a külső gazdasági hatásokhoz pénzügyi értéket kell társítani. Ha ez nem lehetséges azokat nem pénzügyi mutatókkal kell mennyiségileg meghatározni.

Bizonyos esetekben a külső költségek és hasznok felmérése nehézségekbe ütközik annak ellenére, hogy azok egyszerűen azonosíthatók. Ökológiai károk származhatnak egy projektből, melynek hatásai más tényezőkkel együtt hosszú távon fejtik ki hatásukat és ezért mennyiségileg nehezen határozhatók meg és értékelhetők.

Minimum követelmény a mennyiségileg nem meghatározható külső gazdasági hatások felsorolása, hogy a döntéshozó több elem alapján hozhassa meg a döntését, mérlegelve a mennyiségileg meghatározható elemeket, melyeket a gazdasági megtérülés fejez ki, a mennyiségileg nem meghatározhatókkal szemben.

Az elemzés keretében a pénzügyi modellel összekapcsolt gazdasági modell készül a beruházás és a működtetés éveire. A modellszámítások változatlan áron történnek. A modellben kerülnek elvégzésre a szükséges korrekciók, és nagy hangsúlyt kell fektetni az externális hatások pénzben történő számszerűsítésére.

A modellben kiszámításra kerülnek a tervezett beavatkozások gazdasági mutatói (gazdasági nettó jelenérték – ENPV, gazdasági megtérülési ráta – ERR, gazdasági haszon-költség arány – EBCR). A számítások során 5,5% diszkontrátát alkalmaztunk.

A számított gazdasági mutatókra (ENPV, ERR) érzékenység vizsgálat is készül.

A tervezett beavatkozások jellegéből adódóan elképzelhető, hogy egyes esetekben nagyon nehéz, vagy lehetetlen a beavatkozások externális hatásainak pénzben való kifejezése, ezért a projekt(ek) gazdasági nettó jelenértéke (ENPV) negatív lesz, vagy a költség-haszon elemzés elvégzése nehézségekbe ütközhet, esetleg nem is lesz kivitelezhető.

Amennyiben a pénzben kifejezett hasznok mellett az adott beavatkozás gazdasági nettó jelenértéke negatív, de vannak olyan hasznok, melyeket nem lehetett pénzben kifejezni, akkor a projekt megvalósításra érdemességének alátámasztása érdekében a pénzben nem kifejezhető hasznokat fizikai jellemzőkkel mennyiségileg kell kifejezni.

Amennyiben a tervezett beavatkozás(ok) hatásai pénzben nem fejezhetők ki, tehát költség-haszon elemzéssel nem értékelhető(k), a beavatkozás(ok) más projektekkel történő összevethetősége érdekében a hatásokat fizikai jellemzőkkel mennyiségileg kell kifejezni, a mennyiségileg kifejezett hatások és a diszkontált gazdasági költségek hányadosaként pedig költséghatékonysági mutatókat kell képezni. A mennyiségileg sem kifejezhető hatásokat részletesen ismertetni kell.

### 6.3.1 A projekt közgazdasági költségeinek becslése

Költségvetési (fiskális) kiigazítások

A projekt esetében fiskálisan kiigazítandó pénzügyi költségek és bevételek nincsenek, mert a pénzügyi adatok nem tartalmaznak ÁFA-t.

A projekt esetében fiskálisan kiigazítandó támogatások nincsenek.

Piaci árról való áttérés elszámoló árra

Ár korrekciók nem kerültek alkalmazásra. Magyarország az EU tagállama, és külkereskedelme fő részét a tagállamokkal folytatja. Az alkalmazott feltételezés szerint a piaci torzulások nem jelentősek az országban, ezért a piaci árak megfelelően jó becslései a gazdasági áraknak.

Közgazdasági költségek összegzése

A projekt fejlesztési különbözete közgazdasági költségeinek összegzését az alábbi táblázat tartalmazza.

50. táblázat: A közgazdasági költségek becslésének eredményei

(a teljes táblázat a 42. mellékletben található)

### 6.3.2 A projekt hasznainak becslése

A tervezett projekt, mint jellemzően az infrastrukturális fejlesztések, nagy számú közvetett gazdasági, társadalmi hatással jár. Az ilyen beruházások esetében gyakran ezek a hatások tekinthetők a fejlesztés szempontjából döntőnek, ezért a hatások részletes számbavétele kiemelt fontosságú.

Előfordulhat, hogy egyes hatások értéke nem, vagy csak nagy nehézségek árán fejezhető ki pénzben, azaz a hatás nem számszerűsíthető. Ezt az elemzésben meg kell indokolni, és a hatást legalább kvalitatív módon jellemezni kell.

#### 6.3.2.1 Használónál jelentkező hasznok becslése

A használónál jelentkező számszerűsíthető hasznok nincsenek. ilyen hasznok beépítését a hazai és az EU útmutatók a hulladékgazdálkodási projektek esetében alapvetően nem támogatják.

#### 6.3.2.2 Az externális hasznok becslése

A projekt megvalósításával járó legfontosabb externális hatások a következők:

Haszonnal járó, kedvező környezeti hatások:

- Területhasználat csökkenés

- Nyersanyag megtakarítás a hulladék hasznosításával.

- Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenése.

- Útfelújítási költségek csökkenése

- Komposzt előállítás, felhasználás hasznai.

- Gazdaság és területfejlesztési hatások.

Megjegyzés: A KHE Útmutató alapján az alábbi hatások is felmerülhetnek: élővilágra gyakorolt hatás, tájképre gyakorolt hatás, közegészségügyi hatás. Ezek azonban a projekt esetében nem jellemzők, mivel a projektterületen már jelenleg is rendezett hulladékkezelés (lerakás) folyik, valamint a projektnek nem része hulladéklerakók rekultivációja.

Kedvezőtlen hatások:

- Az építési időszak alatt bizonyos lakott területeket érintő útszakaszokon megnő a teherjármű forgalom, és ez károsíthatja az épületeket, az út állapotát, valamint levegőszennyezéssel és zajterheléssel érintheti a lakosságot is.

Megbízható naturális alapadatok hiányában fenti hatások közül csak a nyersanyag megtakarítás és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenése számszerűsítése volt lehetséges. A vonatkozó útmutatók követelményei szerint a többi hatás kvalitatív jellemzése történik meg.

Kedvező hatások, hasznok

a)	Területhasználat csökkenés

A keletkező hulladék egy részét a projekt eredményeként nem helyezik el települési szilárdhulladék-lerakón, azonban a mennyiség elhanyagolható (évi 336 tonna), mely így a meglévő települési szilárdhulladék-lerakó kapacitására nincs érdemi hatással, ezért a hatás nem került számszerűsítésre.

b)	Nyersanyag megtakarítás a hulladék hasznosításával

Az összegyűjtött hulladék jelentős része másodlagos nyersanyagként hasznosításra kerül. Az újra hasznosított anyagok csökkentik az elsődleges nyersanyagok, a természeti erőforrások felhasználását, és a szennyezőanyag kibocsátást.

Az elsődleges nyersanyagok megtakarításának haszna azok szűkössége miatti értékből adódik. A haszon a megtakarított elsődleges nyersanyagok mennyisége és azok „eszmei értéke” szorzataként számszerűsíthető.

Jelen vizsgálat keretében az értékesítésre kerülő másodnyersanyagok közül csak a papírhulladékból, üveghulladékból és alumíniumhulladékból keletkező hasznokat lehetett számszerűsíteni.

Becslések szerint másodlagos nyersanyagokat használva az egyes területeken anyagfajták, illetve szennyezőanyag kibocsátás szerint a következő csökkenések tapasztalhatók:

6.3.2.2.-1. táblázat

%

|  | Alumínium | Acél | Papír | Üveg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Energiafogyasztás | 90-97 | 47-74 | 23-74 | 4-32 |
| Légszennyezés | 95 | 85 | 74 | 20 |
| Vízszennyezés | 97 | 76 | 35 | 100 |
| Bányászati hulladék | 100 | 97 | - | 80 |
| Vízfelhasználás | - | 40 | 58 | 50 |

Forrás: Könczey Réka – Nagy Andrea: Zöldköznapi kalauz, 1992.

A projekt működése alatt évi átlagban szelektíven begyűjteni tervezett többlet hasznosítható és hasznosításra átadott hulladék mennyisége a következő:

papír			286 t

üveg			267 t

alumínium		   0 t

Az egyes anyagok tekintetében a számszerűsített megtakarítások értéke 2013-as áron a következő:

6.3.2.2.-2. táblázat: Nyersanyag és energia megtakarítási hasznon a másodlagos nyersanyag 1 tonnájára

|  | Megtakarítás | Egységár | Érték |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ezer Ft |
| Papír |  |  |  |
|  | 2,75 tonna | 23400 Ft/t | 64,4 |
|  | 500 kWh villamos energia | 24,9 Ft/kWh | 12,5 |
|  | 10 GJ földgáz | 3090 Ft/GJ | 30,9 |
|  | 40 m3 víz | 285 Ft/m3 | 11,4 |
| összesen |  |  | 119,1 |
| Üveg |  |  |  |
|  | 9 KWh villamos energia | 24,9 Ft/kWh | 0,23 |
|  | 0.15 m3 víz | 285 Ft/m3 | 0,04 |
| összesen |  |  | 0,27 |
| Alumínium |  |  |  |
|  | 13500 KWh villamos energia | 24,9 Ft/kWh | 336,2 |

Az egyes hasznosítható hulladékok esetében számszerűsített haszon az egy tonnára számolt érték és a hasznosítható hulladékok mennyisége szorzata, mely 2014-2042 között minden egyes évben felmerül. A kettős figyelembe vétel elkerülése érdekében a számított haszonból levonásra került az adott anyagfajta esetében elért értékesítési bevétel.

A vizsgált időszakban a papír esetében faanyag, villamos energia és víz megtakarításból kb. 373 MFt jelenértékű haszon, az üveg esetében pedig villamos energia és víz megtakarításból kb. 1 MFt jelenértékű haszon jelenértékű haszon keletkezik.. Az összes számított jelenértékű haszon kb. 374 MFt.

c)	Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenése

Üvegházhatású gáz kibocsátás csökkenés két tételből adódik a projekt eredményeképpen: egyrészt a lerakott hulladékmennyiség csökkenéséből, másrészt a gyűjtőjárat optimalizációból kifolyólag.

A lerakott hulladék bomlása üvegházhatású gázok kibocsátásával jár. A hulladék lerakás mérséklésével a projekt hozzájárul az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez. A haszon számszerűsítése a JASPERS szakértői által készített alábbi dokumentum alapján történt: Guidelines for the Cost-Benefit Analysis of Waste Management Projects (version: June 2008).

A haszon számszerűsítésének alapadatai a következők voltak:

6.3.2.2.-3. táblázat

| Lerakott hulladékmennyiség csökkenése | 336 t/év | A projekt megvalósulása esetén és a projekt nélküli esetben lerakott hulladékmennyiség különbsége. (A táblázatban megadott adat évi átlag, a számításokban a tényleges éves értékek szerepelnek.) |
| --- | --- | --- |
| CO2 egyenértékű emisszió limitált depóniagázgyűjtésű lerakó esetében | 833 kg CO2/tonna | A JASPERS tanulmányban javasolt érték. |
| CO2 egyenértékű emisszió fajlagos értéke | 25-45 EUR/tonna | A JASPERS tanulmányban javasolt érték. A 25 EUR a 2010. évre javasolt, azután évi 1 EUR emelés történik 2030-ig |

A számszerűsített haszon a le nem rakott hulladék mennyisége, a CO2 egyenértékű emisszió fajlagos mennyisége, valamint a CO2 egyenértékű emisszió fajlagos értéke szorzata, mely 2014-2042 között minden egyes évben felmerül.

A projektben megvalósított útvonaloptimalizáció eredményeképpen csökken a gyűjtőjárművek által megtett kilométerek száma és ezáltal a fogyasztott üzemanyag mennyisége. A haszon számszerűsítése szakirodalmi adatok és a JASPERS szakértői által készített alábbi dokumentum alapján történt: Guidelines for the Cost-Benefit Analysis of Waste Management Projects (version: June 2008).

A haszon számszerűsítésének alapadatai a következők voltak:

6.3.2.2.-4. táblázat

| Üzemanyag megtakarítás | 81.468 l/év | A projekt megvalósulása esetén és a projekt nélküli esetben elhasznált üzemanyag mennyiség különbsége. (A táblázatban megadott adat évi átlag, a számításokban a tényleges éves értékek szerepelnek.) |
| --- | --- | --- |
| CO2 kibocsátási tényező | 74,07 tCO2/TJ | Dízel üzemanyag |
| Fűtőérték | 43,5 MJ/kg | Dízel üzemanyag |
| Sűrűség | 860 kg/m3 | Dízel üzemanyag |
| CO2 egyenértékű emisszió fajlagos értéke | 25-45 EUR/tonna | A JASPERS tanulmányban javasolt érték. A 25 EUR a 2010. évre javasolt, azután évi 1 EUR emelés történik 2030-ig |

A számszerűsített haszon az el nem fogyasztott üzemanyag mennyisége tonnára átszámítva, a CO2 egyenértékű emisszió fajlagos mennyisége, valamint a CO2 egyenértékű emisszió fajlagos értéke szorzata, mely 2014-2042 között minden egyes évben felmerül

A hulladéklerakás csökkenéséből és az üzemanyag megtakarításból adódó összes haszon jelenértéke kb. 75 MFt.

d)	Útfelújítás költségeinek csökkenése

A projektben megvalósított útvonaloptimalizáció eredményeképpen a gyűjtőjárművek által megtett kilométerek száma és ezáltal az útburkolat terhelése valamint annak felújítási költségei csökkenek.

A haszon számszerűsítésének alapadatai a következők voltak:

6.3.2.2.-5. táblázat

Mivel a csökkenő útterhelés hatására az útfelújítás várhatóan 1 évvel kitolódik, így az egy évre eső útfelújítás költsége csökken. A vizsgált időszak alatt az összes számított jelenértékű haszon kb. 970 MFt.

e)	Komposzt előállítás, felhasználás hasznai

A projekt keretében kismértékben növekszik a házi komposztálás mértéke. A komposzt felhasználásával természetes módon pótolható a talaj, termőföld tápanyagtartalma, ezáltal csökkenthető a műtrágya felhasználás. A projekt külső hasznaként a műtrágya felhasználás, ezáltal gyártás csökkenésén keresztül a műtrágyatermelésből származó környezetszennyezés, környezeti károk csökkenése jelentkezik. Mivel nem ismertek a műtrágyagyártás környezetszennyezési jellemzői, ezért a hatás értéke pénzben nem fejezhető ki.

A komposzt előállítása segíti a biogazdálkodás, mint természetközelibb agrárgazdálkodás szélesebb körű alkalmazhatóságát. A hatás értéke nem számszerűsíthető.

f)	Gazdaság és területfejlesztési hatások

A projekt megvalósítása kedvező gazdaság és területfejlesztési hatásokkal rendelkezik/rendelkezhet. A hatások értéke nem számszerűsíthető.

#### 6.3.2.3 A hasznok összegzése

A fenti haszonelemenkénti számítások részeredményeit az alábbi táblázat összegzi.

51. táblázat: A hasznok összegzése (Ft)

### 6.3.3 Közgazdasági teljesítménymutatók

A projekt teljes költség haszon elemzésében a költségek között a beruházási és pótlási költségek, valamint a működési és fenntartási költségek, a hasznok között az értékesítési bevételek, a projekt maradványértéke és a külső hasznok szerepelnek.

A számítások során fiskális kiigazítások nem voltak szükségesek, mert a pénzügyi adatok sem tartalmaztak ÁFA-t. Árkorrekciók nem kerültek alkalmazásra, mert a piaci torzulások csekély volta miatt a piaci árak megfelelően mutatják a társadalmi költséget.

A projekt külső gazdasági hasznainak egy része a rendelkezésre álló információk alapján nem számszerűsíthető. A lerakási járulék területén elért költségcsökkenésnek, valamint az externális hasznok egyenlegének figyelembe vételével azonban még így is lényeges változások történnek a vizsgált gazdasági mutatóknál. A projekt gazdasági nettó jelenértéke (ENPV) az externális kiigazítások után pozitív, kb. 191 millió HUF értékkel, gazdasági megtérülési rátája (ERR) 7,2%. A hasznok és költségek aránya (EBCR) 1,15.

A hatások számbavétele alapján kijelenthető, hogy a projekt megvalósításra érdemes, ezért támogatásra jogosult.

A projekt közgazdasági teljesítménymutatói a következők:

| - Belső megtérülési ráta (ERR) |  | - 7,2% |
| --- | --- | --- |
| - Nettó jelenérték (ENPV) |  | - 191 MFt |
| - Haszon/Költség arány (EBCR) |  | - 1,15 |

A közgazdasági költségek és hasznok egyenlegéből származó pénzáramot, amely a teljesítménymutatók (ENPV, ERR) számításának alapjául szolgált, az alábbi táblázatban látható.

6.3.3.-1. táblázat: A közgazdasági mutatók számítása

(a teljes táblázat a 42. mellékletben található)

## 6.4 Érzékenység és kockázatelemzés

Az érzékenység és kockázatelemzést az MT útmutató és a KHE Útmutató 5. fejezete alapján végezzük el.

Az érzékenységi vizsgálat és a kockázatelemzés során arra keresünk választ, hogy az alapesetben eszközölt legjobb becsléstől való eltérés, illetve az eltérések bekövetkezésének valószínűsége milyen hatással van a teljesítménymutatók alakulására.

### 6.4.1 Érzékenységvizsgálat

Az érzékenységi vizsgálat célja a projekt kritikus változóinak és paramétereinek kiválasztása, amelyek változása a legnagyobb hatást gyakorolja az alapesetben kiszámított teljesítmény mutatókra. A változók egy időben változhatnak úgy, hogy más paraméterek nem módosulnak. A KHE Útmutató szerint „kritikus” minden olyan változó, melynek 1% mértékű megváltozása (pozitív vagy negatív értelemben) a teljesítménymutatók 1%, vagy annál nagyobb mértékű változását okozza.

A pénzügyi és közgazdasági elemzés során használt adatok számbavétele, csoportosítása

Az elemzés keretében az alábbi változók vizsgálatát végeztük el:

- beruházási költség,

- pótlási költség,

- működési költség,

- szolgáltatási díjbevétel,

- értékesítési bevétel,

- nyersanyag megtakarítás a hulladék hasznosításával,

- üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenése.

Az egymástól függő változók azonosítása, kizárása

A vizsgált változók egymástól függetlenek.

A változók hatásának elemzése

Az elemzés eredményei az alábbi táblázatban láthatók:

6.4.1.-1. táblázat: Változók rugalmasságának (+1%-os változásának hatása) vizsgálata

|  | ENPV változása | ERR változása | FNPV/C változása | FRR/C változása |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Beruházási költség | 7,50% | 2,00% | 1,11% | 0,12% |
| Pótlási költség | 4,27% | 0,90% | 0,68% | 1,59% |
| Működési költség | 5,10% | 1,16% | 0,80% | 1,66% |
| Szolgáltatási díjbevétel | nem releváns | nem releváns | 0,04% | 0,09% |
| Értékesítési bevétel | 0,21% | 0,05% | 0,03% | 0,07% |
| Nyersanyag megtakarítás | 1,95% | 0,44% | nem releváns | nem releváns |
| Üvegházhatású gázok csökkentése | 0,39% | 0,09% | nem releváns | nem releváns |
| Útfelújítási költségek csökkenése | 5,07% | 1,16% | nem releváns | nem releváns |

A projekt kritikus változóinak azonosítása

Az érzékenységvizsgálat alapján az ENPV szempontjából az értékesítési bevétel és az üvegházgázok csökkenése kivételével mindegyik változó kritikus, az ERR szempontjából pedig csak a beruházási költség, a működési költség és az útfelújítási költség csökkenése kritikus.

A pénzügyi mutatók szempontjából az FNPV vonatkozásában a beruházási költség, az FRR vonatkozásában pedig a pótlási költség és a működési költség kritikus, azonban ennek nincs lényeges jelentősége, mert a FNPV alapértéke negatív, az FRR alapértéke pedig diszkontráta alatti.

A küszöbértékek számítása

A küszöbértékek alapján megállapítható, hogy az FNPV és az FRR szempontjából a kritikus változók közül egyik sem veszélyezteti lényegesen a projekt mutatóit.

Az ENPV és az ERR szempontjából a küszöbértékek alapján nem valószínűek olyan változások, melyek kedvezőtlen mutatókat (negatív ENPV) okoznának.

6.4.1.-2. táblázat: Kritikus változók küszöbértékeinek vizsgálata

|  | ENPV, ERR | FNPV, FRR |
| --- | --- | --- |
| Beruházási költség | 113% | 10% |
| Pótlási költség | 123% | <0% |
| Működési költség | 80% | 226% |
| Szolgáltatási díjbevétel | nem releváns | <0% |
| Értékesítési bevételek | <0% | 3100% |
| Nyersanyag megtakarítás | 49% | nem releváns |
| Üvegházhatású gázok csökkentése | <0% | nem releváns |
| Útfelújítási költségek csökkenése | 80% | nem releváns |

### 6.4.2 Kockázatelemzés

A projekt esetében mennyiségi kockázatelemzés készült.

A kockázatelemzés során normál valószínűségi eloszlást rendeltünk az érzékenységvizsgálatban vizsgált változókhoz, hogy meghatározzuk a legjobb becslés köré az értékek pontos intervallumát.

A végzett kvantitatív elemzés során Monte Carlo szimulációt alkalmaztunk. A módszer alkalmazása során a vizsgált változókhoz ismételten véletlenszerűen értékeket rendelünk előre meghatározott intervallumokon belül, majd a projektre kiszámítjuk a teljesítménymutatókat (jelen esetben ENPV-t), melyeket a kinyert értékek egyes csoportjaiból származtatunk. Elegendő számú mintával megismételve a folyamatot a számítások előre meghatározott konvergenciáját kapjuk, ami a vizsgált teljesítménymutató valószínűségi eloszlásaként értelmezhető.

A beruházások/pótlások és a működési költségek esetében alapvetően a költségnövekedés veszélyét vizsgáltuk (az alapesettől való eltérés határát felfelé nagyobbnak vettük), míg a hasznok esetében a haszoncsökkenés veszélyét (az alapesettől való eltérés határát lefelé nagyobbnak vettük).

A vizsgált változók esetében meghatározott intervallumok a következők voltak:

6.4.2.-1. táblázat: Vizsgált változók szélsőértékei

| Változó | Az alapesettől való eltérés határa |  |
| --- | --- | --- |
|  | Lefelé | Felfelé |
| Beruházási és pótlási költség | -2,50% | 10,00% |
| Működési költség | -5,00% | 10,00% |
| Hasznok | -10,00% | 2,50% |

A Monte Carlo szimulációval végzett kockázatelemzés eredményei a következők:

6.4.2.-2. táblázat: Kockázatelemzés eredménye

|  | ENPV, eFt |
| --- | --- |
| Várható érték | 77 309 |
| Normális szórás | 60 478 |

Az ENPV várható értéke tehát jelentősen alacsonyabb, mint a költség-haszon elemzés során meghatározott érték, de még mindig jelentősen pozitív: 77 MFt (191 MFt helyett).

# 7. A projekt lebonyolítás részletei

## 7.1 A projekt irányítási struktúrája

### 7.1.1 A projektgazda bemutatása

A Társulás neve:

ZALAISPA Hulladékgazdálkodási társulás

A Társulás működési területe:

A Tagönkormányzatok közigazgatási területe.

A Tagönkormányzatok által a Társulásra átruházott önkormányzati feladat-és hatáskörök:

A Tagönkormányzatok a Mötv. 41.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a Mötv. 42.§-ban foglaltakra, a Mötv. 13.§-ában, valamint a Htv.-ben meghatározott települési szilárd hulladékgazdálkodási feladat-és hatáskörök közül a Társulásra ruházzák át a PREAMBULUM-ban megjelölt célok, és a Projekt sikeres megvalósítása érdekében az alábbi feladat-és hatásköröket:

- a KEOP pályázat keretében megvalósuló települési szilárdhulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmény létesítése, fejlesztése és működtetése,

- begyűjtőhelyek (hulladékgyűjtő udvarok, átrakóállomások, gyűjtőpontok), előkezelő és hasznosító (válogató, komposztáló stb.) telepek létesítése és működtetése a Tagönkormányzatok területén,

- a Tagönkormányzatok közigazgatási területén a települési szilárd hulladék szelektív gyűjtésének, szállításának megszervezése,

- az ingatlantulajdonos által a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben gyűjtött települési hulladék ingatlantulajdonostól történő átvétele és elszállítása ideértve a háztartásban képződő biohulladék, a vegyes hulladék, illetve az

- elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállítását,

- a lomtalanítás körébe tartozó nagydarabos hulladék ingatlantulajdonostól történő átvétele és elszállítása,

- a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvaron vagy átvételi helyen átvett hulladék elszállítása,

- a közterületen elhagyott hulladék összeszedése, elszállítása, kezelése,

- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelése,

- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartása, ideértve a Projekt keretében megvalósuló valamennyi létesítményt is,

- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésére a jogszabályoknak megfelelő közszolgáltató kiválasztásának/kijelölésének joga,

- a kiválasztott/kijelölt közszolgáltatóval a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelő hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése a Tagönkormányzatok javára.

A fenti feladat-és hatáskörök átruházása nem érinti a Tagönkormányzatok 2014. január 1-ig fennálló, hatályos közszolgáltatói szerződéseit, feladat ellátási kötelezettségét. A Társulás az átruházott hatásköröket más szervre nem ruházhatja át. Tagönkormányzatok rögzítik, hogy jelen Társulási Megállapodás jóváhagyásával egyidejűleg a fenti átruházott hatáskörök vonatkozásában a szükséges testületi döntéseket meghozták.

Tagönkormányzatok vállalják, hogy a KEOP pályázat által megkívánt időben a helyi feltételekhez, valamint a KEOP pályázat feltételeihez igazodva önkormányzati rendeleteikben előírják a települési szilárd-hulladék egyes összetevőinek szelektív gyűjtését, közszolgáltatás keretében történő begyűjtését, és meghatározzák az erre vonatkozó részletes szabályokat. Tekintettel arra, hogy a rendeletalkotás a Mötv. 42.§ alapján át nem ruházható hatáskör, ezért a Társulási Tanács javaslatot, ajánlást fogalmaz meg a Tagönkormányzatok számára annak érdekében, hogy a projekt céljaihoz igazodó, egymással összhangban álló rendelet-módosítások kerüljenek elfogadásra.

A Társulás jogállása

A Társulás jogi személyiséggel rendelkező társulás.

A Társulás-elnöke útján kezdeményezi a Társulás Áht. 104.§-a szerinti törzskönyvi nyilvántartásba vételét.

A jogi személyiséggel rendelkező Társulás az alapító Tagkormányzatok által megállapított, valamint a Társulási Tanács 9/2012. (VI.29.) Th.sz. határozatában megjelölt napon, 2012. július 1-jé jön lére.

A jogi személyiséggel rendelkező Társulás létrehozó a Társulási Tanács 9/2012. (VI.29.) Th. sz. határozatával, valamint a Tagkormányzatok minősített többségű határozataival rendelkezett.

A Társulás fölötti törvényességi felügyeletet ellátó szerv: Nógrád Megyei Kormányhivatal. A Társulás a projekt végrehajtása során, mint a KEOP pályázat kedvezményezettje a projekt lebonyolításáért felelős projektgazdaként jár el.

A Társulás szervei:

Szervezeti rendszer:

1. Társulási Tanács

2. Társulási Tanács elnöke, alelnökei

3. Munkaszervezet

4. Projekt Menedzsment Szervezet

Tagönkormányzatok rögzítik, hogy a KEOP pályázattal kapcsolatban projektgazdaként a Társulás jár el. A Társulás eljárása során a mindenkor hatályos közösségi és hazai jogszabályok, a Támogatási Szerződés és a Társulási Megállapodás alapján köteles eljárni. A KEOP pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok megtételéhez a 9.1. pontban foglaltak figyelembe vételével a Társulási Tanács határozata szükséges. Halaszthatatlan esetben, amennyiben a Társulási Tanács összehívására már nincs elegendő idő, a nyilatkozatokat az elnök is megteheti, de ebben az esetben a megtett nyilatkozatokat utólagos jóváhagyásra a Társulási Tanács elé köteles terjeszteni legkésőbb a nyilatkozat megtételétől számított 30 napon belül. Olyan nyilatkozatok megtétele, amely alapján közvetlenül a Tagönkormányzatok is jogosulttá/kötelezetté válnak, kizárólag a Tagönkormányzatok előzetesen meghozott határozata alapján tehetők meg.

8.1 A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács, mely 51 tagból áll.

8.2 A Társulási Tanács tagjai a Társulásban részt vevő Tagönkormányzatok polgármesterei. A Társulási Tanács ülésén a Tagönkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal vehetnek részt.

8.7 A Társulási Tanács a Projekt megvalósításához szükséges operatív feladatok ellátására Projekt Menedzsment Szervezetet működtet, amely ellátja a Projekttel kapcsolatos valamennyi műszaki, jogi feladatokat, továbbá előkészíti a munkaszervezet számára a Projekttel kapcsolatos pénzügyi, gazdasági intézkedéseket.

9. A Társulási Tanács működésére vonatkozó szabályok:

9.1 A Társulási Tanács a döntéseit ülésén, határozattal hozza.

A Társulási Tanács feladat-és hatásköre:

- a Társulási Tanács elnökének, alelnök(ei)nek a megválasztása, visszahívása,

- a társulási tagdíj és az egyes tagokra vonatkozó beruházási önrész mértékének megállapítása,

- a Tagönkormányzatokat terhelő egyéb kötelezettség megállapítása,

- a Tagönkormányzat kizárása, melyről a Társulási Tanács minősített többséggel dönt,

- a jelen Társulási Megállapodás módosítása, mely határozat hatálybalépéséhez a Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével hozott döntése szükséges,

- a Társulás megszűnésének elhatározása, mely határozat a Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével hozott döntésével léphatályba,

- a Társulás éves munkatervének, költségvetésének elfogadása. A költségvetés első félévi és háromnegyed évi végrehajtásáról szóló tájékoztató, éves végrehajtásáról szóló beszámoló és az éves mérleg elfogadása,

- a Projekthez kapcsolódó pályázatok beadásáról szóló döntés meghozatala, támogatási szerződések megkötése, módosítása, a műszaki tartalom meghatározása, módosítása,

- a Tagönkormányzatok között felmerülő esetleges vitás kérdések megtárgyalása, és állásfoglalás kialakítása a közigazgatási és munkaügyi bíróság eljárását megelőzendő,

- a Társulási Megállapodásban foglalt célok megvalósításának áttekintése, stratégiai célok meghatározása,

- a Projekt szerinti célkitűzések megvalósulásának, azok időarányos állapotának elemzése és értékelése,

- a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása,

- a Társulás vagyona tekintetében, ideértve a gazdasági társaságban történő részesedésszerzés esetét is, gyakorolja a tulajdonost megillető jogokat, és gondoskodik a kötelezettségek teljesítéséről,

- a Társulási Megállapodás 6. pontjában megjelölt átruházott önkormányzati hatáskörökben hozott döntés,

- az elnöknek a Társulás működéséről szóló éves beszámolójának elfogadása, el nem fogadás esetén eseti ellenőrző bizottság felállítása, jelentésének elfogadása,

- a Társuláshoz való csatlakozási szándékát bejelentő helyi önkormányzat kérelmének véleményezése, állásfoglalás a Tagönkormányzatok képviselő-testületei, közgyűlése számára a csatlakozás elfogadásáról, elutasításáról szóló döntéseik meghozatalára,

- a mindenkor irányadó jogszabályoknak megfelelő, a Htv. 35.§ e.) pont szerinti, ingatlantulajdonost terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési kötelezettséggel, annak megfizetési rendjével, valamint az esetleges kedvezményekkel

- kapcsolatos díjképzési-és szabályozási elvek egységes meghatározása a Tagönkormányzatok önkormányzati rendeletei elfogadását, módosítását megelőzően,

- a Projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárások lefolytatása (ajánlatkérő).

9.2 Az ülést az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök(ök), együttes

akadályoztatásuk esetén a korelnök hívja össze és vezeti. Az írásbeli meghívó elküldése

és az ülés napja között legalább 15 napnak (sürgős esetben 8 napnak) kell eltelnie.

11. A Társulás tevékenysége

11.2 A Társulás vállalkozási tevékenységet nem végez.

11.3. A Társulás alaptevékenysége

Szakágazati besorolása:

381100 Nem veszélyes hulladék gyűjtése

A Társulás a Mötv. 13.§ (1) bekezdés 19. pontja, valamint a Htv. 42.§ szerinti közfeladatokat lát el.

Szakfeladatok:

381101 Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása

381102 Egyéb nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása

381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

381104 Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

381201 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

381202 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása

382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása

382102 Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

382103 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása

382200 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

383100 Használt eszköz bontása

383201 Nem veszélyes hulladék anyagában történő hasznosítása

383202 Nem veszélyes hulladék energiatartalmának hasznosítása

383203 Veszélyes hulladék anyagában történő hasznosítása

383204 Veszélyes hulladék energiatartalmának hasznosítása

841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége

12. Projekt Menedzsment Szervezet, Munkaszervezet

12.1 A Projekt Menedzsment Szervezet

A Társulási Tanács a Projekt megvalósításához szükséges operatív feladatok ellátása céljából Projekt Menedzsment Szervezetet működtet, melynek összetételére, működésére, feladataira a KEOP pályázatban meghatározottakat kell figyelembe venni. A Projekt Menedzsment Szervezetet, a KEOP pályázat feltételeit figyelembe véve lebonyolított kiválasztási eljárást követően-a Társulási Tanács felhatalmazása alapján- az elnök bízza meg/köti meg a szükséges szerződéseket. A Projekt Menedzsment Szervezet feladata a Társulás feladat-és hatásköreihez igazodik.

13. A Társulás időtartama:

A Társulás határozatlan időre, de legalább a PREAMBULUM-ban megjelölt KEOP pályázat keretében megvalósuló Projekt fenntartási időszakának végéig áll fenn.

14. A Társulás működésének pénzügyi kérdései

14.1 A Társulás működéséhez kapcsolódó költségvetési források:

A Tagönkormányzatok a Társulás működésének forrásait (általános működési költségek) saját költségvetésükből, lakosságszám-arányosan biztosítják társulási tagdíj formájában. Az éves működési célú költségvetési igényekről és az egyes Tagönkormányzatokat terhelő befizetési kötelezettségekről a Társulási Tanács az adott költségvetési év január 15. napjáig határozattal dönt. A határozat alapján a Munkaszervezet haladéktalanul írásban értesíti a Tagönkormányzatokat az adott évi kötelező befizetésekről és annak esedékességéről.

14.2.2 Működtetés

Tagönkormányzatok rögzítik, hogy a Projekt működtetésének forrását a hulladékkezelési közszolgáltatásból származó bevétel biztosítja, ennek érdekében megállapítják, hogy a közszolgáltatásból származó jövedelem fedezetet kell, hogy biztosítson a megvalósuló hulladékgazdálkodási eszközrendszer üzemeltetésére, beleértve annak felújítását, pótlását, rekonstrukcióját is.

Ezzel összefüggésben Tagönkormányzatok rögzítik, hogy a Htv.-ben kapott felhatalmazás alapján, helyi önkormányzati rendeleteikben a települési szilárdhulladék-kezelési közszolgáltatás legmagasabb árát a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett a Projekt CBA-jával összhangban a Projekt megvalósítási és fenntartási időszaka alatt a 24. pontban meghatározott egységes díjképzési elvek alapján úgy határozzák meg, hogy az maradéktalanul biztosítsa a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgazdálkodási rendszer működtetéséhez, karbantartásához, pótlásához, indokolt fejlesztéséhez szükséges források fedezetét.

14.3 A gazdálkodás általános szabályai

A Társulás az államháztartási jogszabályok alapján elkészített, saját költségvetés alapján gazdálkodik, melyet a Társulási Tanács határozattal fogad el, végrehajtásáról - a 12.2.1. alpont szerinti Munkaszervezet útján - az elnök gondoskodik.

A Társulás bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos, államháztartási jogszabályokban meghatározott feladatokat a 12.2.1. alpont szerint a Munkaszervezet látja el. A Társulás pénzeszközeit belföldi hitelintézetnél nyitott számláján kezeli. A Társulás gazdálkodására az Áht., az Ávr., az Sztv., valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet- továbbiakban: Áhsz.- rendelkezései irányadók.

52. táblázat: Az önerő finanszírozásának bemutatása

|  |  |  | Tagok neve: | Pénzügyi hozzájárulás mértéke |  |  | Lakosságszám |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ezer Ft | % |  | fő |  |
| Társulásban részt vevő önkormányzatok |  | Gesztor önkormányzat |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Partner/ Projektben résztvevő önkormányzatok | 280 |  |  | 100 |  | 244731 |  |
|  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 244731 |  |
|  |  | Összesen: | 51 db. | 100 |  | % |  | 244731 |  |
| Mindösszesen: |  |  | 51 db. | 100 |  | % |  | 244731 |  |

### 7.1.2 A projektmenedzsment szervezet bemutatása

A projektmenedzsmentet a Konzorcium pályáztatással választja ki (Kbt. értékhatár szerinti eljárás). A projektmenedzsment feladata a projektmenedzseri, pénzügyi és műszaki feladatok ellátása. A projektmenedzsment legalább 3 főből áll, egy fő az 53. táblázatban megadott funkciók közül többet is elláthat. Ezen kívül a projektet segítő szolgáltatásokat végző többi külső vállalkozókkal/cégekkel való kapcsolattartás (jogi-, tervezői-, közbeszerzési- és PR feladatokat ellátókkal).

7.1.2-1 sz. ábra

Társulás

Társulási Tanács

(döntéshozó szerv)

Pénzügyi szerv

Társulás Elnöke

Társulási települési önkormányzatok

PIU vezető

Projektmenedzsment

PR szakember

Közbeszerző

53. táblázat: Projektmenedzsment szervezet

| A projektmenedzsment szervezet neve | Fő feladatok | Felelősségi kör | Képzettség | Tapasztalat | Költség |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (Nettó eFt) |
| Menedzsment szervezet vezetője | A projekt előkészítésének, megvalósításának zökkenőmentes levezényelése, koordinálása. Segíti és koordinálja a műszaki és pénzügyi ügyintéző munkáját, ezeket összehangolja a menedzseri munkálatokkal. A műszaki munkatárssal együtt felelős a kapcsolattartásért a közreműködő szervezettel, a kedvezményezett egyidejű tájékoztatásával. A jelentéstételi kötelezettség elvégzésének segítése, koordinálása, elküldésének ellenőrzése. A projekt előkészületi és megvalósítási munkáinak teljeskörű felügyelete. Feladata a projekt előkészítéséhez kapcsolódó jogi szolgáltatásokra, közbeszerzési eljárásokra, PR tevékenységekre szerződések megkötése, és a szerződő felekkel való kapcsolattartás. (ezen tevékenységek vállalkozásba lesznek kiadva szerződéssel) Kapcsolattartás, egyeztetés az Önkormányzattal és a támogatóval, egyéb részvevőkkel, Mérnökkel | Külső szerződéssel. 1 fő esetenként teljes munkaidőben, döntően részmunkaidőben, a leterheltségtől függően. | Műszaki, közgazdasági, vagy jogi felsőfokú (egyetemi) képesítéssel | műszaki beruházásokban legalább 5 év tapasztalat, közbeszerzési és FIDIC szerződéses rendszerek ismerete | 4 000 000 |
| Műszaki szakértő | A technológiai javaslatok véleményezése, átadás-átvételi eljárásokban a Megrendelő képviselete, műszaki tanácsadás. A projektmenedzserrel együtt kapcsolattartás a közreműködő szervezettel. Mérnökkel való kapcsolattartás. A jelentéstételi kötelezettség elvégzésének segítése. A projektmenedzser munkájának segítése, együttműködés vele. Dokumentálás, a dokumentumok kezelése.Kapcsolattartás a pénzügyi ügyintézővel, munkájának segítése. Önkormányzatokkal való eseti kapcsolattartás. | külső, szerződéssel. A megvalósítás során további szakemberek bevonása indokolt, a tervezőnek kell biztosítania az előkészítés, illetve a mérnöknek a megvalósítás során az előrehaladáshoz igazított munkaintenzitással (részmunkaidőben, eseti alapon vesznek részt a munkában). | Egyetemi, vagy főiskolai műszaki végzettség | legalább 5 év hulladékgazdálkodási beruházások területén szerzett lebonyolítási, beruházási, előkészítési, tervezési vagy üzemeltetési tapasztalat |  |
| Pénzügyi szakértő | Pénzügyi feladatok elvégzése, könyvelése. Szerződések és számlák kezelési, nyilvántartási rendszerének megtervezése és kialakítása, alkalmazása. KEOP / EMIR nyilvántartási rendszerek ismerete, alkalmazása.Pénzügyi elszámolások elkészítése, és továbbítása a támogató felé. Források összehangolása. Jelentéstétel készítése. A projektmenedzser munkájának segítése, együttműködés vele. Kapcsolattartás a műszaki ügyintézővel, munkájának segítése. Feladata a projektre vonatkozó speciális jogi telezettségek ellátása, | Külső szerződéssel. Legalább 1 fő részmunkaidőben. | Egyetemi, vagy főiskolai közgazdász diploma | legalább 3 éves beruházás lebonyolítási tapasztalat |  |
| Jogi szakértő | Támogatási és beszállítói szerződések előkészítése, megkötése, módosítása, a projekt előkészítése és megvalósítása során kialakuló jogi jellegű konfliktusok kezelése. | Többnyire elegendő az eseti munkavégzés. Általában nem indokolt, hogy külön ezen a területen állandó, teljes munkaidőben foglalkoztatott jogász legyen. | Jogi végzettség, ügyvédi szakvizsga | legalább 3 éves beruházás lebonyolítási tapasztalat |  |
| Informatikai szakértő (informatikai fejlesztés esetén) | Nem releváns, nem kerül előírásra informatikai szakértő alkalmazása |  |  |  |  |

## 7.2 Megvalósíthatóság

### 7.2.1 Megvalósíthatóság értékelése a tulajdonviszonyok és az egyéb jogviszonyok alapján

A projekt keretén belül beszerzésre kerülő eszközök a Cikói Hulladékgazdálkodási Pályázó tulajdonába kerülnek, tulajdonviszonnyal kapcsolatos problémák nem merülnek fel.

### 7.2.2 Megvalósíthatóság értékelése az előkészítettség alapján

Az eszközök beszerzésére vonatkozó közbeszerzési dokumentációkat az MT 26. mellékleteként csatoljuk.

### 7.2.3 Kockázatok bemutatása és kockázatkezelési stratégia (a megvalósítás időszakára)

A projekt általános kockázatait alapvetően két szempont szerint lehet osztályozni, a kockázatnak a projekt végrehajtására gyakorolt fontossága és a bekövetkezési valószínűsége alapján.

A kockázat projektre gyakorolt hatását tekintve lehet:

- nagyon fontos;

- fontos;

- nem fontos.

A kockázat bekövetkezési valószínűségét tekintve lehet:

- nagyon magas valószínűségű;

- közepes valószínűségű;

- nem valószínű.

A projekt munkaszakaszai, melyek során a kockázatokat vizsgáltuk:

- 	projekt előkészítés

- 	megvalósítás

- 	működtetés

Vizsgált szempontrendszer:

- Műszaki kockázatok

- Jogi szempont

- Társadalmi szempont

- Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempont

- Intézményi szempont

A fontosnak és nagyon fontosnak értékelt események kezelését kell elsődlegesen kezelni a projekt megvalósítása szempontjából, ezért ezek kezelésére kell intézkedési tervet kidolgozni. A kockázatok kezelését az alábbi tervekben kell biztosítani:

- projekt minőségbiztosítási terv;

- projekt menedzsment terv;

- projekt monitoring terv;

- közbeszerzési terv;

- műszaki ellenőri terv;

- PR terv;

- belső ellenőrzési terv.

Az egyes eseményekhez kapcsolódó kockázati hatásokat és azok kezelési stratégiáját az alábbi táblázatok mutatják be:

54 a és 54.b táblázat: Kockázatok értékelése és kezelése a megvalósítás során

| Kockázatok | Hatás mértéke | Bekövetkezés valószínűsége | Kockázatkezelési stratégia | Felelős | Határidők |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Előkészítési fázis |  |  |  |  |  |
| Műszaki kockázatok |  |  |  |  |  |
| tervezői, kivitelezői mulasztás | Nagyon fontos | Közepes | A kockázatok áthárítása, például különböző garanciális kötelezettségvállalásokkal, biztosítás, vagy kezességvállalás útján. | Tervezők, Pályázói (számonkérés), KSz (ellenőrzés, jóváhagyás) | Szerződéskor, Előre nem látható eseménynél 15 napon belül |
| tervezői, kivitelezői határidőcsúszás | Nagyon fontos | Közepes | A kockázatok áthárítása, például különböző garanciális kötelezettségvállalásokkal, biztosítás, vagy kezességvállalás útján. | Tervezők, Pályázó (számonkérés), KSz (ellenőrzés, jóváhagyás) | Szerződéskor, Előre nem látható eseménynél 15 napon belül |
| pályázatírói mulasztás | Nagyon fontos | Nem valószínű | A kockázat megosztása az érdekeltek között a bizonytalanság befolyásolási képessége alapján, tartalékképzés a határidőkre és a költségekre. | Pályázatkészítők, Pályázó (számonkérés), KSz (ellenőrzés, jóváhagyás) | Szerződéskor, Előre nem látható eseménynél 15 napon belül |
| pályázatírói határidőcsúszás | Nagyon fontos | Nem valószínű | A kockázat megosztása az érdekeltek között a bizonytalanság befolyásolási képessége alapján, tartalékképzés a határidőkre és a költségekre. | Pályázatkészítők, Pályázó (számonkérés), KSz (ellenőrzés, jóváhagyás) | Szerződéskor, Előre nem látható eseménynél 15 napon belül |
| nem megfelelő tartalmú dokumentációk összeállítása | Nagyon fontos | Nem valószínű | Tartalékképzés a határidőkre és a költségekre | Pályázatkészítők, Pályázó (számonkérés) | 5 napon belül |
| Jogi szempont |  |  |  |  |  |
| Közbeszerzési folyamatok elhúzódása | Fontos | Közepes | A kockázat megosztása az érdekeltek között a bizonytalanság befolyásolási képessége alapján | Pályázó,Külső körülmények (Kbt. változás) KSz (ellenőrzés, jóváhagyás) | 10 napon belül |
| hatósági engedélyezési folyamatok elhúzódása | Fontos | Közepes | A kockázat megosztása az érdekeltek között a bizonytalanság befolyásolási képessége alapján | Hatóságok, Tervezők, Pályázó (számonkérés) | 15 napon belül |
| jogi szabályozás változása | Nagyon fontos | Nem valószínű | A kockázat megosztása az érdekeltek között a bizonytalanság befolyásolási képessége alapján | Minden résztvevő (jogszabályok figyelése) | 15 napon belül |
| tulajdoni viszonyok rendezetlensége | Nagyon fontos | Közepes | A kockázat megosztása az érdekeltek között a bizonytalanság befolyásolási képessége alapján | Pályázó, Tag önkormányzatok | 30 napon belül |
| Pályázói viták | Fontos | Nem valószínű | A kockázat megosztása az érdekeltek között a bizonytalanság befolyásolási képessége alapján | Pályázó, Tag önkormányzatok | 60 napon belül |
| tervezői, kivitelezői csődhelyzet | Fontos | Közepes | A kockázatok áthárítása, például különböző garanciális kötelezettségvállalásokkal, biztosítás, vagy kezességvállalás útján. | Tervezők, Pályázó (számonkérés) | 30 napon belül |
| jogszabályoknak való nem megfelelés | Nagyon fontos | Nem valószínű | A kockázat megosztása az érdekeltek között a bizonytalanság befolyásolási képessége alapján | Tervezők, Pályázó (számonkérés) | 30 napon belül |
| Társadalmi szempont |  |  |  |  |  |
| lakossági ellenállás | Nagyon fontos | Nem valószínű | A kockázat megosztása az érdekeltek között a bizonytalanság befolyásolási képessége alapján | Pályázó,Tag önkormányzatok | 30 napon belül Előre nem látható eseménynél 3 napon belül |
| Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempont |  |  |  |  |  |
| a projekt előkészítésére tervezett költségek alulbecslése | Nagyon fontos | Közepes | Tartalékképzés a határidőkre és a költségekre. | Tervezők, Pályázó (számonkérés) | Támogatási szerződés megkötéséig |
| nem megfelelő erőforrás allokálás | Fontos | Nem valószínű | A kockázat megosztása az érdekeltek között a bizonytalanság befolyásolási képessége alapján. | Tervezők, Pályázó (számonkérés) | Támogatási szerződés megkötéséig |
| saját erő meglétének hiánya | Nagyon fontos | Közepes | A kockázat megosztása az érdekeltek között a bizonytalanság befolyásolási képessége alapján. | Pályázó,Tag önkormányzatok | Támogatási szerződés megkötéséig |
| Intézményi szempont |  |  |  |  |  |
| konfliktushelyzet az érintettek között | Fontos | Nem valószínű | A kockázat megosztása az érdekeltek között a bizonytalanság befolyásolási képessége alapján. | Pályázó, Tag önkormányzatok | KEOP pályázat benyújtásáig |
| nem megfelelő projektmenedzsment szervezeti működés | Nagyon fontos | Közepes | A kockázat megosztása az érdekeltek között a bizonytalanság befolyásolási képessége alapján. | Pályázó | 30 napon belül |
| B. Megvalósítási fázis |  |  |  |  |  |
| Műszaki kockázatok |  |  |  |  |  |
| tervezői, kivitelezői mulasztás | Nagyon fontos | Közepes | A kockázatok áthárítása, például különböző garanciális kötelezettségvállalásokkal, biztosítás, vagy kezességvállalás útján, tartalékképzés a határidőkre és a költségekre. | Kivitelezők, szállítók | Szerződéskor, |
|  |  |  |  | FIDIC Mérnök (ellenőrzés) PIU (szervezés, számonkérés) | Előre nem látható eseménynél 15 napon belül |
| tervezői, kivitelezői határidőcsúszás | Fontos | Közepes | A kockázatok áthárítása, például különböző garanciális kötelezettségvállalásokkal, biztosítás, vagy kezességvállalás útján. | Kivitelezők, szállítók FIDIC Mérnök (ellenőrzés) PIU (szervezés, számonkérés) | Szerződéskor, Előre nem látható eseménynél 15 napon belül |
| nem megfelelő tartalmú dokumentációk összeállítása | Nagyon fontos | Nem valószínű | Tartalékképzés a határidőkre és a költségekre. | Tervezők, Pályázó (számonkérés) | 15 napon belül |
| Jogi szempont |  |  |  |  |  |
| Közbeszerzési folyamatok elhúzódása | Fontos | Közepes | A kockázat megosztása az érdekeltek között a bizonytalanság befolyásolási képessége alapján. | HKT szakértők, PIU (szervezés, ellenőrzés) Pályázó (számonkérés) | 15 napon belül |
| hatósági engedélyezési folyamatok elhúzódása | Fontos | Közepes | A kockázat megosztása az érdekeltek között a bizonytalanság befolyásolási képessége alapján. | Hatóságok, Tervezők, kivitelezők Pályázó (számonkérés) | Szerződéskor, Előre nem látható eseménynél 15 napon belül |
| jogi szabályozás változása | Nagyon fontos | Nem valószínű | A kockázat megosztása az érdekeltek között a bizonytalanság befolyásolási képessége alapján. | Minden résztvevő (jogszabályok figyelése) | 15 napon belül |
| tulajdoni viszonyok rendezetlensége | Nagyon fontos | Közepes | A kockázat megosztása az érdekeltek között a bizonytalanság befolyásolási képessége alapján. | PIU, Pályázó, Tag önkormányzatok | 60 napon belül |
| Pályázói viták | Fontos | Nem valószínű | A kockázat megosztása az érdekeltek között a bizonytalanság befolyásolási képessége alapján. | PIU, Pályázó, | 60 napon belül |
|  |  |  |  | Tag önkormányzatok |  |
| kivitelezői csődhelyzet | Fontos | Közepes | Tartalékképzés a határidőkre és a költségekre. | Kivitelezők, PIU Pályázó (számonkérés) | 30 napon belül |
| jogszabályoknak való nem megfelelés | Nagyon fontos | Nem valószínű | Tartalékképzés a határidőkre és a költségekre, a kockázat megosztása az érdekeltek között a bizonytalanság befolyásolási képessége alapján. | Kivitelezők, FIDIC Mérnök, PIU, Pályázó (számonkérés) | 30 napon belül |
| Társadalmi szempont |  |  |  |  |  |
| lakossági ellenállás | Nagyon fontos | Nem valószínű | A kockázat megosztása az érdekeltek között a bizonytalanság befolyásolási képessége alapján. | PIU, Pályázó, Tag önkormányzatok | Azonnali intézkedés, 5 napon belül rendezés |
| Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempont |  |  |  |  |  |
| a projekt kivitelezésére tervezett költségek alulbecslése | Nagyon fontos | Közepes | Tartalékképzés a határidőkre és a költségekre. | PIU, Pályázó, tervezők | 30 napon belül |
| nem megfelelő erőforrás allokálás | Fontos | Nem valószínű | A kockázat megosztása az érdekeltek között a bizonytalanság befolyásolási képessége alapján. | PIU, Pályázó, Tag önkormányzatok | Szerződéskor, Előre nem látható eseménynél 30 napon belül |
| saját erő meglétének hiánya | Nagyon fontos | Közepes |  | PIU, Pályázó, Tag önkormányzatok | 30 napon belül |
| Intézményi szempont |  |  |  |  |  |
| konfliktushelyzet az érintettek között megfelelő projektmenedzsment szervezeti működés | Fontos | Nem valószínű | A kockázat megosztása az érdekeltek között a bizonytalanság befolyásolási képessége alapján. | Pályázó, Tag önkormányzatok | Azonnali intézkedés, 15 napon belül rendezés |
| nem megfelelő erőforrás allokáció | Fontos | Nem valószínű | A kockázat megosztása az érdekeltek között a bizonytalanság befolyásolási képessége alapján. | PIU, Pályázó, Tag önkormányzatok | Szerződéskor, Előre nem látható eseménynél 15 napon belül |
| nem megfelelő kommunikáció | Nagyon fontos | Nem valószínű | A kockázat megosztása az érdekeltek között a bizonytalanság befolyásolási képessége alapján. | PIU, Pályázó | Szerződéskor, Előre nem látható eseménynél 15 napon belül |
| nem megfelelő feladat-hatáskör megosztás | Fontos | Nem valószínű | A kockázat megosztása az érdekeltek között a bizonytalanság befolyásolási képessége alapján. | PIU, Pályázó, Tag önkormányzatok | Szerződéskor, Előre nem látható eseménynél 15 napon belül |
| a jelentések nem megfelelő elkészítése | Nagyon fontos | Közepes | A kockázat megosztása az érdekeltek között a bizonytalanság befolyásolási képessége alapján. | PIU, Pályázó | Szerződéskor, Előre nem látható eseménynél 15 napon belül |
| C. Működési fázis (fenntartás) |  |  |  |  |  |
| Műszaki kockázatok |  |  |  |  |  |
| Létesítmények, eszközök meghibásodása | Nagyon fontos | Közepes | Tartalékképzés a határidőkre és a költségekre. | Kivitelezők, Szállítók Üzemeltető | Azonnali intézkedés, 30 napon belül rendezés |
| Üzemeltetési költségek változása a tervezetthez képest | Nagyon fontos | Közepes | A kockázatok áthárítása, például különböző garanciális kötelezettségvállalásokkal, biztosítás, vagy kezességvállalás útján. | Kivitelezők, Szállítók Üzemeltető | Azonnali intézkedés, 30 napon belül rendezés |
| a szükséges jelentések el nem készítése | Nagyon fontos | Nem valószínű | A kockázatok áthárítása, például különböző garanciális kötelezettségvállalásokkal, biztosítás, vagy kezességvállalás útján. | Pályázó, PIU | 30 napon belül |
| Jogi szempont |  |  |  |  |  |
| jogi szabályozás változása | Nagyon fontos | Nem valószínű | A kockázat megosztása az érdekeltek között a bizonytalanság befolyásolási képessége alapján. | Minden résztvevő (jogszabályok figyelése) | 30 napon belül |
| az elidegenítési korlátozás, illetve bevételszerzés tilalmának megszegése | Nagyon fontos | Nem valószínű | A kockázat megosztása az érdekeltek között a bizonytalanság befolyásolási képessége alapján. | Pályázó, Tag önkormányzatok | Szerződéskor, Előre nem látható eseménynél 30 napon belül |
| Pályázói viták | Fontos | Nem valószínű | A kockázat megosztása az érdekeltek között a bizonytalanság befolyásolási képessége alapján. | Pályázó, Tag önkormányzatok | Azonnali intézkedés, 30 napon belül rendezés |
| Társadalmi szempont |  |  |  |  |  |
| Lakossági ellenállás | Nagyon fontos | Nem valószínű | A kockázat megosztása az érdekeltek között a bizonytalanság befolyásolási képessége alapján. | Pályázó, Tag önkormányzatok, Üzemeltető | Azonnali intézkedés, 15 napon belül rendezés |
| Pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági szempont |  |  |  |  |  |
| a projekt működésére tervezett költségek alulbecslése | Nagyon fontos | Közepes | Megfelelő díjpolitika alkalmazása | Pályázó, Üzemeltető | Szerződéskor, Előre nem látható eseménynél 30 napon belül |
| Díjfizetés elmaradása, kintlevőségek | Nagyon fontos | Közepes | A kockázatok áthárítása, például különböző garanciális kötelezettségvállalásokkal, biztosítás, vagy kezességvállalás útján. Üzemeltetési szerződésben rögzítendő kölcsönös biztosítékok az Üzemeltető és a Pályázó, ill. tagönkormányzatok között | Pályázó | 15 napon belül |
| Intézményi szempont |  |  |  |  |  |
| konfliktushelyzet az érintettek között | Fontos | Nem valószínű | A kockázat megosztása az érdekeltek között a bizonytalanság befolyásolási képessége alapján. | Pályázó, Tag önkormányzatok, Üzemeltető | 30 napon belül |
| Pályázói viták | Fontos | Nem valószínű | A kockázat megosztása az érdekeltek között a bizonytalanság befolyásolási képessége alapján. | Pályázó, Tag önkormányzatok | 30 napon belül |
| nem megfelelő projektmenedzsment szervezeti működés |  |  | A kockázat megosztása az érdekeltek között a bizonytalanság befolyásolási képessége alapján. | Pályázó, Tag önkormányzatok Üzemeltető | Szerződéskor, Előre nem látható eseménynél 30 napon belül |
| nem megfelelő erőforrás allokáció | Fontos | Nem valószínű | A kockázat megosztása az érdekeltek között a bizonytalanság befolyásolási képessége alapján. | Pályázó, Tag önkormányzatok Üzemeltető | Szerződéskor, Előre nem látható eseménynél 30 napon belül |
| nem megfelelő kommunikáció | Nagyon fontos | Nem valószínű | A kockázat megosztása az érdekeltek között a bizonytalanság befolyásolási képessége alapján. | Pályázó, Tag önkormányzatok Üzemeltető | Szerződéskor, Előre nem látható eseménynél 30 napon belül |
| nem megfelelő feladat-hatáskör megosztás | Fontos | Nem valószínű | A kockázat megosztása az érdekeltek között a bizonytalanság befolyásolási képessége alapján. | Pályázó, Tag önkormányzatok Üzemeltető | Szerződéskor, Előre nem látható eseménynél 30 napon belül |
| a jelentések nem megfelelő elkészítése | Nagyon fontos | Közepes | A kockázat megosztása az érdekeltek között a bizonytalanság befolyásolási képessége alapján. | Pályázó, Tag önkormányzatok, Üzemeltető | Szerződéskor, Előre nem látható eseménynél 30 napon belül |

## 7.3 Megvalósításhoz kapcsolódó lebonyolítási tervek

### 7.3.1 Lebonyolítási ütemterv

A projekt lebonyolítási ütemtevét a következő gantt diagram mutatja be:

55. táblázat: A megvalósítás feladatai, intézkedései

| Projektelem | Elszámolni kívánt költségtétel | Feladat | Feladat kezdete | Feladat vége | Elszámolható költség [Ft] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RMT + CBA | Megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés elkészítése | 2013. július | 2013. október | 2 900 000 |
| 2 | Közbeszerzés | Közbeszerzési dokumentációk elkészítése, közbeszerzések lefolytatása | 2013. július | 2014. július | 3 000 000 |
| 3 | PIU | Projekt management feladatok ellátása (általános és műszaki) | 2014. január | 2014. július | 4 000 000 |
| 4 | Kötelező tájékoztatás | Mindenkori kötelező tájékoztatási feladatok ellátása | 2014. január | 2014. július | 500 000 |
| 5 | Eszközbeszerzés | Járművek, konténerek, edények, informatikai rendszerek beszerzések | 2014. január | 2014. július | 173 200 000 |
| 6 | Informatika | Gyűjtő járművekhez kötődő informatikai fejlesztés | 2014. január | 2014. július | 63 050 000 |
| 7 | Szemléletformálás | Járatoptimalizálási feladatok elvégzése | 2014. január | 2014. július | 13 250 000 |

### 7.3.2 Kommunikációs terv

A projektgazda a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (www.nfu.hu) honlapjáról letölthető „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentum, valamint az „Arculati Kézikönyv” tartalmazza.

A projektgazda a projekt megvalósítása során a fentiekben hivatkozott „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentumban szereplő I. számú kommunikációs tervet köteles megvalósítani.

A Kötelező tájékoztatási feladatok kidolgozására és megvalósítására összesen 500000 Ft + ÁFA áll rendelkezésre, mely összeg az 56. táblázatban bemutatott kommunikációs vállalások teljesítésére szolgál.

A kommunikációs terv részletes kidolgozásával és megvalósításával közbeszerzés keretében kiválasztott PR szervezet kerül megbízásra.

A projekt megvalósítása a legfontosabb tájékoztatási cél a lakosság tájékoztatása a projektről, annak céljairól, a létrejövő infrastruktúra használatáról és a lakosságot érintő változásokról. Ennek leghatékonyabb módja a sajtóban való megjelenés, médián keresztül, nyomtatott sajtóban, internetes elérhetőség biztosításával. Ezen felül a projektterületen található háztartások részére tájékoztató anyagok készülnek és kerülnek eljuttatásra.

A projektről a megvalósítás során A és D típusú tábla alkalmazására kerül sor.

A projekthez létrehozandó honlapnak a W3C szabvány szerint infokommunikációsan akadálymentesnek kell lennie.

A projektgazda vállalja, hogy a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot fejez ki, azaz nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. Továbbá a KEOP rendezvények szervezésének és körülményeinek környezettudatosságot kell tükrözniük.

56. táblázat: Kommunikációs vállalások

| A projekt előkészítés során használt kommunikációs eszközök | Igen | Nem | Célérték (darab) | Egységár | Ár (Nettó Ft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kommunikációs (cselekvési) terv készítése | x |  | 1 | 15 000 | 15 000 |
| Sajtóesemények szervezése, sajtómegjelenések összegyűjtése; igény esetén projektlátogatás szervezése újságírók számára | x |  | folyamatos | 20 000 | 20 000 |
| Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése | x |  | 900 | 40 | 36 000 |
| Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése | x |  | folyamatos | 50 000 | 50 000 |
| Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése | x |  | 1 | 20 000 | 20 000 |
| A projekt megvalósítása során használt kommunikációs eszközök | Igen | Nem | Célérték (darab) | Egységár | Ár (Nettó Ft) |
| Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése | x |  | folyamatos | 15 000 | 15 000 |
| Sajtó nyilvános események szervezése | x |  | 1 | 50 000 | 50 000 |
| A beruházás helyszínén „A” típusú tábla elkészítése és elhelyezése | x |  | 1 | 70 000 | 70 000 |
| Fotódokumentáció készítése | x |  | 1 | 25 000 | 25 000 |
| A projekt megvalósítását követően használt kommunikációs eszközök | Igen | Nem | Célérték (darab) |  | Ár Nettó Ft) |
| Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése | x |  | 1 | 15 000 | 15 000 |
| Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése | x |  | folyamatos | 23 000 | 23 000 |
| Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése | x |  | 900 | 40 | 36 000 |
| TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal | x |  | 1 | 55 000 | 55 000 |
| A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése | x |  | 1 | 70 000 | 70 000 |

### 7.3.3 Közbeszerzési/beszerzési terv

57. táblázat: Közbeszerzési/beszerzési terv

| Eljárás tárgya | Rész-ajánlat | Eljárás típusa | Becsült érték (nettó, e Ft) | Eljárás tartalma (tevékenységek felsorolása) | Ütemezés [év, hó] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Tender dokumentáció kidolgozása | Jóváhagyás | Ajánlati felhívás megjelenése | Ajánlatok értékelése | Szerződéskötés |

Zöld beszerzés érdekében az alkalmazni tervezett legfontosabb környezetvédelmi szempontok, beszerzésenként (értékhatártól függetlenül):

### 7.3.4 Kifizetési ütemterv

58. táblázat: Kifizetési ütemterv – beszállító (nettó, eFt)

1. táblázat: Kifizetési ütemterv - beszállító

|  | szerződés VAGY tevékenység | 2013. év |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Össz. |
| 1 | Szerződés/tevékenység 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Szerződés/tevékenység 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Részteljesítés 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Részteljesítés 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Részteljesítés 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | szerződés VAGY tevékenység | 2014. év |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Össz. |
| 1 | Szerződés/tevékenység 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Szerződés/tevékenység 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Részteljesítés 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Részteljesítés 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Részteljesítés 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | szerződés VAGY tevékenység | 2015. év |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Össz. |
| 1 | Szerződés/tevékenység 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Szerződés/tevékenység 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Részteljesítés 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Részteljesítés 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Részteljesítés 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

59. táblázat: Kifizetési ütemterv - támogatás

|  | szerződés VAGY tevékenység | 2013. év |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Össz. |
| 1 | Szerződés/tevékenység 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Szerződés/tevékenység 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Részteljesítés 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Részteljesítés 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Részteljesítés 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | szerződés VAGY tevékenység | 2014. év |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Össz. |
| 1 | Szerződés/tevékenység 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Szerződés/tevékenység 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Részteljesítés 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Részteljesítés 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Részteljesítés 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | szerződés VAGY tevékenység | 2015. év |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Össz. |
| 1 | Szerződés/tevékenység 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Szerződés/tevékenység 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Részteljesítés 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Részteljesítés 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Részteljesítés 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Rövidítések

| KEOP | Környezet és Energia Operatív Program |
| --- | --- |
| KvVM | Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium |
| MT | Megvalósíthatósági Tanulmány |
| TSZH | Települési szilárdhulladék |
| MBH | Mechanikai-biológiai hulladékkezelés |
| Zalaispa vagy ISPA | A 2002/HU/16/P/PE/01 kódszámú Nyugat-Balaton hulladékgazdálkodási projekt |
| Ht. | 2012. évi CLXXXV. Tv. a hulladékról |
| Mt. | 2013. évi CXXV. Tv. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről |
| Zalaispa Pályázó | Önkormányzati Pályázó a Nyugat-balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására |

2013. augusztus

aláírás

# A tanulmány mellékletei

Mellékletek

I. Általános mellékletek

- Közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány a pályázat benyújtására, valamint a támogatási szerződés aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől.

- A meglévő hulladékgazdálkodási rendszerre vonatkozó önkormányzati Pályázói/konzorciumi megállapodás másolati példánya. Amennyiben csak a meglévő rendszer Pályázói megállapodása került módosításra, akkor annak a pályázat benyújtása érdekében készült módosítás előtti utolsó hatályos verzióját kell becsatolni.

- Jelen pályázat kapcsán érvényes Pályázói/konzorciumi megállapodás másolati példánya, amennyiben releváns.

- 1 milliárd forintot meghaladó támogatással megvalósítandó beruházás esetén a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnak a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény szerinti nyilatkozata.

- Befogadó nyilatkozatok, melyek igazolják, hogy a hulladékkezelési mód végtermékéről, illetve az egyes technológiai lépcsők (pl. szelektív gyűjtés, MBH) végtermékéről pályázó gondoskodik (hasznosítja, értékesíti vagy ártalmatlanítja). Minimális feltétel a befogadó nyilatkozat megléte termikus hasznosítás és ártalmatlanítás tekintetében.

- Amennyiben a projekt területéről olyan hulladékártalmatlanító létesítménybe kívánják a hulladékot szállítani, amely EU támogatás felhasználásával létesült, a befogadó létesítmény tulajdonosának nyilatkozata arról, hogy a beszállított többlet hulladék mennyiség alapján szükség szerint átszámolja a finanszírozási hiányt, a támogatási arányt és a támogatási összeget, és ez alapján vállalja az esetleges támogatás visszafizetési kötelezettséget.

- Amennyiben a projektmenedzsment feladatok ellátásához kapcsolódó költségeket a projektben el kívánják számolni, a szerződés másolati példánya.

- MT sablon táblázatait tartalmazó Excel tábla (elektronikusan).

- Költségvetési tábla (Excel formátumban).

II. Pályázói nyilatkozatok

- Pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az intézkedésen kívül részt vesz-e más pályázatban, támogatási konstrukcióban az adott projekthez, illetve projektelemhez kapcsolódóan (önkormányzati Pályázóok esetén az egyes tagönkormányzatok kapcsán is nyilatkozni szükséges).

- A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy kizárólag a pályázati csomagban definiált települési szilárd hulladék kezeléséhez igényel támogatást.

- A pályázó nyilatkozata arról, hogy a projekt tartalma összhangban van az aktuális, a projektet érintő hulladékgazdálkodási tervekkel. ISPA/KA és KEOP forrásból korábban fejlesztett hulladékgazdálkodási rendszerek esetén a nyilatkozatot a korábbi fejlesztés vonatkozásában is meg kell tenni.

- A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy 2016 után, a 2016-os évhez képest, a szelektív gyűjtés és a szerves hulladéklerakótól történő eltérítésének aránya a képződő hulladékhoz képest nem romlik.

- A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vállalja legalább a szelektív gyűjtési rendszerre vonatkozó, a Támogatási Stratégiában, illetve a vonatkozó jogszabályokban foglalt célkitűzések/előírások teljesítését.

- A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vállalja legalább a szerves hulladék eltérítésére vonatkozó jogszabályi célkitűzés teljesítését.

- A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a Támogatható tevékenységek 5. pontjában meghatározott tevékenységek költsége nem haladja meg a projekt elszámolható költségének 25%-át.

- A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a megelőzési tevékenységek a beruházási költség 5%-ával megegyező összegben betervezésre kerültek.(csak a Pályázati Felhívás B1. pontja szerinti „B” típusú pályázóknál)

- A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a projekt egyes hulladékgazdálkodási célkitűzésekre vonatkozó költség-hatékonysági mutatói elérik az útmutatóban meghatározott értékeket.

- A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a projekt egyes hulladékgazdálkodási célkitűzésekre vonatkozó költség-hatékonysági mutatói nem maradnak el a projekt nélküli eset útmutató szerint számított költség-hatékonysági mutatóitól.

III. Finanszírozáshoz kapcsolódó dokumentumok

- Pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén a projekt megvalósítására kötelezettséget vállal, valamint a megvalósításhoz szükséges önerőt milyen módon kívánja rendelkezésre bocsátani.

- Önrész rendelkezésre állását bizonyító dokumentum az általános pályázati útmutató D1. pontjának megfelelően.

- A pályázó nyilatkozata arról, hogy a támogatással létrejött létesítmény működtetésének fedezetét önerőből és/vagy a fenntartó biztosítja: - Települési önkormányzati pályázó esetén jóváhagyó képviselőtestületi határozat. - Önkormányzati Pályázóok esetén Pályázói tanács által hozott határozat, illetve azzal egyenértékű dokumentum.

IV. Üzemeltetőre vonatkozó dokumentumok

- Már működő infrastruktúrához szorosan kapcsolódó fejlesztések esetén az üzemeltetővel/közszolgáltatóval (vagy üzemeltetőkkel/közszolgáltatókkal) kötött üzemeltetési, közszolgáltatási és/vagy vagyonkezelési szerződés(ek), továbbá a hasznosítási szerződések másolati példánya (csak elektronikusan).

- A Pályázó, továbbá a projektben érintett valamennyi települési önkormányzat képviselő-testületének határozata arról, hogy az általuk az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és az MT-ben feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek továbbá az MT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót ismerik.

- Az üzemeltetővel kötött megállapodás, amely ha szükséges tartalmazza a saját forrás biztosításának feltételeit.

V. Egyebek

- Az eszközbeszerzések teljes közbeszerzési dokumentációja: a 2011. évi CVIII. törvény szerint kidolgozott ajánlati felhívás és ajánlati dokumentáció (Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a pályázó az eszközbeszerzések közbeszerzési dokumentációjának tervezetét a hiánypótlás során sem nyújtja be a KSz részére, úgy a pályázatot a Támogató tartalmi értékelés nélkül bírálja el. Mivel ezen dokumentum hiányában az E. fejezetben található szakmai támogathatósági feltételek nem megítélhetőek, ezért a pályázat elutasítására kerül sor.)

- Megvalósulás tervezett földrajzi helyét bemutató térképvázlat, mely tartalmazza a projektterület határait, a tervezett, illetve a meglévő létesítmények helyszíneit

- CBA háttérszámítási táblázatok (szerkeszthető, képletezett Excel formátumban)

- Tervezői költségbecslés (szerkeszthető Excel formátumban)

- A projektmenedzsment szervezet szervezeti ábrája

- Cselekvési ütemterv (Gantt diagram)

- ISPA/KA vagy KEOP támogatási szerződés (amennyiben releváns)